Приложение 16

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

1. Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (далее - гигиенические нормативы) устанавливают предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

2. Гигиенические нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

3. Гигиенические нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта.

2. Термины и определения

4. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие понятия и определения:

1) гигиенический норматив - это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) - такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений;

3) хозяйственно-питьевое водоснабжение - использование водных объектов или их участков в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

4) культурно-бытовое водопользование - использование водных объектов для купания, занятий спортом и отдыха, а также участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от их использования.

3. Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| № | Наименование вещества | № CAS | Формула | Величина ПДК, мг/л | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-Аза 2,4-диокса-5-имино-6-цианиминононан-7-он |  | C6H8N4О | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 2 | 4,4-Азобис (4-цианпентановая кислота) | 2638-94-0 | C12H16N4О4 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 3 | Алкенилсульфонат натрия |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 4 | АлкенилС12-14сульфонаты |  |  | 0,4 | орг. пена | 4 |
| 5 | АлкенилС15-18сульфонаты |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 6 | Алкиламидометансульфонат натрия |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 7 | Алкиламинобензол |  |  | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 8 | АлкилС17-20аминопропионитрил |  |  | 0,05 | орг. пена | 4 |
| 9 | АлкилС7-9амины |  |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 10 | АлкилС10-15амины |  |  | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 11 | АлкилС16-20амины | 68037-92-3 |  | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 12 | АлкилС10-16 бензилдиметиламинийхлорид |  |  | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 13 | АлкилС17-20 бензилдиметиламинийхлорид |  |  | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 14 | Алкилбензолсульфонат аммония |  |  | 1 | с.-т. | 3 |
| 15 | Алкилбензолсульфонат кальция |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 16 | Алкилбензолсульфонат натрия |  |  | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 17 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина |  |  | 1 | орг. пена | 3 |
| 18 | Алкилбензолсульфонаты |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 19 | Алкилгидроксибензол сланцевый |  |  | 0,1 | орг. пена | 3 |
| 20 | aАлкил12-15-ω-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 21 | a-Алкил-ω-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 22 | Алкилдиметиламин |  |  | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 23 | Алкилдиметиламина оксид |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 24 | aАлкилС18-20-ω-оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминийбензолсульфат | 11098-05-8 | С32-34Н61-65NO6S | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 25 | Алкилпропендиамин |  |  | 0,15 | орг. зап. | 4 |
| 26 | Алкилсульфат первичный |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 27 | Алкилсульфаты |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 28 | Алкилсульфобутандиоат динатрия |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 29 | Алкилсульфобутандиовая кислота |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 30 | АлкилС11-18сульфонат натрия |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 31 | Алкилсульфонаты |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 32 | Алкилтриметиламинийхлорид |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 33 | Альфанол |  |  | 0,1(в | орг. пена | 4 |
| 34 | Алюминий | 7429-90-5 | Al | 0,2 (0,5)* | орг. мутн. | 3 |
| 35 | Алюминий гидроксид хлорид (по алюминию) | 12042-91-0 | Al2ClH5О5 | 0,2 (0,5)* | орг. мутн. | 3 |
| 36 | тетраАлюминий дикалий диалюмогексасиликат тетрагидроксид | 1200-26-2 | Аl6К2O24Si6Н4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 37 | Амин нитропарафиновый обогащенный |  |  | 0,15 | орг. привк. | 4 |
| 38 | 4-Амино-N-(аминоиминометил) бензолсульфонамид | 57-67-0 | C7H10N4O2S | 0,01 | общ. | 3 |
| 39 | 5-Амино-2 (4-аминофенил)-1H-бензимидазол | 7621-86-5 | C13H12N4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 40 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | С14Н9NO2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 41 | 2-Аминобензойная кислота | 118-92-3 | C7H7NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 42 | 3-Аминобензойная кислота | 99-05-8 | C7H7NO2 | 10 | орг. окр. | 4 |
| 43 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | C7H7NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 44 | 4-Аминобензойной кислоты фосфат |  | C7H7NO2·H2O4P | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 45 | Аминобензол | 62-53-3 | C6H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 46 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | C6H8O2N2S | 0,5 | общ. | 4 |
| 47 | 3-Аминобензолсульфоновая кислота | 121-47-1 | С6Н7NО3S | 0,7 | орг. окр. | 4 |
| 48 | 1-Амино-4-бутилбензол | 104-13-2 | C10H15N | 0,4 | орг. зап | 3 |
| 49 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | С6Н7NО | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 50 | 4-Амино-2-гидроксибензол | 123-30-8 | C6H7NO | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 51 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | C7H7NO3 | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 52 | 2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол | 96-91-3 | С6Н3N3О5 | 0,1 | общ. | 4 |
| 53 | 4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол | 17609-80-2 | С6Н6СlNO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 54 | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиламинобензол сульфит |  | C10H17N2O · H2O3S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 55 | 7-Аминодезацетоксицефалоспорановая кислота |  | C7H6N2O4S | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 56 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид | 60779-50-2 | C13H4N4O | 0,02 | с. т. | 2 |
| 57 | 1-Амино-2,4-дибромантрацен-9,10-дион | 81-49-2 | С14H7Вr2NО2 | 10 | общ. | 3 |
| 58 | 4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиридинил) бензолсульфонамид | 57-68-1 | C12H14N4O2S | 1 | общ. | 3 |
| 59 | 4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-(метилтио)-1,2,4-триазин-5 (4Н)-он | 21087-64-9 | C8H14N4S | 0,1 | общ. | 4 |
| 60 | 1-Амино-2,4-динитробензол | 97-02-9 | С6Н5Н3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 61 | 1-Амино-2,5-динитробензол | 619-18-1 | С6Н5Н3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 62 | 1-Амино-3,4-динитробензол | 610-41-3 | С6Н5Н3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 63 | 4-Аминодифениламин | 101-54-2 | C12H12N2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 64 | 3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота | 133-90-4 | C7H5Cl2NO2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 65 | 2- (Аминоимидметан) тиоэтановая кислота |  | С3Н6NO2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 66 | 1-Амино-3-метилбензол | 108-44-1 | C7H9N | 0,6 | с-т. | 2 |
| 67 | 1-Амино-4-метилбензол | 106-49-0 | C7H9N | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 68 | N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинонимин |  | C13H12N2O | 1 | с.-т. | 2 |
| 69 | 1-Амино-2-метоксибензол | 90-04-0 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 70 | 1-Амино-4-метоксибензол | 104-94-9 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 71 | 4-Аминонафталин-1,5-дисульфонат натрия |  | C10H8NNaO6S2 | 10 | общ. | 4 |
| 72 | 3-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая кислота |  | C10H9NO6S2 | 10 | общ. | 4 |
| 73 | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота | 117-55-5 | C10H9NO6S2 | 5 | общ. | 4 |
| 74 | 1-Амино-2-нитробензол | 88-74-4 | C6H6N2O2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 75 | 1-Амино-3-нитробензол | 99-09-2 | C6H6N2O2 | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 76 | 1-Амино-4-нитробензол | 100-01-6 | C6H6N2O2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 77 | 1-Амино-4-нитробензол-2-сульфонат аммония |  | С6Н9N3O5S | 0,08 | орг. окр. | 4 |
| 78 | 4-Амино-2-нитробензолсульфоновая кислота | 4616-84-2 | C6H6N2O5 | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 79 | 1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол | 89-63-4 | С6Н5СlN2O2 | 0,025 | орг. окр. | 3 |
| 80 | 2-Аминопропан | 75-31-0 | С3Н9N | 2 | с.-т. | 3 |
| 81 | 1-Аминопропан-2-ол | 78-96-6 | С3Н9NO | 0,3 | с. т. | 2 |
| 82 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | С9Н20N2 | 4 | с.-т. | 2 |
| 83 | 4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфонамид | 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 1 | общ. | 3 |
| 84 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол | 88-05-1 | C9H13N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 85 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C6H3Cl5N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 86 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C6H2Cl6N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 87 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия | 2545-60-0 | С6Н3Сl3КN2O2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 88 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия | 50655-56-6 | С6Н3Сl3N2NaO2 | 10 | с.-т. | 2. |
| 89 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая кислота | 1918-02-1 | С6Н3Сl3N2O2 | 10 | с.-т. | 3. |
| 90 | 7-(D-a-Аминофенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота | 15686-71-2 | С16Н17N3O4S | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 91 | [2S-[2a,5a,6b]]-6-[(Аминофенилацетил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0] гeптен-2-карбоновая кислота | 69-53-4 | C16H19N3O4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 92 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он | 1698-60-8 | С10Н8СlN3О | 2 | с.-т. | 2 |
| 93 | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота | 89-54-3 | C6H6ClNO2 | 2 | общ. | 4 |
| 94 | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 95 | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 96 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | С2Н7NО | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 97 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота | 107-35-7 | C2H7NO3S | 0,3 | общ. | 3 |
| 98 | (2-Аминоэтил) карбамодитионовая кислота | 20950-84-9 | С3Н8N2S2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 99 | 1-(2-Аминоэтил) пиперазин | 140-31-8 | C6P5N2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 100 | N-(2-Аминоэтил) этан-1,2-диамин | 111-40-0 | C4H13N3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 101 | 1-Амино-4-этоксибензол | 156-43-4 | C8H11NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 102 | 2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоновая кислота |  | C12H13NO4S | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 103 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 7664-41-7 | NН3 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 104 | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 105 | Аммоний перхлорат | 7790-98-9 | H4ClNO4 | 5 | с.-т. | 2 |
| 106 | диАммоний сульфат (по азоту) | 7783-20-2 | H8N2O4S | 1 | орг. привк. | 3 |
| 107 | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии) |  |  | 0,22 | орг. | 4 |
| 108 | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 109 | Антрацен-9,10-дион | 84-65-1 | C14H8O2 | 10 | с.-т. | 3 |
| 110 | Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия | 60274-89-7 | C14H7NaO5S | 10 | общ. | 4 |
| 111 | Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия | 131-08-8 | C14H7NaO5S | 10 | общ. | 4 |
| 112 | АПН-2 (флотореагент) |  |  | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 113 | Ацетальдегид | 75-07-0 | С2Н4O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 114 | S-(2-Ацетамидоэтил)-O,O-диметилдитиофосфат | 13265-60-6 | C6H11NO5PS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 115 | Ацетат кобальта тетрагидрат (по кобальту) | 6147-53-1 | С4Н6СоO4·H8O4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 116 | N-Ацетил-DL-2-амино-3,3-диметилпpoпaнoвaя кислота | 3067-19-4 | С7Н13NО3 | 2,5 | общ. | 3 |
| 117 | N-Ацетил-DL-2-амино-3-метилбутановая кислота | 348-67-4 | С5Н11NO2S | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 118 | (6R-транс)-3-[(Ацетилокси) метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло (4,2,0] окт-2-ен-2-карбоновая кислота | 957-68-6 | C10H12N2O5S | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 119 | Ацетоксим | 546-88-3 | C2H5NO | 8 | с.-т. | 2 |
| 120 | Ацетонитрил | 75-05-8 | C2H3N | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 121 | Барий | 7440-39-3 | Ba | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 122 | Белково-витаминный концентрат |  |  | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 123 | Бензальдегид | 100-52-7 | С7Н6O | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 124 | Бензальдегид-2,4-дисульфонат динатрия |  | C7H4Na2O7S2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 125 | Бенз(а)пирен | 50-32-8 | C20H12 | 0,00001*(к) | с.-т. | 1 |
| 126 | Бензилбензоат | 120-51-4 | С14Н12О2 | 0,4 | общ. | 3 |
| 127 | Бензилкарбинол | 100-51-6 | С7Н8O | 0,4 | общ. | 3 |
| 128 | 3-Бензил-1-метилбензол | 620-47-3 | С14Н14 | 0,08 | орг. зап. | 2 |
| 129 | Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат |  | С14Н14O2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 130 | Бензилцианид | 140-29-4 | C8H7N | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 131 | Бензин | 8032-32-4 |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 132 | Бензоат калия | 582-25-2 | С7Н5КО2 | 7,5 | орг. привк. | 3 |
| 133 | 1Н,3Н-Бензо [1,2-с:4,5с’] дифуран-1,3,5,6-тетрон | 89-32-7 | С10Н2О6 | 0,06 | общ. | 3 |
| 134 | Бензойная кислота | 65-85-0 | С7Н6О2 | 0,6 | общ. | 4 |
| 135 | Бензоксазол-2 (3Н)-он | 59-49-4 | C7H5NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 136 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,001*(к) | с.-т. | 1 |
| 137 | Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид | 99-63-8 | С8Н4Сl2О2 | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 138 | Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид | 100-20-9 | С8Н4Сl2O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 139 | Бензол-1,3-дикарбонитрил | 626-17-5 | C8H4N2 | 5 | с.-т. | 3 |
| 140 | Бензол-1,2-дикарбоновая кислота | 88-99-3 | С8Н6O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 141 | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота | 121-91-5 | С8Н6O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 142 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | С8Н6O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 143 | Бензолсульфамид | 98-10-2 | C6H7NO2S | 6 | с.-т. | 3 |
| 144 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 145 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5NS2 | 5 | орг. зап. | 4 |
| 146 | 1,2,3-1H-Бензотриазол | 95-14-7 | С6Н5N3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 147 | 4-(2-Бензтиазолтио) морфолин | 102-77-2 | C11H12N2OS2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 148 | Бериллий | 7440-41-7 | Be | 0,0002(в | с.-т. | 1 |
| 149 | 2,2’-Бипиридин | 366-18-7 | C10H8N2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 150 | 4,4’-Бипиридин | 553-26-4 | C10H8N2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 151 | 4,4’-Бипиридин дигидрат |  | C10H8N2·H4O2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 152 | 2,2-Бис (4-гидрокси-3,5-дихлорфенил) пропан |  | C15H12Cl4O2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 153 | 2,2-Бис (гидроксиметил) пропан-1,3-диол | 115-77-5 | C5H12O4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 154 | Бис (N,N-диметил-N-карбодецоксиметилэтилен) аминийсульфиддихлорид |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 155 | Бис (2-метилпропил) амин | 110-96-3 | C8H19N | 0,07 | орг. привк. | 4 |
| 156 | 2,4-Бис [N-(1-метилэтил) амино]-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | C9H16ClN5 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 157 | N,N’-Бис (1-метилэтил) гуанидин гидрохлорид | 38588-66-8 | C7H17N3·ClH | 1 | общ. | 4 |
| 158 | N,N’-Бис (1-метилэтил)-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 | C10H19N5S | 3 | орг. зап. | 3 |
| 159 | 1,4-Бис (1-метилэтил) фенилгидропероксид |  | C12H18O2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 160 | 2,4 (2,6 или 3,5)-Бис (1-метилэтил) фенилгидропероксид | 79554-48-6 | C12H18O2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 161 | Бис (1-метилэтил) фосфонат | 1809-20-7 | С6Н15O3Р | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 162 | 1,2-Бис (1,4,6,9-тетраазотрицикло [4,4,1,1,4,9] додекано) этилиден дигидрохлорид |  | С18Н30N8·2ClH | 0,015 | с.-т. | 2 |
| 163 | Бис (трибутилолово) оксид | 56-35-9 | С24Н30OSn2 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 164 | 1,3-Бис (трихлорметил) бензол | 881-99-2 | С8Н5Сl6 | 0,008 | орг. зап. | 4 |
| 165 | 1,4-Бис (трихлорметил) бензол | 68-36-0 | С8Н5Сl6 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 166 | 1,1-Бис (4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол | 115-32-2 | C13H9Cl5O | 0,02 | общ. | 4 |
| 167 | Бис (2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат |  | С6Н12Сl3О3Р | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 168 | 2,4-Бис (N-этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 122-34-9 | C7H12ClN5 | отсутствие | орг. пл. | 4 |
| 169 | 4,6-Бис (этиламино)-2-хлор-1,3,5-триазин 2-оксипроизводное |  | C7H13ClN5O | отсутствие | орг. пл. | 4 |
| 170 | O,O-Бис (2-этилгексил) дитиофосфат | 5810-88-8 | С16Н35O2РS2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 171 | 1,1’-Бифенил | 92-52-4 | C12H10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 172 | 2,2-Бициклогекс-3-ен |  | C12H18 | 1(в | общ. | 4 |
| 173 | Бицикло [2,2,1] гепта-2,5-диен | 121-46-0 | C7H8 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 174 | Бицикло [2,2,1] гепт-2-ен | 498-66-8 | С7Н10 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 175 | Бор | 7440-42-8 | В | 0,5 | c.-т. | 2 |
| 176 | Бром | 7726-45-6 | Вr | 0,2 | c.-т. | 2 |
| 177 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | С7Н5ВrО | 0,02 | c.-т. | 2 |
| 178 | 7-Бром-1,3-дигидро-5-(2-хлорфенил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он | 51753-57-2 | C15H10BrClN2O | 0,8 | c.-т. | 2 |
| 179 | О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-O,O-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | С8Н8ВrСl2O3РS | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 180 | 4-Бром-1-метиламиноантрацен-9,10-дион | 128-93-8 | C14H10BrNO2 | 5(в | общ. | 3 |
| 181 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | C4H6 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 182 | Бутан-1-амин | 109-73-9 | C4H11N | 4 | орг. зап. | 3 |
| 183 | Бутан-1,4-дикарбонат натрия | 23311-84-4 | C6H9NaO4 | 1 | с.-т. | 3 |
| 184 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота | 124-04-9 | С6Н10О2 | 2 | с.-т. | 3 |
| 185 | Бутандинитрил | 110-61-2 | C4H4N2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 186 | 1,4-Бутандиол | 110-63-4 | С4Н10O2 | 5 | с.-т. | 2 |
| 187 | Бутановая кислота | 107-92-6 | C4H8O2 | 0,7 | общ. | 4 |
| 188 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | С4Н10О | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 189 | Бутан-2-ол | 78-92-2 | С4Н10О | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 190 | Бутан-2-он | 78-93-3 | С4Н8О | 1 | орг. зап. | 3 |
| 191 | Бут-1-ен | 106-98-9 | C4H8 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 192 | (Е)-Бут-2-еналь | 123-73-9 | С4Н6О | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 193 | (Z)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-16-7 | С4Н4O4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 194 | 3-(Бут-2-енил) изотиуронийхлорид |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 195 | Бут-2-енонитрил | 4786-20-3 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 196 | Бут-3-енонитрил | 109-75-1 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 197 | Бутиламид O-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты | 4205-52-1 | C12H20NO2PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 198 | Бутилацетат | 123-86-4 | С6Н8O2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 199 | Бутилбензол | 104-51-8 | С10Н14 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 200 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | C10H15NO2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 201 | O-Бутилдитиокарбонат |  | C5H6OS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 202 | Бутил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 94-80-4 | C12H14Cl | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 203 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | С7Н7O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 204 | Бутилнафталинсульфонат натрия |  | С14Н13NaО3S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 205 | Бутилнитрит | 544-16-1 | C4H9NO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 206 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | C7H12O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 207 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 | C11H13NS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 208 | Бутил-2-(3-циклогексилуреидо) циклопент-1-ен-1-карбонат |  | C18H28N2O4 | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 209 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | С4Н6O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 210 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | C8H12O | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 211 | Бутоксиэтен | 111-34-2 | С6Н12О | 0,003 | общ. | 3 |
| 212 | Ванадий | 7440-62-2 | V | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 213 | ВА-2-Т (поливинил-толуольный флокулянт) |  |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 214 | ВА-102 (флокулянт) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 215 | ВА-212 (флокулянт) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 216 | Висмут | 7440-69-9 | Bi | 0,1(в | с.-т. | 2 |
| 217 | Вольфрам | 7440-33-7 | W | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 218 | Выравниватель А |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 219 | Галактоманнан, неионогенный полисахарид | 9000-30-0 | [C6H10O5]n | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 220 | Гексагидро-1Н-азепин гидрохлорид |  | C6H16N2·ClH | 5 | с.-т. | 2 |
| 221 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 | С6Н11NО | 1 | общ. | 4 |
| 222 | 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро (1a,4a,4ab,5a,8a,8ab)-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин | 309-00-2 | C12H8Cl6 | 0,002 | орг. привк. | 3 |
| 223 | 2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 4168-01-5 | С10Н7Сl7 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 224 | 1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбонат | 7696-12-0 | C19H25NO4 | 1 | общ. | 4 |
| 225 | 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметиларбамид |  | С13Н23N2O | 2 | с.-т. | 2 |
| 226 | 2,3,3-a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1Н-пиразино [3,2,1-i,k] карбазола гидрохлорид |  | C22H29N3·ClH | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 227 | 9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексадекафторнонаноат аммония |  | C9H5F16NO2 | 2 | с.-т. | 2 |
| 228 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гексадекафторнонан-1-ол | 376-18-1 | C9H4F16O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 229 | Гексаметилендиамингександиоат | 3323-53-3 | C12H26N2O4 | 1 | общ. | 3 |
| 230 | Гексаметилентетрамин | 100-97-0 | C6H12N4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 231 | Гексаметилполидиметилполиметил [3-(трифтор) пропил] силоксан |  |  | 10 | орг. пл. | 3 |
| 232 | N,N’Гeкcaн-1,6-диилбискарбамид | 2188-09-2 | C8H18N4O2 | 2,5 | орг.зап. | 4 |
| 233 | Гексанитрокобальтиат калия |  |  | 1 | с.-т. | 2 |
| 234 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 235 | Гекса (3-трифторпропил) полидиметил (полиметил) трифторпропилсилоксан |  |  | 5 | орг. пл. | 4 |
| 236 | Гексахлорбензол | 118-74-1 | С6Сl6 | 0,001(к | с.-т. | 1 |
| 237 | Гексахлорбутадиен | 87-68-3 | С4Сl6 | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 238 | Гексахлорбутан |  | С4Н4Сl6 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 239 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран | 115-27-5 | С9Н2Сl6О3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 240 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-2-(2-метилфенил)-4,7-метано-1Н-изоиндол-1,3 (2Н)-дион | 18709-04-1 | C16H9Cl6NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 241 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | С6Н6Сl6 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 242 | 1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен | 77-47-4 | С5Н2Сl6 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 243 | Гексахлорэтан | 67-72-1 | С2Сl6 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 244 | Гептан-1-ол | 111-70-6 | С7Н16О | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 245 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 76-44-8 | С10Н5Сl7 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 246 | Гидразин | 302-01-2 | H4N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 247 | α-Гидро-(ω-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 2-3 млн. | 25322-68-3 | [С2Н2O]n | 0,1 | общ. | 4 |
| 248 | α-Гидро-(ω-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 5 млн. | 25322-68-3 | [С2Н2O]n | 0,02 | общ. | 4 |
| 249 | Гидроксибензол | 108-95-2 | С6Н6О | 0,001(г | орг. зап. | 4 |
| 250 | N-Гидроксибензоламин | 100-65-2 | C6H7NO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 251 | 2-Гидроксибензотиазол | 934-34-9 | C7H3NOS | 1 | с.-т. | 2 |
| 252 | N-Гидроксигексанамид | 4312-93-0 | С6Н13NО2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 253 | N-Гидроксигептанамид |  | C7H15NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 254 | N-Гидроксидеканамид | 2259-85-0 | C10H21NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 255 | 1-Гидроксидиметилбензол | 576-26-1 | С8Н10О | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 256 | 1-Гидрокси-2,4-динитробензол | 51-28-5 | C6H4N2O5 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| 257 | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол | 534-52-1 | C7H6N2O5 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 258 | 1-Гидрокси-2,6-динитро-2-(1-метилпропил) бензол | 530-17-6 | C10H12N2O5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 259 | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота | 3401-80-7 | С7Н4Сl2O3 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 260 | Гидроксидихлорбензол |  | С6Н4Сl2O | 0,002 | орг. привк. | 4 |
| 261 | N-Гидрокси-N’-(3,4-дихлорфенил) карбамид |  | С7Н6Сl2N2O2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 262 | Гидроксиламин сульфат | 10039-54-0 | H6N2O2·H2O4S | 0,1 | общ. | 2 |
| 263 | Гидроксиметансульфонат натрия | 870-72-4 | СН3NаO4S | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 264 | 1-Гидрокси-4-(метиламино) бензол | 1936-57-8 | C7H9NO·1/2H2SO4 | 0,3 | орг. окр. | 3 |
| 265 | 1-Гидрокси-3-метилбензол | 108-39-4 | C7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 266 | 1-Гидрокси-4-метилбензол | 106-44-5 | C7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 267 | 1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио) бензол | 3120-74-9 | C8H10S | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 268 | 6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил) пиримидин |  | C8H12N2O | 0,2 | общ. | 3 |
| 269 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил | 75-86-5 | C4H7NO | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 270 | 3-(Гидроксиметил)-2-метилпроп-2-енамид |  | C5H10NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 271 | (4-Гидрокси-2-метилфенил) диметилсульфонийхлорид |  | C9H13ClOS | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 272 | (1-Гидрокси-2-метилфенил) дитиофосфат |  |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 273 | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид | 6263-38-3 | C8H10N2O2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 274 | 4-Гидрокси-1-метил-2-(этиламино) бензол | 120-37-6 | C9H13NO | 0,1 | общ. | 3 |
| 275 | 6-Гидроксинафталин-2-сульфоновая кислота | 93-01-6 | C10H8O4S | 4 | с.-т. | 3 |
| 276 | 1-Гидрокси-2-нитробензол | 88-75-5 | С6Н5NO3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 277 | 1-Гидрокси-3-нитробензол | 554-84-7 | С6Н5NО3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 278 | 1-Гидрокси-4-нитробензол | 100-02-7 | С6Н5NО3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 279 | (1-Гидрокси) нитрозобензол | 102763-39-3 | С6Н5NО2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 280 | N-Гидроксиоктанамид | 7377-03-9 | C8H17NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 281 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | С5Н10O2 | 5 | общ. | 4 |
| 282 | 1-Гидроксипентахлорбензол | 87-86-5 | С6НСl5О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 283 | [(2-Гидроксипропан-1,3-диил) диамино]-N,N,N’,N’-тетракис (метилен) тетракисфосфоноваякислота | 54622-43-4 | С7Н22N2О13Р | 4 | орг. привк. | 4 |
| 284 | 2-Гидроксипропановая кислота | 50-21-5 | С3Н6О3 | 0,9 | общ. | 4 |
| 285 | 1-Гидрокси-2-пропилбензол | 644-35-9 | C9H12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 286 | 1-Гидрокси-4-пропилбензол | 645-56-7 | С9Н12О | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 287 | 2-Гидроксипропилен-1,3-диамин-N,N,N’,N’-тетраметиленфосфоноат натрия |  | C7H22N2NaO13P4 | 4 | орг. привк. | 4 |
| 288 | 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат |  | C31H47N2О·СН4O4Р | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 289 | 1-Гидрокси-2,4,6-тринитробензол | 88-89-1 | С6Н3N3O7 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 290 | 1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол | 25167-82-2 | С6Н3Сl3О | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 291 | 2-Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенил) этановая кислота | 14299-51-5 | С8Н5Сl3О3 | 0,2 | общ. | 3 |
| 292 | N-(2-Гидроксифенил) ацетамид | 614-80-2 | C8H9NO2 | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 293 | N-(4-Гидроксифенил) ацетамид | 103-90-2 | C8H8N2O3 | 1 | орг. привк. | 3 |
| 294 | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид | 87-17-2 | C13H11NO2 | 2,5 | орг. зап. | 3 |
| 295 | Гидроксихлорбензол | 25167-80-0 | С6Н5СlO | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 296 | N-Гидрокси-N’-(4-хлорфенил) карбамид | 30085-34-8 | C7H7ClN2O2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 297 | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат натрия комплекс с цинком |  | C2H5NaO7P2Zn | 5 | с.-т. | 3 |
| 298 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 299 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | 868-77-9 | С6Н10О3 | 0,03 | с.-т. | 4 |
| 300 | Гидролизованный бутиловый "аэрофлот" |  |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 301 | Гидролизованный полиакрилнитрил |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 302 | Гидролизованный полиакрилнитрил |  |  | 6 | с.-т. | 2 |
| 303 | Гидропол-200 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 304 | Гидросульфид ион |  | HS+ | 3 | с.-т. | 2 |
| 305 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 | C10H18O4 | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 306 | Декахлорбутан | 6820-74-2 | С4Сl10 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 307 | 1,4-Диазабицикло [2.2.2.] октан | 280-57-9 | С6Н12N2 | 6 | с.-т. | 2 |
| 308 | ДиалкилС17-20диметиламинийхлорид |  | C36-42H76-88ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 309 | Ди (алкилфенилполигликоль) фосфит |  |  | 0,02 | орг. пена | 4 |
| 310 | 1,4-Диаминоантрацен-9,10-дион | 128-95-0 | С14Н10N2О2 | 0,02 | орг. окр. | 3 |
| 311 | 1,5-Диаминоантрацен-9,10-дион | 129-44-2 | С14Н10N2О2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 312 | 1,2-Диаминобензол | 95-54-5 | C6H8N2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 313 | 1,3-Диаминобензол | 108-45-2 | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 314 | 1,4-Диаминобензол | 106-50-3 | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 315 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | C6H16N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 316 | 4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота | 6362-18-1 | C10H10N2O3S | 1 | орг. зап. | 3 |
| 317 | 3,4-Диамино-1-нитробензол | 99-56-9 | С6Н7N2O3 | 0,005 | орг. окр. | 4 |
| 318 | 1,3-Диаминопропан-2-ол | 616-29-5 | С3Н10N2O | 0,2 | общ. | 4 |
| 319 | 1,2-Диаминоэтан | 107-15-3 | C2H8N2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 320 | 3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло [3,3,1] нонан | 32516-05-5 | C9H16N4O2 | 2 | орг. привк. | 4 |
| 321 | Дибензилметилбензол | 26898-17-9 | С21Н20 | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 322 | Дибензтиазолдисульфид | 120-78-5 | C14H10N2S4 | отсутствие | орг. зап. | 3 |
| 323 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | С3Н6Вr2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 324 | 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | 19792-94-0 | С5Н7Вr2Сl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 325 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 | С3Н5Br2Сl | 0,001(к | с.-т. | 1 |
| 326 | Дибутиламин | 111-92-2 | C8H19N | 1 | орг. зап. | 3 |
| 327 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | C16H22O4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 328 | Дибутилбис [(1-оксододецил) окси] олово | 77-58-7 | C32H64O4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 329 | Дибутилгексан-1,6-диоат | 105-99-7 | С14Н26O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 330 | Дибутилтиооксоолово | 4253-22-9 | C8H18SSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 331 | Дибутилдитиофосфат калия | 3549-51-7 | C8H18KO2S2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 332 | Дибутилдитиофосфатнатрия | 36245-44-0 | C8H18NaO2PS2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 333 | Дибутилтиофосфат калия | 51825-87-7 | С8Н18КО3РS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 334 | Дибутилнафталинсульфонат натрия | 25414-20-3 | C18H23NaO3S | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 335 | Дибутилоловооксид | 818-08-6 | C8H18OSn | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 336 | Дибутилфенилфосфат | 2528-36-1 | С14Н23O4Р | 1,5 | общ. | 3 |
| 337 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,5-дисульфоновая кислота | 117-14-6 | C14H8O8S2 | 5 | общ. | 4 |
| 338 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,8-дисульфоновая кислота | 82-48-4 | C14H8O8S2 | 5 | общ. | 4 |
| 339 | 1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 72-48-0 | C14H8O4 | 3 | с.-т. | 2 |
| 340 | 1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 81-64-1 | C14H8O4 | 4 | с.-т. | 2 |
| 341 | 1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-12-4 | C14H8O4 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 342 | 1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-10-2 | C14H8O4 | 0,25 | орг. окр. | 3 |
| 343 | 1,2-Дигидроксибензол | 120-80-9 | С6Н6О2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 344 | 1,3-Дигидроксибензол | 81133-29-1 | С6Н6О2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 345 | 1,4-Дигидроксибензол | 123-31-9 | С6Н6О2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 346 | 1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат | 6153-39-5 | C7H8O2·Н2О | 1 | орг. окр. | 4 |
| 347 | 2,2-(4,4’-Дигидроксифенил) пропан | 80-05-7 | С15Н16О2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 348 | 2,2’-Ди (гидроксиэтил) амин | 111-42-2 | С4Н11NO2 | 0,8 | орг. привк. | 4 |
| 349 | Ди (2-гидроксиэтил) метиламин | 105-59-9 | C5H13NO2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 350 | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 | С6Н10О | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 351 | 9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксоантрацен-2-карбоновая кислота | 128-67-6 | C15H7NO6 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 352 | 1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион натрия | 30681-31-3 | C4H3NaN2O2 | 1 | общ. | 4 |
| 353 | Дигидро-3,5,5-триметилциклогекс-2-ен-1-она пероксид |  | С9Н16О3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 354 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | C4H6O2 | 5 | с.-т. | 4 |
| 355 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион | 2164-08-1 | C13H18N2О2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 356 | (5a,6a)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол | 57-27-2 | C17H19NО3 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 357 | (5a,6a)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол | 76-57-3 | C18H21NО3 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 358 | N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид | 2627-98-7 | C6H12N2 | 2 | с.-т. | 2 |
| 359 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 | C4H11NО | 0,07 | общ. | 4 |
| 360 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 361 | Диметилбензол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | C8H10 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 362 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 | C10H10О4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 363 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 | C10H10О4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 364 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат | 120-61-6 | C10H10О4 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 365 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | C6H12О | 0,04 | орг. привк. | 4 |
| 366 | O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 | С4Н8Сl3O4Р | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 367 | O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-илметил) дитиофосфат | 78-57-9 | С6Н12N5O2РS2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 368 | 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 872-98-0 | C6H12О2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 369 | 1,1-Диметил-4,4’-дипиридилдиметилфосфат |  | С14Н18N2O4Р | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 370 | Диметилдисульфид | 624-92-0 | C2H6S2 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 371 | Диметилдитиокарбамат аммония | 3226-36-6 | С3Н10N2S2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 372 | Диметилдитиокарбамат кальция | 20279-69-0 | С3Н12CaN2S4 | 0,5(б | общ. | 4 |
| 373 | Диметилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 | С3Н6NNaS2 | 1 | общ. | 4 |
| 374 | O,O-Диметилдитиофосфорная кислота | 298-06-6 | С2Н5O2PS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 375 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 | С6Н6Cl2N2O2 | отсутствие(д | с.-т. | 3 |
| 376 | O,O-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодофенил) тиофосфат | 18181-70-9 | С8Н8Сl2IO3PS | 1 | орг. зап. | 3 |
| 377 | O,O-Диметил-О-(2,2-дихлорэтенил) фосфат | 62-73-7 | С4Н7Сl2O4Р | 1 | орг. зап. | 3 |
| 378 | 2,5-Диметил-N,N-диэтилбензамид | 26906-15-0 | C13H19NO | 0,06 | общ. | 4 |
| 379 | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион | 77-71-4 | C5H8N2O2 | 1(д | орг. привк. | 3 |
| 380 | 1,3-Диметилкарбамид | 96-31-1 | C3H8N2O | 1 | с.-т. | 2 |
| 381 | 2,2-Диметил-3-(2-карбоксипроп-1-енил) циклопропанкарбоновая кислота | 497-95-0 | C10H14O4 | 5 | с.-т. | 3 |
| 382 | О,О-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2088-72-4 | C6H12O5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 383 | O,O-Диметил-S-(2-(N-метиламино)-2-оксоэтил) дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 384 | O,O-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио] этил]тиофосфат | 2275-23-2 | C8H18NО4PS2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 385 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил) тиофосфат |  | C9H12NO5PS | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 386 | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат натрия | 52889-84-6 | C10H15NaO2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 387 | O,O-Диметил-О-(4-метилтио-3-метилфенил)тиофосфат | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 388 | [2S-(2-a,5-a,6-b)]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил) карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3.2.0] гептан-2-карбоновая кислота | 66-79-5 | C19H19N3O5S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 389 | O,O-Диметил-О-(4-нитрофенил) фосфат | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 390 | [2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло-[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 391 | N,N-Диметил-N-октадецил-бензолметанаминийхлорид | 122-19-0 | C27H50ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 392 | 2,5-Диметилпиридин | 589-93-5 | C7H9N |  |  |  |
| 393 | Ди(2-метилпропил)-Z-бут-2-ендиоатдиоктилолово |  | C28H52O4Sn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 394 | Ди(2-метилпропил)тиофосфат натрия | 10533-38-7 | C8H18NaO3PS | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 395 | Диметилсульфид | 75-18-3 | C2H6S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 396 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 | C2H6OS | 0,1 | общ. | 3 |
| 397 | 3,5-Диметилтетрагидро-2Н-1,3,5-тиадиазинтион-2 | 533-74-4 | C5H10N2S2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 398 | Диметилтетрахлорбензол-1,4-дикарбонат | 1861-32-1 | С10Н6СlO4Р | 1 | с.-т. | 3 |
| 399 | O,O-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-этенил] фосфат |  | С10Н9Сl4O4Р | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 400 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил) карбамид | 2164-17-2 | С10Н11F3N2O | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 401 | (Z)-O,O-Диметил-О-(1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорвинил) фосфат | 22248-79-9 | С10Н9Сl4O4Р | 0,3 | общ. | 4 |
| 402 | N,N-Диметил-a-фенилбензацетамид | 957-51-7 | С16Н17NO | 1 | с.-т. | 2 |
| 403 | N’-(2,4-Диметилфeнил)-N-[((2,4-диметилфeнил)иминo) метил] мeтaнимид | 33089-61-1 | C9H23N3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 404 | Диметил[1,2-фениленбис (иминокарбонотиоил)] бискарбамат | 23564-06-9 | C12H14N4O4S2 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 405 | N,N’-Диметил-N-фeнилкapбaмид | 101-42-8 | C9H12N2O | 0,2 | общ. | 4 |
| 406 | (Диметилфенил)-1-фенилэтан (смесь изомеров) |  | C16H17 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 407 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота | 25812-30-0 | C15H22O | 0,001 | с-т. | 1 |
| 408 | Диметилформамид | 68-12-2 | С3Н7NO | 10 | общ. | 4 |
| 409 | O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 410 | O,O-Диметил-S-(фталимидо) метилдитиофосфат | 732-11-6 | C11H12NO4PS2 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 411 | Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | C2H6ClO2PS | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 412 | N,N-Диметил-N’-(3-хлорфенил) гуанидин |  | C9H12ClN3 | 0,003 | орг. привк. | 4 |
| 413 | N’,N’-Диметил-N-(2-хлорфенил) карбамид |  | C9H11ClN2O | 5 | орг. пл. | 4 |
| 414 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси) бутан-2-он | 57000-78-9 | C12H14Cl2O2 | 0,04 | с.-т. | 4 |
| 415 | N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразинийхлорид |  | C6H16Cl3N2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 416 | O,O-Диметил-О-(4-цианфенил) тиофосфат | 2636-26-2 | C9H10NO3PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 417 | N,N-Диметилэтандиоламин |  | C4H12NO2 | 0,07 | общ. | 4 |
| 418 | 2,3-Диметил-6-этенилпиридиний метилсульфат |  | C9H11N·CH4O4S | 4 | с.-т. | 2 |
| 419 | 1,3-Ди(1-метилэтил) бензол | 99-62-7 | С12H18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 420 | 1,4-Ди(1-метилэтил) бензол | 100-18-5 | С12H18 | 0,05 | с.-т | 2 |
| 421 | Ди(1-метилэтил) гуанидин | 38588-65-7 | C7H17N3 | 1 | общ. | 4 |
| 422 | Ди(1-метилэтил) дитиофосфат калия | 3419-34-9 | C6H14KO2PS2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 423 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол | 98-51-1 | C11H16 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 424 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6-трихлорбензол |  | С11H13Cl3 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 425 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 | С11H15Cl | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 426 | N,N-Ди(2-метилэтил)-2-метилэтиламин |  | C9H21N | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 427 | O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил) дитиофосфат | 640-15-3 | С6Н15O2РS3 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 428 | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло-[4,5-g] изoxинoлин-5-ил)-1(3H)-изoбeнзoфypaнoн | 128-62-1 | C22H23NO7 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 429 | 5-[[(3,4-Диметоксифенил) этил] метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-(1-метилэтил)-пентанонитрил гидрохлорид | 23313-68-0 | C27H38N2O4 · ClH | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 430 | Динитробензол | 25154-54-5 | C6H4N2O4 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 431 | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 13232-00-3 | C3H8N4O4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 432 | Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол |  | C8H16N2O8 | 1 | с.-т. | 3 |
| 433 | 2,6-Динитро-1-(дипропиламино)-4-(трифторметил)бензол | 1582-09-8 | С13Н16F3N3O4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 434 | 2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин | 5254-27-3 | С11Н12F3N3O4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 435 | 2,4-Динитрометилбензол | 121-14-2 | C7H6N2O4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 436 | Динитронафталин | 27478-34-8 | C10H6N2O4 | 1 | орг. окр. | 4 |
| 437 | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил) бензамид | 59651-98-8 | C13H8N4O7 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 438 | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | С7Н3N3O4S | 0,5 | общ. | 4 |
| 439 | 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 97-00-7 | С6Н3ClN2O4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 440 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 111-21-7 | С6Н14O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 441 | Диоктилдекан-1,10-диоат | 2432-87-3 | С26Н50O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 442 | Дипиридилфосфат |  | C10H8N2·Н3РO4 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 443 | 2,4-Дипиридиний-N-метилметиленсалигенилдихлорид |  | C19H19Cl2N2O2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 444 | Дифалон |  |  | 5 | орг. привк. | 4 |
| 445 | Дифениламин | 122-39-4 | C12H11N | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 446 | Дифенилацетилхлорид |  | С14Н11ClO | 0,1 | общ. | 4 |
| 447 | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 | С14Н12Сl3O4Р | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 448 | 1,3-Дифенилгуанидин | 102-06-7 | C13H13N3 | 1 | общ. | 3 |
| 449 | 1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид |  | C13H13N3·ClH | 1 | общ. | 3 |
| 450 | N,N’-Дифениларбамид | 102-07-8 | C13H12N2O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 451 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CCl2F2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 452 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 453 | 2,5-Дихлораминобензол | 95-82-9 | С6Н5Сl2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 454 | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 | С6Н5Сl2N | 0,05 | орг. | 3 |
| 455 | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 | С6Н5Сl2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 456 | 1,2-Дихлорбензол | 95-50-1 | С6Н4Сl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 457 | 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | С6Н4Сl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 458 | Дихлор-1,1-бифенил |  | C12H8Cl2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 459 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 1653-19-6 | С4Н6Сl2 | 0,03 | с. -т. | 2 |
| 460 | 3,4-Дихлорбут-1-ен | 11069-19-5 | С4Н6Сl2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 461 | 1,3-Дихлорбут-2-ен | 926-57-8 | С4Н6Сl2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 462 | 1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен-9,10-дион | 82-46-2 | C14H6Cl2O2 | 1 | общ. | 3 |
| 463 | 1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпент-4-ен |  | С6Н10О | 0,15 | орг. привк. | 3 |
| 464 | Дихлордибутилолово | 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 465 | 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил)-5-метилбензол | 61468-35-7 | C15H18Cl2 | 0,003 | орг. зап. | 3 |
| 466 | 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен) циклопент-4-ен-1,3-дион | 18964-31-3 | C6Cl4O2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 467 | Дихлордиэтилолово | 866-55-7 | C16H14Cl2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 468 | Дихлоркарбоновые кислоты С17-20 |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 469 | Дихлорметан | 75-09-2 | СН2Сl2 | 0,02(к | с.-т. | 1 |
| 470 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 95-73-8 | С7Н6Сl2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 471 | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопентен | 3424-05-3 | C7H4Cl8 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 472 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | С6Н9Сl2 | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 473 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | С6Н9Сl2 | 0,37 | орг. привк. | 3 |
| 474 | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 22227-75-4 | С4Н6Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 475 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | С10Н14Сl2O2 | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 476 | 2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота | 88-86-8 | С7Н3Сl2NO4 | 2 | с.-т. | 2 |
| 477 | 1,4-Дихлор-2-нитробензол | 89-61-2 | С6Н3Сl2NО2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 478 | 1,2-Дихлор-4-нитробензол | 99-54-7 | С6Н3Сl2NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 479 | 2,6-Дихлор-4-нитробензоламин | 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 480 | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота | 87-56-9 | С4Н2Сl2O3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 481 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | С3Н6Сl2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 482 | 1,3-Дихлорпропан-2-ол | 96-23-1 | С3Н6Сl2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 483 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | С3Н4Сl2 | 0,02(к | с.-т. | 1 |
| 484 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | С3Н4Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 485 | (2,3-Дихлорпроп-2-енил) (1-метилэтил) тиокарбамат |  | C10H17Cl2NOS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 486 | Дихлорпропил (2-этилгексил) фосфат |  | С11Н23Сl2O4Р | 6 | opг. | 4 |
| 487 | 2,2-Дихлорпропионат натрия | 75-99-0 | С3Н4Сl2O2 | 2 | орг. зап. | 3 |
| 488 | Дихлортрис (гексагидро-2Н-азепин-2-он-О-) медь | 13978-70-6 | C18H33Cl2CuN3O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 489 | N-(3,4-Дихлорфенил) аланин | 5472-67-3 | C9H9Cl2NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 490 | N’-(3,4-Дихлорфенил)-N,N-диметилкарбамид | 330-54-1 | С10Н10Сl2N2O3 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 491 | N-(3,4-Дихлорфенил)-N-метоксиметилкарбамид | 330-55-2 | C10H10Cl2N2O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 492 | 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир | 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 4 | с.-т. | 2 |
| 493 | 4,5-Дихлорфенил-1-пиридаз-6-он |  | C10H5ClN2O | 2 | с.-т. | 3 |
| 494 | N-(3,4-Дихлорфенил) пропанамид | 709-98-8 | С6Н9Сl2NО | 0,1 | общ. | 4 |
| 495 | О-(2,4-Дихлорфенил)-О-этилхлортиофосфат | 18351-18-3 | С8Н8Сl3O2РS | 0,05 | общ. | 4 |
| 496 | О-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-О-этилдитиофосфат | 34643-46-4 | C11H15Cl2O2PS2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 497 | Дихлорфенилфосфат | 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 0,5 | общ. | 3 |
| 498 | (2,4-Дихлорфенокси) ацетат аммония | 2307-55-3 | C8H9Cl2NO3 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 499 | (2,4-Дихлорфенокси) ацетат натрия | 2702-72-9 | С8Н5Сl2NaО3 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 500 | 4-(2,4-Дихлорфенокси) бутановая кислота | 94-82-6 | С10H10Сl2O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 501 | 2-(2,4-Дихлорфенокси) пропионовая кислота | 120-36-5 | С9Н8Сl2O3 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 502 | 3,4-Дихлорфуран-2,5-дион | 42595-14-2 | С4Сl2O3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 503 | 1,1-Дихлорциклогексан | 2108-92-1 | С6Н10Сl2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 504 | 1,1-Дихлорэтен | 75-35-4 | С2Н2Сl2 | 0,03(к | с.-т. | 2 |
| 505 | Дициандиамид | 461-58-5 | C2H4N2 | 10 | орг. привк. | 4 |
| 506 | 1,4-Дицианобутан | 111-69-3 | C6H6N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 507 | Дициклогексиламина нитрит | 3129-91-7 | C12H24NO2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 508 | Дициклогексилоловооксид | 22771-17-1 | C12H22OSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 509 | 1,4-Ди(2,3-эпоксипропил)-3-метил-1,2,4-триазол-5-он |  | С9Н13N3О3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 510 | Диэтенилгексан-1,6-диоат | 4074-90-2 | C10H14O4 | 0,2 | общ. | 4 |
| 511 | Диэтенилсульфид | 627-51-0 | C4H6S | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 512 | Диэтиламин | 109-89-7 | C4H11N | 2 | с.-т. | 3 |
| 513 | N,N-Диэтиламинобензол | 91-66-7 | C10H15N | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 514 | Диэтиламинометиловый эфир синтетических жирных спиртов C10-18 |  |  | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 515 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамид, гидрохлорид моногидрат | 6108-05-0 | C14H22N2O·ClH· H2O | 1 | с.-т. | 3 |
| 516 | N-(Диэтиламино) метил-N’-этилкарбамид |  | C8H19N3O | 4 | орг. зап. | 4 |
| 517 | N,N-Диэтиламино-4-нитробензол | 2216-15-1 | C10H14N2O2 | 0,002 | орг. окр. | 3 |
| 518 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 | C6H15NS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 519 | О,О-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 13286-32-3 | C11H17O3PS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 520 | 1,3-Диэтилбензол | 25340-14-4 | C10H14 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 521 | N,N-Диэтилбензол-1,4-диаминсульфат (1:1) | 6283-63-2 | C10H16N2·H2O4S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 522 | Диэтилбис (октаноилокси)олово | 2641-56-7 | C20H40O4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 523 | (Z)-Диэтилбутендиоат | 141-05-9 | C8H12O4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 524 | Ди (2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 117-81-7 | C24H38O4 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 525 | Ди (2-этилгексил)гексан-1,6-диоат | 103-23-1 | C22H42O4 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 526 | Ди (2-этилгексил)-2,2-(дибутилолово) бис(тио)бис(ацетат) | 25168-24-5 | С28Н56O4S2Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 527 | N,N-Ди (2-этилгексил)-2-этилгексанамин | 25549-16-0 | C24H51N | 0,025 | с.-т. | 2 |
| 528 | 1,2-Диэтилгуанидин | 18240-93-2 | С5Н13N3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 529 | 1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид |  | C5H11N3·ClH | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 530 | Диэтил [(диметоксифосфинотионил) тио] бутандиоат | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 531 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 148-18-5 | C5H10NNaS2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 532 | Диэтилдитиофосфат калия | 3454-66-8 | C4H10КO4P | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 533 | Диэтилдитиофосфат | 298-06-6 | С4Н11O2PS2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 534 | N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 88-10-8 | C5H10ClNO | 6 | с.-т. | 2 |
| 535 | O,O-Диэтил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2425-25-4 | C8H17O5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 536 | N,N-Диэтил-2-(1-нафталенилокси) пропанамид | 15299-99-7 | C17H21NO2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 537 | О,О-Диэтил-O-(4-нитрофенил) тиофосфат | 56-38-2 | C10H14NO5PS | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 538 | Диэтилртуть | 627-44-1 | C4H10Hg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 539 | Диэтилфениларбамид |  | С11H16N2O | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 540 | О,О-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 541 | N,N-Диэтилэтанамин | 121-44-8 | C6H15N | 2 | с.-т. | 2 |
| 542 | O-(Диэтокситиофосфорил)-a-цианометилбензальдоксим | 14816-18-3 | C12H15N2O3PS | 1 | орг. зап. | 3 |
| 543 | 1,1-Диэтоксиэтан | 105-57-7 | C6H14O2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 544 | ДКS-70 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 545 | DH-75 (диспергатор) |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 546 | Додекан-1,12-диамин | 2783-17-7 | C12H28N2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 547 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептановая кислота | 1546-95-8 | C7H2F12O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 548 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептан-1-ол | 335-99-9 | C7H4F12O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 549 | (Z)-Додец-8-енилацетат | 28079-04-1 | С14Н26O2 | 0,00001 | орг. зап. | 4 |
| 550 | Додециламинопропионитрил |  | C15H31N2 | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 551 | Додецилпропилeндиамин |  | C15H34N2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 552 | ДЦM (закрепитель, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом и 10% ацетата меди) |  |  | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 553 | ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом) |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 554 | Желатина техническая |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 555 | Железо (включая хлорное железо) по Fe |  |  | 0,3(1)*(в | орг. окр. | 3 |
| 556 | Жирные кислоты синтетические С5-20 |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 557 | Загуститель акриловый водорастворимый |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 558 | Замасливатель А-1 |  |  | 0,4 | орг. пл. | 4 |
| 559 | Замасливатель Б-73 |  |  | 3 | орг. пл. | 4 |
| 560 | Замасливатель БВ |  |  | 1 | орг. зап. | 4 |
| 561 | ИМ-50 (флотореагент) |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 562 | 7-(2-Имидазолинил)-4,7-гексафтордиметил-3,6-диоксагептилсульфамид этилендиамина |  | C11H18F6N3O4S | 1 | с.-т. | 2 |
| 563 | 7-2-(Имидазолинил)-4,7-гексафтордиметил-3,6-диоксагептилсульфонат калия |  | C9H8F6KO5S | 1 | с.-т. | 2 |
| 564 | 1,1’-Иминобис(пропан-2-ол) | 110-97-4 | С6Н15NO2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 565 | Ингибитор древесносмоляной прямой гонки |  |  | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 566 | Ингибитор СНПХ 6004 |  |  | 0,03 | орг. привк. | 3 |
| 567 | Ингибитор СНПХ 7401 |  |  | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 568 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 569 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 570 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 571 | ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81) |  |  | 4 | орг. зап. | 4 |
| 572 | Йод | 7553-56-2 | I2 | 0,125 | с.-т. | 2 |
| 573 | Кадмий | 7440-43-9 | Cd | 0,001(в | с.-т. | 2 |
| 574 | Калий силикат (по SiO3) | 10006-28-7 | K2O3Si | 30 | с.-т. | 2 |
| 575 | диКалий персульфат | 7727-21-2 | K2O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 576 | Кальций фосфат (по РO4) | 7758-23-8 | CaH4O8P | 3,5 | общ. | 4 |
| 577 | Карбамид | 57-13-6 | CH4N2O | (а | общ. | 4 |
| 578 | Карбозолин СПД-3 |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 579 | Карбозон-О |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 580 | Карбоксилметилцеллюлоза |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 581 | Карбомол |  |  | (а | общ. | 4 |
| 582 | Карбомол ЦЭМ (водный раствор метильного производного этиленмочевины) |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 583 | К-4 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 584 | К-6 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 585 | Керосин окисленный |  |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 586 | Керосин осветительный | 8008-20-6 |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 587 | Керосин сульфированный |  |  | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 588 | Керосин технический | 8008-20-6 |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 589 | Керосин тракторный | 8008-20-6 |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 590 | Кобальт | 7440-48-4 | СО | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 591 | триКобальта тетроксид (по Со) |  | Сo3O4 | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 592 | Коррексит 7664 |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 593 | Коррексит ОС-5 |  |  | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 594 | Краситель органический активный ярко-красный 5 "СХ" | 17804-49-8 | C19H10Cl2N6Na2O7S2 | 0,003 | орг. окр. | 4 |
| 595 | Краситель органический ацетоно-растворимый сине-черный |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 596 | Краситель органический броминдиго-П |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 597 | Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрочный |  |  | 0,4 | орг. окр. | 3 |
| 598 | Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный |  |  | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 599 | Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный | 75497-74-4 | C23H25N6O10Cl | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 600 | Краситель органический катионный желтый 6 "З" | 12217-50-4 | С21Н30СlN2O | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 601 | Краситель органический катионный красно-фиолетовый |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 602 | Краситель органический катионный оранжевый "Ж" |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 603 | Краситель органический катионный розовый 2 "С" |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 604 | Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С | 6408-57-7 | C34H32N2Na2O8S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 605 | Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2 "З" |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 606 | Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий | 4474-24-2 | C32H28N2Na2O8S2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 607 | Краситель органический кислотный коричневый К |  | C23H17NaO7S4 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 608 | Краситель органический кислотный красный 2С | 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 609 | Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный | 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 0,04 | орг. окр | 4 |
| 610 | Краситель органический кислотный сине-черный | 1064-48-8 | C22H14N3Na3O10S3 | 0,025 | орг. окр. | 4 |
| 611 | Краситель органический кислотный синий 2К | 3861-73-2 | С26Н16N3Nа3О10S3 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 612 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый | 4430-18-6 | C21H14NNaO3S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 613 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый Н4К |  | C34H33N2NO16S2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 614 | Краситель органический кислотный хром желтый К | 6054 99-5 | C13H8N2Na2O6S | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 615 | Краситель органический кислотный черный "С" | 3071-73-6 | C36H23N5Na2O5S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 616 | Краситель органический кислотный чисто-голубой антрахиноновый |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 617 | Краситель органический кислотный ярко-красный антрахиноновый Н8С | 39291-15-1 | С36Н32N2Nа2O8S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 618 | Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 619 | Краситель органический коричневый б/м |  |  | 0,8 | орг. окр. | 4 |
| 620 | Краситель органический красно-фиолетовый легко смываемый |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 621 | Краситель органический красный легкосмываемый |  |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 622 | Краситель органический кубовый оранжевый |  |  | 3 | орг. окр. | 4 |
| 623 | Краситель органический кубовый черный П |  |  | 3 | орг. окр. | 4 |
| 624 | Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП |  |  | 5,5 | орг. окр. | 4 |
| 625 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП |  |  | 1 | орг. окр. | 4 |
| 626 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖП |  |  | 1 | орг. окр. | 4 |
| 627 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый С |  | С36Н19O4 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 628 | Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К |  |  | 1 | орг. окр. | 4 |
| 629 | Краситель М |  | C10H5N2NaO4S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 630 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "А" |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 631 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "Б" |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 632 | Краситель органический однохромовый оливковый |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 633 | Краситель органический основной фиолетовый К |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 634 | Краситель органический прямой бордо СВ "СМ" | 6837-87-2 | C33H22Cu2NNa3O17S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 635 | Краситель органический прямой голубой светопрочный |  |  | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 636 | Краситель органический прямой диазо-зеленый Ж | 5893-32-3 | C35H25Cl2N6NaO12S3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 637 | Краситель органический прямой желтый СВ "К" | 6629-26-1 | C35H24N6NaO13S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 638 | Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 639 | Краситель органический прямой розовый СВ С | 2829-43-8 | C33H22N8Na4O15S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 640 | Краситель органический прямой синий светопрочный | 4399-55-7 | C40H23N7Na4O13S4 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 641 | Краситель органический прямой синий светопрочный КУ |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 642 | Краситель органический прямой темно-зеленый | 3626-28-6 | C34H23N7Na2O8S2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 643 | Краситель органический прямой черный З для кожи |  |  | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 644 | Краситель органический прямой черный 2С | 6428-38-2 | С48Н40N13Na3О13S3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 645 | Краситель органический прямой черный |  |  | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 646 | Краситель органический родамин Ж | 989-38-8 | С28Н31СlN2O3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 647 | Краситель органический родамин 4С |  | C60H70Cl4N4O6Zn | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 648 | Краситель органический родамин 2Ц-основание |  |  | 0,01 | общ. | 4 |
| 649 | Краситель органический синий "З" |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 650 | Краситель органический темно-коричневый 2Ж |  |  | 0,9 | орг. | 4 |
| 651 | Краситель органический темно-синий 3 полиэфирный |  |  | 0,8 | орг. | 4 |
| 652 | Краситель органический тиозоль коричневый БС |  |  | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 653 | Краситель органический тиоиндиго красно-коричневый ЖП |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 654 | Краситель органический тиоиндиго оранжевый КХП |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 655 | Краситель органический тиоиндиго черный П | 3687-67-0 | C20H9BrClNO2S | 4 | орг. окр. | 4 |
| 656 | Краситель органический тиоиндиго ярко-розовый ЖП |  |  | 2 | орг. окр. | 4 |
| 657 | Краситель органический уранин А | 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 658 | Краситель органический флуоресцеин | 2321-07-5 | C20H12O5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 659 | Краситель органический хризофенин | 2870-32-8 | C30H26N4Na2O8S2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 660 | Краситель органический хромовый бордо С | 6408-82-8 | C17H10N2Na2O6S | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 661 | Краситель органический хромовый желтый | 1344-37-2 |  | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 662 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый | 4403-90-1 | C28H20N2Na2O8S2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 663 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж | 4430-16-4 | C28H20N2Na2O10S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 664 | Краситель органический хромовый коричневый К | 10114-76-8 | C12H9N6NaO8S | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 665 | Краситель органический хромовый красный ализариновый | 130-22-3 | C14H7NaO7S | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 666 | Краситель органический хромовый рубиновый С |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 667 | Краситель органический хромовый сине-черный | 2538-85-4 | C20H12NNaO5S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 668 | Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С | 1324-21-6 | C26H16N2Na2O9S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 669 | Краситель органический хромовый синий 2К | 6844-73-1 | C13H12ClN2Na2O9S2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 670 | Краситель органический хромовый ярко-красный 2С |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 671 | Кремний (по Si) | 7631-86-9 | Si | 10 | с.-т. | 2 |
| 672 | Ксантановая смола | 11138-66-2 | [С120Н200К0-6N1-2-Na0-6О120S2-4]n | 1 | орг. окр. | 4 |
| 673 | Лак КО-075 |  |  | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 674 | Лак КО-921 |  |  | 0,03 | орг. пл. | 4 |
| 675 | Лакрис 20 марки А |  |  | 2 | орг. пена | 4 |
| 676 | Лакрис 20 марки Б |  |  | 2 | орг. пена | 4 |
| 677 | Лапрол 1502-2-70 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 678 | Лапрол 202 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 679 | Лапрол 402-2-100 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 680 | Лапрол 501-2-100 |  |  | 1 | орг. пена | 4 |
| 681 | Лапрол 502-2-10 |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 682 | Лапрол-503 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 683 | Лапрол 564 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 684 | Лапрол 702 | 25322-69-4 | [С3Н5O2]n | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 685 | Лапрол 805 |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 686 | Лапрол 805 "О" |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 687 | Лапрол 1102-4-80 |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 688 | Лапрол 1103 К |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 689 | Лапрол 1601-2-50 "Р" |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 690 | Лапрол 1601-2-50 "Б" |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 691 | Лапрол 2102 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 692 | Лапрол 2402 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 693 | Лапрол 2501-2-50 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 694 | Лапрол 2502-2Б-40 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 695 | Лапрол 2505-2-70 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 696 | Лапрол 3003 |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 697 | Лапрол 3003/2-60 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 698 | Лапрол 3502-2Б-20 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 699 | Лапрол 3503-2-70 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 700 | Лапрол 3603-2-12 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 701 | Лапрол 4003-2-20 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 702 | Лапрол 4202-2Б-30 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 703 | Лапрол 5003 2Б10 |  |  | 16 | орг. привк. | 4 |
| 704 | Лапрол 6003-2Б-18 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 705 | Лапрол 6003-2Б-7 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 706 | Латекс ЛМФ |  |  | 6 | орг. пена | 4 |
| 707 | Лигнин сульфатный лиственный |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 708 | Лигнин сульфатный хвойный |  |  | 5 | орг. окр. | 4 |
| 709 | Лигнинсульфоновые кислоты |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 710 | Лигносульфиновые кислоты |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 711 | Литий | 7439-93-2 | Li | 0,03(в | с.-т. | 2 |
| 712 | Магний | 7439-95-4 | Mg | 50 | орг. привк. | 3 |
| 713 | Магний дихлорат | 10326-21-3 | Cl2MgO6 | 20 | общ. | 3 |
| 714 | Марганец | 7439-96-5 | Mn | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 715 | Медь | 7440-50-8 | Cu | 1,0*(в) | с.-т. | 3 |
| 716 | Метазин |  |  | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 717 | Метановая кислота | 64-18-6 | СН2O2 | 3,5 | общ. | 3 |
| 718 | Метанол | 67-56-1 | СН4O | 3 | с.-т. | 2 |
| 719 | Метантиол | 74-93-1 | CH4S | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 720 | Метиламин | 74-89-5 | CH5N | 1 | с.-т. | 3 |
| 721 | N-Метиламин-N-метилдитиокарбамат |  | C2H2NS2·CH5N | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 722 | 1-Метиламиноантрацен-9,10-дион | 82-38-2 | C14H11NO2 | 5 | общ. | 3 |
| 723 | (Метиламино)бензол | 100-61-8 | C7H9N | 0,3 | орг. зап. | 2 |
| 724 | (R*,S*)-(±)-α-[1-(Метиламино)этил] бензолметанол гидрохлорид | 134-71-4 | C10H16NO·ClH | 0,05 | общ. | 2 |
| 725 | Метил-N-L-a-аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 | C16H18N2O5 | 1 | общ. | 4 |
| 726 | Метилацетат | 79-20-9 | С3Н6О2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 727 | Метил-1Н-(бензимидазол-2-ил) карбамат | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 728 | Метил-1Н-бензимидазол-2-ил-карбамата гидрохлорид | 37574-18-8 | С9Н9N3O2·ClH | 0,5 | общ. | 4 |
| 729 | Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 730 | Метилбензол | 108-88-3 | C7H8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 731 | 4-Метилбензолсульфиновая кислота | 536-57-2 | C7H8O2S | 1 | с.-т. | 2 |
| 732 | 4-Метилбензолсульфинат натрия | 824-79-3 | C7H7NaO2S | 1 | с.-т. | 3 |
| 733 | 2-Метилбензолсульфонат натрия | 12068-03-0 | С7Н7NаО3S | 0,05 | общ. | 4 |
| 734 | 4-Метилбензолсульфонилхлорид | 98-59-9 | C7H7ClO2S | 1 | общ. | 3 |
| 735 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | C5H8 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 736 | 2-Метил-2,3-бутандиол | 53399-77-2 | C5H12O2 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 737 | 3-Метилбут-1-ен-2-ол | 79144-27-7 | C5H10O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 738 | 3-Метилбут-3-ен-1-ол | 763-32-6 | С5H10O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 739 | Метил-1-бутилакарбомоил-2-бензимидазолкарбамат |  |  | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 740 | (3-Метилбутил) диоктилфосфин оксид | 53521-41-8 | C21H45OP | 1 | с.-т. | 3 |
| 741 | O-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия | 928-70-1 | С6H11КОS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 742 | (1-Мeтилбутил)-4-метилбензолсульфонат |  | C12H18O3S | 5 | общ. | 3 |
| 743 | 4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан | 2018-45-3 | C7H14O3 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 744 | Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат | 61898-95-1 | C9H12Cl2O2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 745 | Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 5460-63-9 | C11H18O2 | 0,6 | орг. зап. | 4 |
| 746 | Метил-2,2-диметилпропионоат | 598-98-1 | С6H12О2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 747 | Метилдитиокарбамат натрия | 137-42-8 | C2H4NNaS2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 748 | 2-Метил-1,2-дихлорпропан | 594-37-6 | C4H8Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 749 | 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен | 3375-22-2 | С4Н6Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 750 | O-Метилдихлортиофосфат | 2523-94-6 | СН3Сl2OРS | 0,01(б | с.-т. | 2 |
| 751 | 2,2-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) | 70-30-4 | С13Н6Сl6O2 | 0,03 | общ. | 3 |
| 752 | Метиленбиснафталинсульфонат динатрия | 26545-58-4 | C21H14Na2S2 | (a | общ. | 4 |
| 753 | Метилкарбаматнафталин-1-ола | 63-25-2 | С12Н11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 754 | N-Метилметанамин | 124-40-3 | C2H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 755 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | C9H10O2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 756 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | C5H8O2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 757 | Метил(2-метилпропил) полисилоксан |  | C5H10ОSi | 2 | орг. пл. | 4 |
| 758 | Метил(метилфосфит) | 16391-06-3 | С2Н7O2P | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 759 | O-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-4-ил]-O,O-диэтилфосфонат | 333-41-5 | C12H21N2O9PS | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 760 | N-Метил-N-метокси-N’-(4-хлорфенил) карбамид | 1746-81-2 | С9Н11СlN2O2 | 0,05 | общ. | 4 |
| 761 | 1-Метилпентан-1-ол | 54972-97-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 762 | 2-Метилпентан-2-ол | 590-36-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 763 | 2-Метилпиридин | 109-06-8 | C6H7N | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 764 | 2-Метилпиридин гидрохлорид | 14401-91-3 | С6Н7N·ClH | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 765 | 1-Метилпиридиний хлорид | 7680-73-1 | C6H8ClN | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 766 | 1-Метилпироллидин-2-он | 872-50-4 | C5H9NO | 0,5 | общ. | 3 |
| 767 | 2-Метилпропан-1-амин | 78-81-9 | C4H11N | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 768 | 2-Метилпропан-2-амин | 75-64-9 | С4Н11N | 1 | с.-т. | 3 |
| 769 | 2-Мeтилпропан-1-ол | 78-83-1 | С4Н10О | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 770 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | С4Н10О | 1 | с.-т. | 2 |
| 771 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | С4Н8 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 772 | 2-Метилпроп-2-енамид | 79-39-0 | C4H7NO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 773 | 2-Метилпроп-2-еннитрил | 126-98-7 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 774 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | С4Н6О2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 775 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | С4Н6О2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 776 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил-3-метилбут-2-еноат | 485-31-4 | C15H18N2O6 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 777 | O-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия | 13001-46-2 | C5H9KOS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 778 | Метилсиликонат натрия |  | СН3NaО3Si | 2 | орг. зап. | 3 |
| 779 | N-Метилсульфаминовая кислота | 4112-03-2 | CH5NO3S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 780 | 4-Метилтетрагидро-2Н-пиран-4-ол | 7525-64-6 | С6Н12О2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 781 | 3-Мeтилтиобутан-2-он-O-(метиламинокарбонил)оксим | 34681-10-2 | C7H14N2O2S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 782 | 1-Метил-1,2,3-триазол | 16681-65-5 | C3H5N3 | 1 | общ. | 4 |
| 783 | Метилтриалкиламинийметилсульфат |  |  | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 784 | Метилтриалкиламинийнитрат |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 785 | 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 118-96-7 | С7Н5N3O6 | 0,5 | общ. | 4 |
| 786 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол | 2077-46-5 | С7Н5Сl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 787 | α-Метилтрицикло [3,3,1,1]3,7 декан-1-метанамин гидрохлорид | 1501-84-4 | C12H21N·ClH | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 788 | O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфенил)-O-этилтиофосфат | 2633-54-7 | С9Н10Сl3О3РS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 789 | (Метилфенил)метилкарбамат | 58481-70-2 | С9Н11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 790 | N-Метил-N’-фeнилapбaмид | 1007-36-9 | C8H10N2O | 5 | общ. | 3 |
| 791 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | C9H12O2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 792 | Метилфеноксиацетат | 2065-23-8 | С9Н10O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 793 | Метил[1-(феноксиацетил)-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат | 42784-13-4 | C17H15N3O4 | 10 | общ. | 3 |
| 794 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | C5H6O | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 795 | 1-Метил-2-хлорбензол | 95-49-8 | С7Н7Сl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 796 | 1-Метил-4-хлорбензол | 106-43-4 | С7Н7Сl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 797 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | 563-47-3 | С4Н7Сl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 798 | М-(4-Метил-3-хлорфенил)-2-метилпентанамид | 2307-68-8 | C13H18ClNO | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 799 | O-(4-Метил-2-хлорфенил)-N’-(1-метилэтил) амидохлорметилтиофосфонат |  | С11Н16Сl2NO2РS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 800 | 4-(2-Метил-4-хлорфенокси) бутановая кислота | 94-81-5 | С11Н13СlO3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 801 | (2-Метил-4-хлорфенокси) этановая кислота | 94-74-6 | С9Н9СlO3 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 802 | (1-Метилэтенил)бензол | 98-83-9 | С9Н10 | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 803 | Метилэтенилгексан-1,6-диоат | 2969-87-1 | C10H14O4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 804 | 2-Метил-N-(этиламино)бензол |  | C9H13N | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 805 | 3-Метил-N-(этиламино)бензол | 102-27-2 | C9H13N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 806 | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 | С9Н12 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 807 | (1-Метилэтил)-1-гидроксипропаноат | 617-51-6 | С6Н12О3 | 1 | с.-т. | 3 |
| 808 | О-(2-Метилэтил) дитиокарбонат калия | 140-92-1 | C4H7KOS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 809 | Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 973-21-7 | C14H18N2O7 | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 810 | О-(1-Метилэтил)-N-метилтиокарбамат |  | C5H11NOS | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 811 | (1-Метилэтил)октадециламин | 13329-71-0 | C21H45N | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 812 | N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин | 108-18-9 | C5H14N2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 813 | (1-Метилэтил)фенилкарбамат | 122-42-9 | С10Н13NO2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 814 | О-Метил-О-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | С3Н8СlO2РS | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 815 | (1-Метилэтил) хлорфенилкарбамат | 101-21-3 | C10H12ClNO2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 816 | N-[(1-Метилэтил)фенил]-2-хлорацетамид | 1918-16-7 | C11H14ClNO | 0,01 | общ. | 4 |
| 817 | N-(1-Метилэтил)-6-хлор-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 0,5 | общ. | 3 |
| 818 | Метоксибензол | 100-66-3 | C7H8NO | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 819 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | С8Н6Сl2О3·C2H7N | 15 | с.-т. | 2 |
| 820 | 3-[(Метоксикарбонил) амино] фенил(3-метилфенил) карбамат | 13684-63-4 | С16Н16N2O4 | 2 | с.-т. | 3 |
| 821 | 1-Метокси-2-нитробензол | 91-23-6 | C7H7N | 0,3 | орг. привк. | 3 |
| 822 | 1-Метокси-4-нитробензол | 100-17-4 | C7H7N | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 823 | N-(Метоксиэтилхлорацетат)-1-амино-2-метилбензол |  | C12H19ClNO3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 824 | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол | 111-77-3 | С5Н12О3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 825 | Модификатор 113-63 |  |  | 0,2 | орг. пл. | 3 |
| 826 | Модификатор РУ-ВМ |  |  | 0,7 | орг. оп. | 3 |
| 827 | Модификат полиэтиленимина (молекулярная масса 30000) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 828 | Молантин Р (производное феноксибензола) |  |  | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 829 | Молибден | 7439-98-7 | Мо | 0,07*(в) | с.-т. | 3 |
| 830 | МСДА (соль дициклогексиламина и технических жирных кислот С10-13 и С17-20) |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 831 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | 0,01 | с.-т. | 1 |
| 832 | Натрий | 7440-23-5 | Na | 200 | с.-т. | 2 |
| 833 | тетраНатрий дифосфат (по РО4) | 7722-88-5 | Na4O7P2 | 3,5 | общ. | 4 |
| 834 | Натрий метафосфат (по РО4) | 10361-03-2 | NaO3P | 3,5 | общ. | 4 |
| 835 | Натрий силикат (по SiO3) | 6834-92-0 | Na2O3Si | 30 | с.-т. | 2 |
| 836 | Натрий тиосульфат | 10124-57-9 | HNaO3S2 | 2,5 | общ. | 3 |
| 837 | триНатрий фосфат (по РО4) | 7601-54-9 | Na3O4P | 3,5 | общ. | 4 |
| 838 | Натрий хлорат | 7775-09-9 | ClNaO3 | 20 | орг. привк. | 3 |
| 839 | Натрий хлорит | 7758-19-2 | ClNaO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 840 | Нафталин | 91-20-3 | C10H18 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 841 | Нафталин-1,4-дион-2-диазид |  |  | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 842 | Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота | 81-04-9 | C10H8O6S2 | 1 | общ. | 4 |
| 843 | (R)-2-(1-Нафталинилокси) пропионовая кислота | 57128-29-7 | С13Н12О3 | 2 | с.-т. | 2 |
| 844 | Нафтеновые кислоты | 1338-24-5 |  | 1 | орг. зап. | 4 |
| 845 | Нафт-1-ол | 90-15-3 | C10H8O | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 846 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 847 | Неионоген ЕА-160 |  |  | 0,05 | орг. пена | 4 |
| 848 | Неонол АФ9-12 | 131890-11-4 |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 849 | Неонол АФ9-25 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 850 | Неонол АФ9-4 | 7311-27-5 |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 851 | Неонол АФ9-6 | 34166-38-6 |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 852 | Неонол АФ9-8 |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 853 | Неонол АФ-14 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 854 | Неонол АФМ-10 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 855 | Неонол АФМ9-10 (0,9) |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 856 | Неонол АФМ9-12 (0,3) |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 857 | Неонол АФМ9-10 (0,5) |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 858 | Неонол АФС9-4КМ |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 859 | Неонол АФС9-5КМ |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 860 | Неонол АФС9-6КМ |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 861 | Неонол АФС9-10КМ |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 862 | Неонол АФ9-12СН |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 863 | Неонол 2В-1317-12 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 864 | Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные вторичные спирты) |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 865 | Нефть | 8002-05-9 |  | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 866 | Нефть многосернистая |  |  | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 867 | Никель | 7440-02-0 | Ni | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 868 | Ниобий | 10026-12-7 | Nb | 0,01(в | с.-т. | 2 |
| 869 | Нитраты (по NO3) |  |  | 45 | с.-т. | 3 |
| 870 | 2,2’,2"-Нитрилотрисэтанол | 102-71-6 | C6H15NO3 | 1 | орг. привк. | 4 |
| 871 | Нитрилотрис (метилен)три (фосфонат) тринатрия медный комлекс тригидрат |  | С3Н7СuNNа3O2Р3 · Н6O3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 872 | Нитрилотри (метилен)три (фосфонат) тринатрия цинковый комплекс |  | C3H7NNaO9P3Zn | 1 | общ. | 3 |
| 873 | Нитрилотри (метилен)три (фосфоновая) кислота | 6419-19-8 | С3Н12NO9Р3 | 1 | общ. | 3 |
| 874 | Нитрилотри (этановая кислота) | 139-13-9 | C6H9NO6 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 875 | Нитрилполисилоксан |  |  | 5 | орг. пл. | 4 |
| 876 | Нитриты (по NO2) |  |  | 3,3 | с.-т. | 2 |
| 877 | 1-Нитроантрацен-9,10-дион | 82-34-8 | C14H7NO4 | 2,5 | общ. | 3 |
| 878 | 3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина | 7270-73-7 | C13H18N2O2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 879 | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | С7Н5NO4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 880 | 4-Нитробензойная кислота | 62-23-7 | C7H5NO4 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 881 | Нитробензол | 98-95-3 | С6Н5NO2 | 0,01*(к) | с.-т. | 3 |
| 882 | 3-Нитробензолсульфонат натрия | 27215-71-0 | C6H4NNaO5S | (a | общ. | 4 |
| 883 | Нитрогуанидин | 556-88-7 | СН4N2O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 884 | N-Нитрозо-N-фенилбензоламин | 86-30-6 | C12H10N2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 885 | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 695-64-7 | C6H10ClNO | 0,005 | орг. зап. |  |
| 886 | Нитрометан | 75-52-5 | СН3NO2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 887 | Нитропропан | 25322-01-4 | С3Н7NО2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 888 | 1-Нитро-3-(трифторметил) бензил | 98-46-4 | C6H5NO5S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 889 | 2-[(4-Нитрофенил)амино] этанол | 1965-54-4 | C8H10N2O3 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 890 | 2-[(4-Нитрофенил) ацетиламино] этан-1-ол |  | C10H12N2O4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 891 | [1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол | 13407-16-4 | С8Н8СlNO3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 892 | 3-Нитро-4-хлорбензойная кислота | 96-99-1 | C7H4ClNO4 | 0,25 | орг. привк. | 3 |
| 893 | 5-Нитро-2-хлорбензойная кислота | 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 894 | Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров) | 25167-93-5 | C6H4ClNO2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 895 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C6H11NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 896 | Нитроэтан | 79-24-3 | С2Н5NO2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 897 | 4-Нитроэтоксибензол | 100-29-8 | C8H9NO3 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 898 | Нонангидроксамовая кислота |  | C9H19NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 899 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | С9Н20О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 900 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | C5HF9O2 | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 901 | Оксалаты |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 902 | Оксамат |  |  | 1,5 | общ. | 4 |
| 903 | Оксанол КШ-9 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 904 | Оксанол Л-7 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 905 | 4,4’-Оксибисбензоламин | 101-80-4 | С12Н12N2О | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 906 | Оксибисметан | 115-10-6 | С2Н6О | 5 | с.-т. | 4 |
| 907 | 2,2’-Оксибис(2-хлорпропан) | 39638-32-9 | C6H12Cl2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 908 | 2,2’-Оксибисэтанол динитрат | 693-21-0 | С4Н8N2O7 | 1 | с.-т. | 3 |
| 909 | Оксигексилидендифосфонат натрия |  | C6H17NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 910 | Оксигептилидендифосфонат натрия |  | C7H19NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 911 | 2,2’-Оксиди (этилен) ди (окси) ди (этанол) | 112-60-7 | С8Н18O5 | 1 | с.-т. | 3 |
| 912 | 2,2’-Оксидиэтанол | 111-46-6 | С4Н10О3 | 1 | с.-т. | 3 |
| 913 | Оксинонилидендифосфонат натрия |  | C9H23NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 914 | Оксиоктилидендифосфонат натрия |  | C8H21NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 915 | Оксифос Б |  |  | 0,2 | орг. пена | 3 |
| 916 | Оксиэтилиденди(фосфоновой кислоты) медьаммонийный комплекс |  | C2H9CuNO7P2 | 0,6 | с.-т. | 3 |
| 917 | Оксиэтилиденди(фосфоновой кислоты цинковый комплекс |  | C2H6O7P2Zn | 5 | с.-т. | 3 |
| 918 | Оксиэтилированные вторичные спирты |  |  | 1 | орг. пена | 3 |
| 919 | Оксиэтилированный алкилфенол |  |  | 0,1 | орг. пена | 3 |
| 920 | Оксиэтилированный перфтордециловый спирт |  |  | 0,1 | opг. пена | 3 |
| 921 | Оксиэтилкрахмал |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 922 | Оксиэтилпиперазин |  | C6H14N2O | 6 | с.-т. | 2 |
| 923 | S-[(2-Oксо-6-хлорбензоксазол-3-ил) метил]-O,O-диэтилдитиофосфат | 2310-17-0 | C12H15ClNO5PS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 924 | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин | 2691-41-0 | C4H8N8O8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 925 | (Z)-Октадец-9-еновая кислота | 112-80-1 | C17H32O2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 926 | 6-(Октадециламино) гексаноат натрия |  | C24H46NNaO2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 927 | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O | 0,05 | орг. привк. | 3 |
| 928 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Oктафторпентан-1-ол | 355-80-6 | C5H4F8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 929 | Октахлорпин-2-ен | 25267-15-6 | C10H8Cl8 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 930 | Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 1928-44-5 | С16Н22Сl2O3 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 931 | ОП-7 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 932 | ОП-10 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 933 | ОПС-Б |  |  | 2 | общ. | 3 |
| 934 | ОПС-М |  |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 935 | Пантотеноат кальция |  | C18H28CaN2O10 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 936 | Пентадециламингидрохлорид | 1838-05-7 | C15H31N·ClH | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 937 | Пентандиаль | 111-30-8 | C5H8O2 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 938 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | C5H12O | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 939 | Пентан-3-он | 96-22-0 | C5H10O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 940 | Пентахлорбифенил | 25429-29-2 | C12H5Cl5 | 0,0005*(к) | с.-т. | 1 |
| 941 | Пентахлорбутан | 31391-27-2 | C4H4Cl5 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 942 | Пентахлорметилпиридин |  | C6H2Cl5N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 943 | Пентахлорпропан | 16714-68-4 | C5H6Cl5 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 944 | 1-(Пентахлорфенил)этанон | 25201-35-8 | С8Н3СlO5 | 0,02 | орг. привк. | 3 |
| 945 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 | C6Cl5NaO | 0,009 | с.-т. | 1 |
| 946 | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта |  |  | 1 | с.-т. | 2 |
| 947 | Пероксид водорода | 7722-84-1 | Н2О2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 948 | Перфторгептановая кислота | 375-85-9 | С7НF13O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 949 | Пиперазин | 110-85-0 | C4H10N2 | 9 | орг. зап. | 3 |
| 950 | Пиперидин | 110-89-4 | C5H10N | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 951 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 952 | Пиролизат древесной смолы |  |  | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 953 | Полиаминометилфосфат |  | [СН6NO4Р]n | 5 | общ. | 3 |
| 954 | Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) |  | [С7Н11N3·СlН]n | 0,1 | общ. | 3 |
| 955 | Поли(1 гидрокси-4,6-метилбензол-2-карбонат натрия) |  |  | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 956 | Поли(диметилдипроп-2-ениламинийхлорид) |  | [C8H14ClN]n | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 957 | Поли[иминоэтан-1,2-диил] | 9002-98-6 | [C2H5N]n | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 958 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата |  | [С4Н7O2]n[С5Н9O2]m | 10 | с.-т. | 2 |
| 959 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида |  | [C4H7O2]n[C4H7NO]m | 5 | с.-т. | 2 |
| 960 | Полиметилгидросилоксан |  |  | 2 | орг. пл. | 4 |
| 961 | Полиметилдихлорфенилсилоксан |  |  | 10 | орг. пл. | 4 |
| 962 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-5 |  |  | 2,5 | орг. пл. | 4 |
| 963 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30 |  |  | 10 | орг. пл. | 4 |
| 964 | Полиоксипропилендиамин ДА 500 |  |  | 0,3 | орг. привк. | 2 |
| 965 | Полиоксипропилендиамин ДА-1050 |  |  | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 966 | Полиоксипропилентриамин ТА 1500 |  |  | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 967 | Полиоксипропилентриамин ТА 1100 |  |  | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 968 | Полиоксипропилентриамин ТА 750 |  |  | 0,03 | орг. пена | 2 |
| 969 | Поли(проп-2-енамид) | 9003-05-8 | [C3Н5NO]n | 2 | с.-т. | 2 |
| 970 | Поли(проп-2-еноат натрия) |  | [C3H3NaO2]n | 15 | с.-т. | 2 |
| 971 | Поли(трибутилолово-2-метилпроп-2-еноат) |  | [C16H32O2Sn]n | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 972 | Полифосфаты (РO4) |  |  | 3,5 | орг. | 3 |
| 973 | Полифурит 500 |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 974 | Полифурит 1000 |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 975 | Полифурит 1500 |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 976 | Полихлорбензойные кислоты |  |  | 5(в | с.-т. | 3 |
| 977 | Полиэтенамин | 26336-38-9 | [C2H5N]n | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 978 | Поли[(4-этенилбензил) триметиламинийхлорид] |  | [C12H19ClN]n | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 979 | Поли(5-этенил-1,2-диметил-пиридинийметилсульфат) |  | [C9H12N·CH4O4S]n | 4 | с.-т. | 2 |
| 980 | Полиэтенилхлорид | 9002-86-2 | (С2Н3Сl)n | отсутствие | включения | 4 |
| 981 | Полиэтеновая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтена) | 9002-88-4 |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 982 | Полиэтенол | 9002-89-5 | (С2Н4O)n | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 983 | Полиэтенол мол. масса 5000 | 9002-89-5 | (С2Н4)n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 984 | Полиэтенол 18/11 | 9002-89-5 | (С2Н4O)n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 985 | Полиэтентиурамдисульфид цинка | 9006-42-2 |  | 2 | орг. зап. | 4 |
| 986 | Полиэтилгидросилоксан |  |  | 10 | орг. пл. | 4 |
| 987 | Полиэтилсилоксановая жидкость |  |  | 10 | орг. пл. | 4 |
| 988 | Превоцел № 12 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 989 | Превоцел NY-12 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 990 | Превоцел W-OFP |  |  | 0,025 | орг. пена | 4 |
| 991 | Превоцел WOFP-100 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 992 | Препарат AM |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 993 | Препарат Д-11 |  |  | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 994 | Препарат ДА-52 |  |  | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 995 | Препарат ОС-20 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 996 | Проксамин 385 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 997 | Проксанол 186 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 998 | Пропандиамид | 108-13-4 | С3Н6N2O2 | 1 | общ. | 3 |
| 999 | Пропандинитрил | 109-77-3 | С3Н2N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1000 | Пропан-1,2-диол | 57-55-6 | С3Н8О2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 1001 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | С3Н8О | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1002 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | С3Н8О | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1003 | Пропан-2-он | 67-64-1 | С3Н6O | 2,2 | общ. | 3 |
| 1004 | Пропан-1,2,3-триол | 56-81-5 | С3Н8О3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1005 | a,a’,a"-1,2,3-Пропанэтрилтрис[w-эпоксипропанметокси]поли [окси (метилэтан-1,2-диил)] | 83712-85-0 | С12Н20О3[С3Н6О]n | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 1006 | Пропен | 115-07-1 | С3Н6 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1007 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | С3Н4O | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 1008 | Проп-2-енамид | 79-06-1 | С3Н5NО | 0,0001(к | с.-т. | 1 |
| 1009 | Проп-1-енамин | 107-11-9 | C3H9N | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1010 | Проп-2-енилизотиуронийхлорид | 2547-92-4 | C4H8ClN2S | 0,004 | орг. зап. | 3 |
| 1011 | Проп-1-енилоксиэтанол |  | С5Н11O3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1012 | N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин | 124-02-7 | C6H11N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1013 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | С3Н4O2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1014 | Проп-2-енонитрил | 107-13-1 | С3Н3N | 2 | с.-т. | 2 |
| 1015 | Проп-2-ен-1-ол | 107-18-6 | С3Н6О | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 1016 | Проп-2-ен-1-тиол | 870-23-5 | С3Н6S | 0,0002 | орг. зап. | 3 |
| 1017 | Пропиламин | 107-10-8 | C3H9N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1018 | Пропилбензол | 103-65-1 | С9Н12 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 1019 | S-Пропилбутилэтилтиокарбамат | 1114-71-2 | C10H21NOS | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1020 | S-Пропил-О-[4-(метилтио) фенил]-О-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 1021 | N-Пропилпропан-1-амин | 142-84-7 | С6Н5N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 1022 | Пропионат натрия | 137-40-6 | C3H5NaO2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1023 | Роданиды |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1024 | Родий (III) гидридокарбонилтрис (трифенилфосфин) |  | C19H16OPRh | 0,02 | общ. | 3 |
| 1025 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 0,0005(в | с.-т. | 1 |
| 1026 | Рубидий хлорид | 7791-11-9 | ClRb | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1027 | Сапонин | 8047-15-2 |  | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 1028 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1029 | Селен | 7782-49-2 | Se | 0,01(в | с.-т. | 2 |
| 1030 | Серебро | 7440-22-4 | Ag | 0,05(в | с.-т. | 2 |
| 1031 | Силанол лака КО-116 |  |  | 0,015 | орг. зап. | 4 |
| 1032 | Силанол лака КО-75 |  |  | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 1033 | Силанол лака КО-921 |  |  | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 1034 | Силоксан жидкость 187 |  |  | 5 | орг. пл. | 4 |
| 1035 | Синтамид 5 | 26635-75-6 | C14H29NO2(C2H4O)n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1036 | Синтанол ВН-7 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1037 | Синтанол ВТ-15 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1038 | Синтанол ДС-10 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1039 | Синтанол ДТ-7 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1040 | Синтанол МЦ-10 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1041 | Скипидар (в пересчете на С) |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1042 | Смесь Альпан (фосфоросодержащие кислоты, метанол, алкиламин, вода) |  |  | 0,25 | общ. | 4 |
| 1043 | Смесь Аценол (8-додецинил-ацетат и додециниловый спирт в соотношении 1:10) |  |  | 0,00003 | орг. зап. | 4 |
| 1044 | Смесь Гелезагуститель OG-10 Gellant (по алюминию) |  |  | 0,2 | орг. мутн. | 3 |
| 1045 | Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол 70-74% и 3-фтор-1-хлорпропан-2-ол) | 8065-71-2 | С3Н6СlFО·С3Н6F2O | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 1046 | Смесь ДД (1,2-дихлорпропан и 1,3-дихлорпропен) | 8003-19-8 | С3Н6Сl2·С3Н4Сl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1047 | Смесь ДДБ (1,2-дихлоризобутан, 1,3-дихлоризобутилен и 3,3-дихлоризобутиленоксим) | 8065-92-7 | С4Н8Сl2·С4Н6Сl2· C4H4Cl2NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1048 | Смесь Динил (дифенил - 26,5% и дифениловый эфир - 73,5%) (по дифенилу) | 8004-13-5 | С12Н10О·С12Н10 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1049 | Смесь Диспергент деско хром фри (танины, сульфат железа и кристаллический кремнезем) (по комплексутанина с железом) |  |  | 0,02 | орг. окр. | 2 |
| 1050 | Смесь Жарилек (по монобензилтолуолу) |  |  | 0,01 | орг. зап. | 2 |
| 1051 | Смесь Меркаптофос (О,О-диэтил-О-(2-этилтио)этил-тиофосфат 70% и О,О-диэтил S-(2-этилтио) этилтиофосфат 30%) | 8065-48-3 | С8Н19О3РS2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1052 | Смесь Метилсистокс (О,О-Диметил-О-этилмеркапто- этилтиофосфат и О,О-диметил-S-этилмеркаптоэтилтиофосфат) | 8022-00-2 | С6Н15О3РS2· C6H15O3PS2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1053 | Смесь Мобильтерм 605 (предельные углеводороды фракций C5-16, С30-50 и С55-70 в соотношении 0,2:2:1 |  |  | 0,1 | орг. пл. | 3 |
| 1054 | Смесь НГЖ-4. ТУ 38-101740-80 (по дибутилфенилфосфату) |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1055 | Смесь НГЖ-5У. ТУ 38-401-811-90 (по трибутилфосфату) |  |  | 3 | орг. зап. | 3 |
| 1056 | Смесь Пеназолин 10-16Б (1-(2-аминоэтил)-2-алкил-2-имидазолины и 1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил 2-имидазолины фракции С10-16. ТУ 38407355-86 |  |  | 0,25 | орг. | 3 |
| 1057 | Смесь РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид 70% и блоксополимер окиси этилена и пропилена 30%). ТУ 39-5765657-211-91 |  |  | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 1058 | Смесь РИПД (деэмульгаторингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид 50% и дипроксамин 50%). ТУ 39-57656557-110-91 |  |  | 0,75 | орг. пена | 3 |
| 1059 | Смесь РИФ (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена). ТУ 39-57656557-139-91 |  |  | 0,22 | орг. пена | 3 |
| 1060 | Смесь РИФД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе O-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена). ТУ 39-57656557-138-91 |  |  | 0,9 | орг. пена | 3 |
| 1061 | Смесь Целатокс (бутилового эфира 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты с амиловыми эфирами изомерных трихлорфеноксиуксусных кислот) |  | С13Н15O3Сl3 | 0,5 | орг. мутн. | 3 |
| 1062 | Смесь Экохим-СК-110 (1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%)). ТУ 05944473-1-95 |  |  | 3,5 | с.-т. | 2 |
| 1063 | Смесь OG-4 Activator |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 1064 | Смесь OG-4 Gellant |  |  | 0,07 | общ. | 3 |
| 1065 | Смесь OG-4 Surfactant |  |  | 0,08 | орг. | 4 |
| 1066 | Смола древесная лиственных пород |  |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1067 | Смола КС-35 |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1068 | Смола МКС-10 |  |  | 3 | с.-т. | 3 |
| 1069 | Стеарокс 6 |  |  | 1 | орг. пена | 4 |
| 1070 | Стеарокс-920 |  |  | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 1071 | Стронций | 7440-24-6 | Sr | 7 | с.-т. | 2 |
| 1072 | Сульфамид С12-17 |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 1073 | Сульфаты (по SО4) |  |  | 500 | орг. привк. | 4 |
| 1074 | Сульфенамид БТ |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1075 | Сульфиды и сероводород (по H2S) | 7783-06-4 | H2S | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1076 | 4-Сульфоинден-1-карбоновой кислоты натриевая соль, сульфоэфир с бисфенолформальдегидной смолой |  |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 1077 | Сульфокарбоновых кислот натриевые соли |  |  | 3 | орг. пена | 4 |
| 1078 | Сульфоксимина метионин |  |  | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1079 | 1,1’-Сульфонилбис (4-хлорбензол) | 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1080 | 4,4’-Сульфонилди (аминобензол) | 80-08-0 | C12H12N2O2S | 1 | с.-т. | 2 |
| 1081 | Сульфонол НП-1 |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1082 | Сульфонол НП-3 |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1083 | Сульфонол сланцевый ЭС-1 |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1084 | Сульфоэтоксилат С10-13 |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1085 | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1086 | Таллий | 7440-28-0 | Ti | 0,0001(в | с.-т. | 1 |
| 1087 | Тебаин |  |  | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1088 | Теллур | 13494-80-9 | Те | 0,01(в | с.-т. | 2 |
| 1089 | 2’,4’,5’,7’-Тетрабромфлуоресцеин | 15086-94-9 | С20Н8Вr4O5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 1090 | Тетрабутилолово | 1461-25-2 | С16Н36Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1091 | 4,5,6,7-Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион | 2426-02-0 | С8H8O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1092 | 4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 4720-86-9 | C8H9NO2 | 0,7 | общ. | 3 |
| 1093 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 77-73-6 | С10Н12 | 0,015 | орг. зап. | 3 |
| 1094 | Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | C4H9NO | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 1095 | 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрацен-9,10-дион | 81-60-7 | С14Н8O6 | 3 | с.-т. | 2 |
| 1096 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | C4H8O2S | 0,5 | орг. зап. |  |
| 1097 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-2-[(трихлорметил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 133-06-2 | C9H8Cl3NO2S | 2 | орг. зап. | 4 |
| 1098 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | 0,5 | общ. | 4 |
| 1099 | Тетрагидро-2-фуранметанол | 97-99-4 | С5Н10О2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1100 | N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ил)-3-[2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино]-пропанамид | 76505-58-3 | C21H42N4O | 8 | с.-т. | 2 |
| 1101 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 4 | с.-т. | 2 |
| 1102 | Тетраметилтиопероксидикарбондиамид | 137-26-8 | С6Н12N2S4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1103 | Тетрамон С |  |  | (а | общ. | 4 |
| 1104 | Тетранитрометан | 509-14-8 | CN4O8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1105 | Тетраоксипропилэтилендиамин |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 1106 | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол | 4792-15-8 | С10Н22O6 | 1 | с.-т. | 3 |
| 1107 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | C3H4F4O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1108 | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 634-66-2 | С6Н2Сl4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1109 | 2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбонилдихлорид | 719-32-4 | С8Cl6O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1110 | Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновая кислота | 2136-79-0 | C8H2Cl4O4 | 10 | общ. | 4 |
| 1111 | 3,3,3’,4’-Тетрахлорбицикло [2,2,1] гепт-5-ен-2-спиро-1’-циклопент-3-ен-2’,5’-дион | 68089-39-4 | С11Н6СlO2 | 0,01 | общ. | 4 |
| 1112 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 3405-32-1 | С4Н6Сl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1113 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | С6Н10Сl4 | 0,0025 | орг. зап. | 4 |
| 1114 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | ССl4 | 0,002(к | с.-т. | 1 |
| 1115 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | C9H16Cl4 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 1116 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | C5H8Cl4 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1117 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | С3Н4Сl4 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1118 | Тетрахлорпроп-1-ен | 60320-18-5 | С3Н2Сl4 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1119 | 2,4,5,6-Тетрахлор-2-(трихлорметил)пиридин | 1134-04-9 | C6Cl7N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1120 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | С11Н20Сl4 | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 1121 | 2,3,5,6-Тетрахлорциклогексен-2,5-диен-1,4-дион | 118-75-2 | С6Сl4О2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1122 | Тетрахлорэтан | 25322-20-7 | С2Н2Сl4 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1123 | Тетраэтилолово | 597-64-8 | С8Н20Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1124 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | С8Н20Рb | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1125 | Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1126 | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N-фенилкарбамид |  | C8H7N4OS | 2 | общ. | 4 |
| 1127 | Тиоациланилид кислот C5-6, включая тиоациланилимид |  |  | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1128 | Тиокарбамид | 62-56-6 | CH4N2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1129 | Тиофен | 110-02-1 | C4H4S | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1130 | Тиофосфорилхлорид | 3982-91-0 | Cl3PS | 0,05(б | с.-т. | 2 |
| 1131 | Титан | 7440-32-6 | Ti | 0,1(в | общ. | 3 |
| 1132 | 1,3,5-Триазин-2,4,6 (1Н,3Н,5Н)-трион | 108-80-5 | C3H3N3O3 | 6 | орг. привк. | 3 |
| 1133 | 1,3,5-Триазин-2,4,6 (1Н,3Н,5Н)-трион натрия | 2624-17-1 | С3Н2N3NаО3 | 25 | орг. привк. | 3 |
| 1134 | ТриалкилС7-9амин |  | C7-9H15-19N | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1135 | 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 63189-94-6 | C6H9N3·Н3O4Р | 0,01 | орг. привк. | 3 |
| 1136 | Трибутиламин | 102-82-9 | C12H27N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 1137 | Трибутил[(2-метил-1-оксопроп-2-енил)окси]олово | 2155-70-6 | С16Н32O2Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1138 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | С12Н27OРS3 | 0,0003 | орг. привк. | 4 |
| 1139 | О,О,О-Трибутилфосфат | 126-73-8 | C12H27O4P | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1140 | Трибутилхлоролово | 1461-22-9 | C12H27ClSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1141 | 1,2,3-Тригидроксибензол | 87-66-1 | С6Н6О3 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 1142 | 1,1,13-Тригидротетраэйкоза-фтортридецен-1-ол |  | С13Н4F24O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1143 | Тридекафторгептаналь гидрат |  | C7F12O·Н2О | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1144 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол | 375-82-6 | С7Н13F13О | 4 | с.-т. | 2 |
| 1145 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат | 559-11-5 | C10H5F13O2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 1146 | Трииодометан | 75-47-8 | СНI3 | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 1147 | Триметиламин | 75-50-3 | C3H9N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1148 | Три(3-метилбутил) фосфоновая кислота |  | С15Н33ОР | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 1149 | 1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат | 64-39-1 | C17H25NO2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1150 | Триметилфосфат | 512-56-1 | С3Н9O4Р | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1151 | Триметилфосфит | 121-45-9 | С3Н9O3Р | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1152 | N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид | 999-81-5 | C5H13Cl2N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1153 | Тринитробензол | 25377-32-6 | С6Н3N3О6 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1154 | Тринитрометан | 517-25-9 | CHN3O6 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1155 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 121-82-4 | С3Н6N6О6 | 0,1 | c.-т. | 2 |
| 1156 | Три(проп-1-енил)амин | 102-70-5 | C9H15N | 0,01 | c.-т. | 2 |
| 1157 | Трис(N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты |  | С12Н30O7Р | 0,5 | общ. | 4 |
| 1158 | Трис(диметилфенил)фосфат | 25155-23-1 | С24Н27O4Р | 0,05 | орг. зап | 3 |
| 1159 | Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин |  |  | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1160 | Трис(метилфенил)фосфат | 1330-78-5 | C21H21O4P | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1161 | Трифенилфосфин | 603-35-0 | C18H15P | 0,02(б | общ. | 3 |
| 1162 | Трифенилфосфит | 101-02-0 | С18H15О3Р | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1163 | 3-(Трифторметил) аминобензол | 98-16-8 | C7H6F3N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1164 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1165 | 1-(3-Трифторметилфенил) карбамид | 13114-87-9 | C8H7F3N2O | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 1166 | Трифторпропилсилан | 460-48-0 | C3H7F3Si | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 1167 | Трифторхлорпропан |  | С3Н4СlF3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1168 | 2,4,5-Трихлораминобензол | 636-30-6 | С6Н4Сl3N | 1 | орг. пл. | 4 |
| 1169 | 2,4,6-Трихлораминобензол | 634-93-5 | C6H4Cl3N | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1170 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | С2НСl3О | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1171 | Трихлорацетат натрия | 650-51-1 | C2Cl3N2O2 | 5 | общ. | 4 |
| 1172 | 4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2-3Н-он | 50995-94-3 | С9Н3Сl3N | 1 | орг. пл. | 4 |
| 1173 | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | С7Н6Сl3O2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1174 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | С6Н3Сl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 1175 | Трихлорбифенил | 25323-68-6 | С12Н7Сl3 | 0,0005*(к) | с.-т. | 1 |
| 1176 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 2431-50-7 | С4Н5Сl3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1177 | Трихлорметан | 67-66-3 | СНСl3 | 0,1 | с.-т. | 1 |
| 1178 | N-Трихлорметилтиофталимид |  | C8H2Cl3NOS | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1179 | 2-Трихлорметил-3,4,5-трихлорпиридин | 1201-30-5 | C6HCl6N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1180 | 6-(Трихлорметил)-1-хлорпиридин | 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1181 | 1,1,5-Трихлорпент-1-ен | 2677-33-0 | С5Н7Сl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1182 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | С3Н5Сl3 | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 1183 | О,О,О-Трис (2-хлорпропил) фосфат |  | C6H12Cl9O4P | 0,1 | общ. | 3 |
| 1184 | Трихлорпропионат натрия |  | С3Н2Сl3NаO2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 1185 | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | С3Н3Сl3O2 | 0,01 | орг. привк | 4 |
| 1186 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этил-2-2-дихлорпропионат | 136-25-4 | C11H9Сl5О3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1187 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этилтрихлорацетат | 25056-70-6 | С10Н6Сl6О3 | 5 | с.-т. | 3 |
| 1188 | 1,2,2-Трихлорэтан-1,2-диол | 302-17-0 | С2Н3Сl3O2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1189 | 1,1’-(2,2,2-Трихлорэтилиден) бис(4-хлорбензол) | 50-29-3 | C14H9Cl5 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1190 | Трициклогексилоловохлорид |  | C18H33ClSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1191 | Триэтилфосфат | 78-40-0 | С6Н15O4Р | 0,3 | общ. | 3 |
| 1192 | Т-66 (флокулянт) |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1193 | Углерод дисульфид | 75-15-0 | CS2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 1194 | Универсин (компаундированный жидкий битум) |  |  | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1195 | Уран | 7440-61-1 | U | 0,015 | с.-т. | 1 |
| 1196 | α-Фенилбензолуксусная кислота | 117-34-0 | С14Н12О2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1197 | Фенилгидразин | 100-63-0 | С6Н8N2 | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 1198 | 1,3-Фениленбис (1-метилэтилиден) бис (гидропероксид) | 721-26-6 | C12H18O4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1199 | 1,4-Фениленбис (1-метилэтилиден) бис (гидропероксид) | 3159-98-6 | C12H18O4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1200 | 1,3-Фениленбис (1-метилэтилиден) бисгидропероксид натрия |  | C12H17NaO4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1201 | 1,4-Фениленбис (1-метилэтилиден) бисгидропероксид натрия |  | C12H17NaO4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1202 | 1-Фенил-3-пиразолидон | 92-43-3 | C9H10N2O | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 1203 | S-[2-[(Фенилсульфонил) амино]этил]-О,О-бис(1-метилэтилдитиофосфат | 741-58-2 | C14H24NO4PS3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1204 | N-Фенил-N-[1-(2-фeнилэтил) пиперидин-4-ил]пpoпaнaмид | 437-38-7 | C22H28N2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1205 | 1-Фенилэтан-1-ол | 98-85-1 | C8H10O | 0,4 | общ. | 4 |
| 1206 | 2-Фенилэтан-1-ол | 1517-69-7 | C8H10O | 0,01 | общ. | 3 |
| 1207 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 | С8Н8O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1208 | N-Фенил-N-этилбензолметанамин | 92-59-1 | C15H17N | 4 | с.-т. | 2 |
| 1209 | (Е)1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфинил)окси]-бут-2-еноат | 7700-17-6 | C14H19O6P | 0,05 | c.-т. | 2 |
| 1210 | 1-Фенилэтил-3-оксобутаноат | 40552-84-9 | C12H14O3 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1211 | (Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат | 68683-30-7 | С12Н13СlO3 | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 1212 | O-Фенил-О-этилтиофосфат натрия |  | C8H10NaO3PS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1213 | О-фенил-О-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | C8H10ClO2PS | 0,005 | орг. зап. | 3 |
| 1214 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1215 | 3-Фенокси-1-метилбензол | 3586-14-9 | С13Н12O | 0,04 | орг. | 4 |
| 1216 | Феноксиэтановая кислота | 122-59-8 | C8H8O3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1217 | 9Н-Фенотиазин | 92-84-2 | C12H9NS | 1 | общ. | 4 |
| 1218 | Ферроцианиды |  |  | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 1219 | Флотол С7-8 |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1220 | Флотореагент ААР-1 |  |  | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1221 | Флотореагент АРР-2 |  |  | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1222 | Флотореагент Оксаль |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1223 | Флотореагент СФК (по амиловому спирту) |  |  | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1224 | Флотореагент Т-81 |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1225 | Формальдегид | 50-00-0 | СН2O | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1226 | Фосфор элементный (красный) | 7723-14-0 | P | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1227 | 29Н,31Н-Фталоцианиндисульфат (4-)-N29, N30, N31, N35 - кобальта (SP-4-1) |  | C32H16CuN8O6S2 | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 1228 | Фтор для климатических районов I-II | 7782-41-4 | F | 1,5(д | с.-т. | 2 |
| 1229 | Фтор для климатического III района (Кыргыстан) | 7782-41-4 | F | 1,2 | с.-т. | 2 |
| 1230 | Фтор для климатического IV района | 7782-41-4 | F | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 1231 | Фуран | 110-00-9 | С4Н4O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1232 | Фуран-2-карбальдегид | 98-01-1 | С5Н4O2 | 1 | орг.оп. | 4 |
| 1233 | Хлор | 7782-50-5 | Сl2 | отсутствие(д | общ. | 3 |
| 1234 | 1-Хлорантрацен-9,10-дион | 82-44-0 | C14H17ClO2 | 3 | с.-т. | 2 |
| 1235 | 2-Хлорантрацен-9,10-дион | 131-09-9 | C14H17ClO2 | 4 | с.-т. | 2 |
| 1236 | Хлорацетат амина канифоли |  |  | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1237 | Хлорацетат натрия | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1238 | 1-Хлор-4-бензоиламиноантрацен-9,10-дион |  | C21H12ClNO3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1239 | 2-Хлорбензойная кислота | 118-91-2 | C7H5ClO2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 1240 | 4-Хлорбензойная кислота | 74-11-3 | С7Н5СlO2 | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1241 | 6-Хлорбензоксазолон | 19932-84-4 | C7H4ClNO2 | 0,2 | орг. пленка | 3 |
| 1242 | Хлорбензол | 108-90-7 | С6Н5Сl | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1243 | 4-Хлорбензолсульфонат натрия | 5138-90-9 | С6Н5ClNaO3S | 2 | с.-т. | 2 |
| 1244 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | С4Н5Сl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1245 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | С4Н9Сl | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1246 | 4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | С12Н11Сl3О3 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1247 | 4-Хлорбут-2-инил-N-(3-хлорфенил)карбамат | 101-27-9 | С11Н9Сl2NO2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 1248 | 7-Хлоргептановая кислота | 821-57-8 | С7Н13СlO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1249 | Хлор-1,1-дифенил | 27323-18-8 | C12H9Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1250 | Хлориды (по Сl) |  |  | 350 | орг. привк. | 4 |
| 1251 | (Хлорметил)бензол | 100-44-7 | С7Н7Сl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1252 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 | С3Н5СlO | 0,0001(к | с.-т. | 1 |
| 1253 | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C8H5Cl2NO2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1254 | 2-Хлорнафталин | 91-58-7 | С10Н7Сl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1255 | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | С9Н17СlO2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1256 | 3-Хлорпропан-1,2-диол | 96-24-2 | С3Н7СlO2 | 0,7 | орг. привк. | 3 |
| 1257 | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | С3Н5Сl | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 1258 | 2-Хлорпропионат натрия | 16987-02-3 | С3Н5ClNaO2 | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1259 | 2-Хлорпропионовая кислота | 598-78-7 | С3Н5СlO2 | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1260 | 2-Хлортиофeн | 96-43-5 | С4Н3СlS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1261 | 11-Хлорундекановая кислота | 1860-44-2 | C11H21ClO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1262 | 4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид | 2227-13-6 | C12H6Cl4S | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 1263 | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | 80-33-1 | C12H8Cl2O3S | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1264 | Хлорциан (по цианид-иону) | 506-77-4 | CClN | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 1265 | Хлорциклогексан | 542-18-7 | C6H11Cl | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1266 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1267 | Хлорэтан | 75-00-3 | С2Н5Сl | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 1268 | Хлорэтановая кислота | 79-11-8 | С2Н3СlO2 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 1269 | 2-Хлорэтанол | 107-07-3 | С2Н5СlO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1270 | Хлорэтен | 75-01-4 | С2Н3Сl | 0,005(к | с.-т. | 1 |
| 1271 | Хлорэтилртуть | 107-27-7 | C2H5ClHg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1272 | β-Хлорэтилтрис (диэтиламино) фосфоний хлорид |  | С14Н14Сl2N3P | 2 | орг. | 3 |
| 1273 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | С2Н6СlO3Р | 4 | с.-т. | 2 |
| 1274 | 2-(Хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат |  | С4Н9Сl2O3Р | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 1275 | Хромолан |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 1276 | Хром Сr(+3) |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1277 | Хром Cr6+ |  |  | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 1278 | Цакс |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 1279 | Цефалотина натриевая соль | 58-71-9 | C14H15N2NaO6S2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1280 | Цианамид кальция | 156-62-7 | CH2CaN2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 1281 | Цианбензальдегидоксим натрия |  | C7H5NNaO | 0,03 | орг. зап | 4 |
| 1282 | Цианиды |  |  | 0,07*(е) | с.-т. | 2 |
| 1283 | Циклогексан | 110-82-7 | С6Н12 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1284 | Циклогексан-2,5-диен-1,4-диондиоксим | 105-11-3 | С6Н6N2О2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1285 | Циклогексан-1,4-дион | 637-88-7 | С6Н8О2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1286 | Циклогексанол | 108-93-0 | С6Н12O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1287 | Циклогексанон | 108-94-1 | С6Н11О | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1288 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11NO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1289 | Циклогексен | 110-83-8 | С6Н10 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1290 | Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид | 100-50-5 | С7Н10О | 0,1 | общ. | 3 |
| 1291 | Циклогексиламин | 108-91-8 | C6H13N | 0,1 | общ. | 3 |
| 1292 | Циклогексиламина гидрохлорид | 4998-76-9 | C6H13N·ClH | 2 | с.-т. | 2 |
| 1293 | Циклогексиламина карбонат |  | C6H13N·1/2СН2О3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1294 | Циклогексиламина хромат |  | C6H13N·1/2СrН2О4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1295 | Циклогексилимид (Z)-дихлорбутендиоат |  | C10H10Cl2NO2 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1296 | Цихлогексилкарбамид | 698-90-8 | C7H11N2O | 3 | общ. | 4 |
| 1297 | N-(Циклогексил)тио1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 17796-82-6 | C14H15NO2S | 0,06 | орг. зап. | 4 |
| 1298 | Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 |  | С10Н16О3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1299 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | 1 | общ. | 3 |
| 1300 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Эйкозафторундекан-1-ол | 307-70-0 | C11H4F20O | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1301 | Экозоль-401 |  |  | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1302 | Эмукрил С |  |  | 5 | орг. пена | 3 |
| 1303 | Эпамин 06 |  |  | 2 | общ. | 3 |
| 1304 | ЭПН-5 |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1305 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | С3Н6О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1306 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат | 106-91-2 | С7Н9O3 | 0,09 | общ. | 3 |
| 1307 | Этан-1,2-диилбис (дитиокарбамат) цинка | 12122-67-7 | C4H6N2S4Zn | 0,3 | орг. мутн. | 3 |
| 1308 | Этан-1,2-диилбис (карбамодитионат) диаммония |  | C4H14N4S4 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1309 | N,N’-Этан-1,2-диилбис[N-(карбоксиметил)глицин] | 60-00-4 | С10H16N2O8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1310 | Этандиовая кислота | 144-62-7 | C2H2O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1311 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | С2Н6О2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 1312 | Этан-1,1-диолдиацетат | 542-10-9 | С6Н10O4 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 1313 | Этановая кислота | 64-19-7 | С2Н4O2 | 1 | общ. | 4 |
| 1314 | Этен | 74-85-1 | C2H4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1315 | Этенбис(тиогликолят) диоктилолово |  | С22Н45O2S2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1316 | 2,2’-(1,2-Этендиил)бис [2-аминобензолсульфоновая кислота] | 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 2 | общ. | 4 |
| 1317 | (2,2’-(1,2-Этендиил)бис (5-нитробензолсульфоновая кислота] | 128-42-7 | C14H10N2O10S2 | 3 | общ. | 4 |
| 1318 | Этенилацетат | 108-05-4 | С4Н6O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1319 | Этенилбензол | 100-42-5 | С6Н8 | 0,02(к | с.-т. | 1 |
| 1320 | 2-(Этенилокси)этанамин | 7336-29-0 | C4H9NO | 0,006 | орг. зап. | 3 |
| 1321 | Этенилсиликат натрия |  | C2H4NaO4Si | 2 | орг. | 3 |
| 1322 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1323 | (Этиламино)бензол | 103-69-5 | C8H11N | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 1324 | (DL)-Этил-2-амино-N-(3,4-дихлорфенил)пропаноат | 22212-58-4 | C11H13Cl2NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1325 | Этилацетат | 141-78-6 | C5H8O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1326 | (DL)-Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропаноат | 22212-55-1 | C18H17Cl2NO3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1327 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 1328 | N-Этилбутан-1-амин | 13360-63-9 | C6H15N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 1329 | S-Этил-N-гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат | 2212-67-1 | C9H17NOS | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 1330 | 2-Этилгексан-1-ол | 104-76-7 | C8H18O | 0,15 | общ. | 3 |
| 1331 | 2-Этилгексеналь | 26266-68-2 | C8H16O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1332 | (2-Этилгексил)проп-2-еноат |  | C11H20O2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 1333 | (2-Этилгексил)сульфат натрия | 126-92-1 | C8H17NaO4 | 5 | орг. привк. | 4 |
| 1334 | Этил-2-гидроксипропаноат | 97-64-3 | С5Н10О3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1335 | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат | 59897-92-6 | С10Н15Сl3O2 | 0,008 | орг. зап. | 3 |
| 1336 | S-Этилдипропилтиокарбамат | 759-94-4 | C9H19NOS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 1337 | O-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | С3Н5КОS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1338 | O-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | C2H5Cl2OPS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1339 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | C7H12O2 | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 1340 | N-Этил-N-метилсульфамидо-2-(1,4-фенилендиамин) дисульфат |  | C9H16N4O2S·H4O8S2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1341 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | C5H8O2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1342 | Этилсиликат натрия |  |  | 2 | орг. мутн. | 3 |
| 1343 | Этил-[3-[[(фениламино) карбонил]окси]фенил] карбамат | 13684-56-5 | C16H16N2O4 | 5 | общ. | 3 |
| 1344 | Этил-2-хлорацетоацетат | 609-15-4 | С6Н9СlO3 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1345 | N-Этилциклогексиламин | 5459-93-8 | C8H17N | 0,5 | общ. | 3 |
| 1346 | N-Этилциклогексиламин гидрохлорид |  | C8H17N·ClH | 0,1 | с.-т. | 4 |
| 1347 | N-ЭтилциклогексиламинN-этилциклогексилтиокарбамат |  | C17H34N2OS | 4 | с.-т. | 2 |
| 1348 | N-Этилэтанамин гидрохлорид | 660-68-4 | C4H11N·ClH | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1349 | N-Этилэтанамин нитрат | 27096-30-6 | C4H11N·HNО3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1350 | S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат |  | C10H21NOS | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1351 | Этоксиэтан | 60-29-7 | С4Н10О | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 1352 | 2-Этоксиэтанол | 110-80-5 | С4Н10O2 | 1 | общ. | 3 |
| 1353 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол | 111-90-0 | С6Н14O3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 1354 | 2-[2-(2-Этоксиэтокси) этокси]этанол | 112-50-5 | C8H18O4 | 0,08 | общ. | 4 |
| 1355 | Эфир этиленгликоля и жирных кислот |  |  | 0,7 | общ. | 4 |
| 1356 | Эфир этилкарбитола и жирных кислот |  |  | 0,8 | общ. | 4 |

Примечание.

(*) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по согласованию с главным государственным санитарным врачом соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения.

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии (IUРАС), которыми установлена международная номенклатура органических соединений. Для идентификации веществ в информационно-поисковой системе химической реферативной службы (CAS) органические соединения обозначены регистрационными номерами.

Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л). Наряду с величинами ПДК указан класс опасности и лимитирующий показатель вредности, по которому установлены ПДК:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды).

Вещества разделены на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высокоопасные;

3 класс - опасные;

4 класс - умеренно опасные;

(в) - для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

(е) - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

(ж) - в расчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

(к) - канцерогены.

В основу классификации веществ на классы опасности положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих воду, в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности (санитарно-токсикологический, общесанитарный, органолептический).

Нормативы, установленные по общесанитарному признаку вредности, способствуя снижению эпидемиологической опасности, должны обеспечивать также безопасность воды по токсикологическому и органолептическому признакам вредности.

Классы опасности веществ учитываются:

- при выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю в воде в качестве индикаторных веществ;

- при установлении последовательности водоохранных мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений;

- при обосновании рекомендаций о замене в технологических процессах высокоопасных веществ на менее опасные;

- при определении очередности в разработке чувствительных методов аналитического определения веществ в воде.

Лимитирующий показатель вредности учитывается при одновременном содержании нескольких веществ в воде. В случае присутствия в воде водных объектов двух или более веществ 1-го или 2-го классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, в том числе канцерогенным, сумма отношений концентраций каждого из них (С1, С2 … Сn) к соответствующим ПДК не должна превышать единицу:

C1 … Cn - концентрации n веществ, обнаруживаемые в воде водного объекта;

ПДК1 … ПДКn - ПДК тех же веществ.

Гигиенические ПДК не могут быть заменены ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения или какими-либо другими нормативами.