Приложение 20

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

1. Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы "Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (далее - гигиенические нормативы) устанавливают ориентировочные допустимые уровни безопасного содержания химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

2. Гигиенические нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

3. Гигиенические нормативы разработаны на основе расчетных экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности и применяются только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или строящимися предприятиями.

2. Термины и определения

4. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие термины и определения:

1) гигиенический норматив - это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) ориентировочный допустимый уровень химического вещества в воде (далее - ОДУ) - временный гигиенический норматив, разрабатываемый на основе расчетных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности;

3) хозяйственно-питьевое водоснабжение - использование водных объектов или их участков в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

4) культурно-бытовое водопользование - использование водных объектов для купания, занятий спортом и отдыха, а также участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от их использования.

3. Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| № | Наименование вещества | Номер CAS | Формула | Величина ОДУ, мг/л | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в) (по авермектину В1 а) |  | С48Н72О14 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 2 | 3'-Азидо-3'-деокситимидин | 30516-87-1 | C10H13N5О4 | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 3 | α-АлкилС8-10-ω-гидро-ксиполи (оксиэтан-1,2-диил) | 71060-57-6 | C8-10Н18-22О(С2Н4О)n | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 4 | N-АлкилC12-14-N,N-диметилбензолметан-аминий хлорид | 8001-54-8 | C21-23H38-42ClN | 0,25 | общ. | 2 |
| 5 | Алкилдиметилпроп-1-ениламиний хлорид |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 6 | АлкилС8-10дифенил-оксиды |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 7 | Алкилдифенил (пленка) |  |  | 0,4 | орг. | 2 |
| 8 | N-Алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид |  |  | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 9 | Алкилполифосфат триэтаноламин |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 10 | N-Алкил-С7-9- N-фенил-1,4-фенилендиамин |  |  | 0,9 | орг. окр. | 3 |
| 11 | 2-Амин-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин | 1668-54-8 | C5H8N4О | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 12 | Аминобромметилбензол |  | C7H8BrN | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 13 | N-[3-[(4-Аминобутил) амиино]пропил] блеомицинамид | 11116-32-8 | C57H89N19О21S2 | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 14 | 3-Амино-1-гидроксибензол | 591-27-5 | C6H7NO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 15 | 4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил) бензолсульфонамид | 122-11-2 | C12H14N4О4S | 1 | с.-т. | 3 |
| 16 | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) бензолсульфонамид | 1981-58-4 | C12H14N4О2S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 17 | 4-Амино-3,5-дихлор-бензолсульфонамид | 22134-75-4 | С6Н6Сl2N2О2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 18 | 4-(Аминометил)бензойная кислота | 56-91-7 | C8H9NО2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 19 | 3-[(4-Амино-2-метил-пиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид |  | C12H16ClN4ОS ClH | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 20 | 1-Амино-4-(1-метилэтил) бензол | 99-88-7 | C9H13N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 21 | 4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил) бензолсульфонамид | 152-47-6 | C11H12N4О3S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 22 | 4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил) бензолсульфонамид | 80-35-3 | C11HI2N4О3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 23 | 4-Амино-6-метоксипиримидин | 155-98-8 | C5H7N3О | 5 | орг. окр. | 3 |
| 24 | 1-Аминооктан | 111-86-4 | C8H19N | 0,15 | общ. | 4 |
| 25 | (8S,Z)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-ликсогексапиранозил) окси]-7,8,9,10-тет-рагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион, гидрохлорид | 25316-40-9 | C27H29NO11·ClH | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 26 | (1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-ликсопиранозил)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-611-нафтацендион, гидрохлорид | 23541-50-6 | C27H29NO10·ClH | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 27 | 4-Амино-3-фенил-бутановой кислоты гидрохлорид | 80997-77-1 | C10H13NO2·ClH | 0,003 | с.-т. | 1 |
| 28 | 2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион | 84-46-8 | C14H8ClNО2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 29 | 2-Аминоэтилсульфат |  | C2H7NО4S | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 30 | 3-(α-L-Арабинопи-раноз-1-ил)-1-метил-1-нитрозокарбамид) | 167396-23-8 | C7H13N3О6 | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 31 | Ацетонанил Н | 147-47-7 | (C12H15N)nn=l-10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 32 | Ацетатно-мебельный растворитель |  |  | 0,09 | орг. | 3 |
| 33 | 6-Ацетиламино-гексановая кислота |  | C8H15NО3 | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 34 | L-N-Ацетилглутаминовая кислота | 1188-37-0 |  | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 35 | 2-Ацетилмеркапто-пропионилхлорид |  | C5H7ClОS | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 36 | 1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон |  | C17H12NО3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 37 | 5-(Ацетилокси)пентан-2-он | 5185-97-7 | C7H12О3 | 2,8 | с.-т. | 2 |
| 38 | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | С9Н8О4 | 0,2 | общ. | 2 |
| 39 | 5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтокси-индол |  | C15Hl7NО4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 40 | N-Ациламино-саркозин С14-18 |  |  | 0,4 | орг. | 4 |
| 41 | N-Ациламино-этансульфонат натрия С12-18 |  |  | 0,5 | орг. | 4 |
| 42 | Барда концентрированная сульфатно-спиртовая |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 43 | Белофор КБ |  |  | 1,5 | общ. | 4 |
| 44 | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 45 | Бензоат натрия | 532-32-1 | C7H5NaО2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 46 | Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом | 8000-95-1 | С8Н10N4O2·C7H5NaO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 47 | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2:1) | 528-96-1 | C14H11Ca0,5NO4 | 7 | с.-т. | 3 |
| 48 | 2-Бензоилбензойная кислота | 85-52-9 | C14H10O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 49 | Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца основной |  | C16H8CuPbO8 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 50 | Бензолсульфоновая кислота | 98-11-3 | C6H6О3S | 0,4 | общ. | 3 |
| 51 | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензол | 2440-22-4 | C13H11N3О | 0,05 | общ. | 4 |
| 52 | Бензтиазол | 95-16-9 | C7H5NS | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 53 | Бенур (катионное поверхностно-активное вещество) |  |  | 0,05 | общ. | 4 |
| 54 | N,N-Биc[2-(алкокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид |  |  | 0,05 | общ. | 3 |
| 55 | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]глицин | 67-43-6 | C14H23N3O10 | 3 | общ. | 2 |
| 56 | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]-глицин железа |  | C14H20FeN3О10 | 3 | общ. | 2 |
| 57 | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]-глицин меди |  | С14Н21СиN3О10 | 3 | общ. | 2 |
| 58 | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]-глицин цинка | 63975-23-5 | C14H21N3О10Zn | 3 | общ. | 3 |
| 59 | 2,6-Бис(гидроксиметилпиридин-ди(метилкарбамат) | 1882-26-4 | C11HI5N3О4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 60 | N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид | 21954-74-5 | C30H62Cl2N2O4 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 61 | 2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан | 23288-49-5 | C31H48О2S2 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 62 | Бис[4-(диметил-амино)фенил]метанон | 90-94-8 | C17H20N2О | 3 | общ. | 4 |
| 63 | Бис(4-изононилфенил) полиэтилен-гликольфосфат |  |  | 0,2 | орг. | 3 |
| 64 | 1,4-Бис(триметил-аминийхлорид)-2,3-диметилбензол |  | C14H26Cl2N2 | 0,2 | общ. | 2 |
| 65 | N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13 -тетраазатетра-декандиимидамид | 55-56-1 | C22H30Cl2N10 | 0,001 | орг. пена | 4 |
| 66 | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат | 115-98-0 | C6H11Cl2O3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 67 | Блескообразователь электролита сернокислого меднения |  |  | 2 | с.-т. | 3 |
| 68 | 6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол |  | C19H18BrNО3S | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 69 | Бромдихлорметан | 75-27-4 | СНВгСl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 70 | (IR-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбицикло-[2,2,1]гептан-2-он | 10293-06-8 | С10Н15ВгО | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 71 | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1]3,7декан | 768-90-1 | C10H15Br | 0,06 | общ. | 3 |
| 72 | N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензол-сульфонамид | 64-77-7 | C12H18N2О3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 73 | N-Бутилимидодикар-бонимиддиамид гидрохлорид | 1190-53-0 | C6H15N5 СlН | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 74 | Гексагидро-1Н-азепин | 111-49-9 | C6H13N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 75 | 2,3,3а,4,5,6-Гекса-гидро-8-метил-1Н-пиразин-[3,2,1-jk]кapбазола гидрохлорид | 16154-78-2 | C15H18N2 ClН | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 76 | Гексакис(циано-С)феррат(4-)железа (3-)(3:4)(ОС-6-11) | 102-54-5 | C6FeN6·4/3Fe | 0,2 | орг. мутн. | 4 |
| 77 | Гексаметилендиамин-N,N,N,N-тeтpaметиленфосфоновая кислота |  | C10H24N2O3P | 8 | общ. | 3 |
| 78 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлор-циклогексан (γ-изомер) | 58-89-9 | C6H6Cl6 | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 79 | Гидразин сульфат | 10034-93-2 | N2H6SО4 | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 80 | α-Гидро-ω-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) | 25322-68-3 | (C2H4О)nH2О | 0,25 | орг. пена | 3 |
| 81 | 4-Гидроксибензоат натрия | 54-21-7 | C7H5NaО3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 82 | 4-Гидроксибутаноат натрия | 502-85-2 | C4H7NaО3 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 83 | 1-Гидрокси-2,5-диметилбензол | 95-87-4 | C8H10O | 0,25 | орг. | 4 |
| 84 | 1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1 диметилпропил) фенокси]фенил]-4-(3-метоксифенилазо)нафталин-2-карбоксамид |  | C35H33N3О4 | 2 | орг. зап. | 4 |
| 85 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | 123-42-2 | С6Н12О2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 86 | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино)]пропокси] бензацетамид | 29122-68-7 | C14H22N2О3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 87 | 4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]ди-1,2-диол, гидрохлорид | 51-30-9 | С11Н17NО3 СlН | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 88 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин | 2364-75-2 | C8H11NO | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 89 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутандиоат(1:1) | 127464-43-1 | C8H11NO C4H6О2 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 90 | 2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси-3-пиридазинил)-амино]сульфонил] фенил]азо]бензойная кислота | 22933-72-8 | C18H15N5О6S | 0,07 | орг. окр. | 2 |
| 91 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия гидрат (2:11) | 6858-44-2 | C6H5Na3O7 11/2H2О | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 92 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | 77-92-9 | С6Н8О7 | 0,5 | общ. | 4 |
| 93 | 2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетра-азатрицикло[3,31,1]3,7 деканом (1:1) | 116316-70-2 | C7H6О6S C6Hl2N4 | 1 | общ. | 3 |
| 94 | 1-Гидрокси-4-хлорбензол | 106-48-9 | C6H5ClО | 0,01 | общ. | 3 |
| 95 | Гидроксохлородиалюминий сульфат гексадекагидрат (по алюминию) |  | AlClHО9S2 16H2О | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 96 | (1-Гидроксиэтил-иден)дифосфонат тринатрия | 2666-14-0 | C2H5Na3О7P2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 97 | Гидроксиэтилцеллюлоза |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 98 | Глутамат натрия моногидрат | 6106-04-3 | C5H8NNaО4 Н2О | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 99 | Дезоксон-3 |  |  | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 100 | Диалкилбензол-1,2-дикарбонат |  |  | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 101 | 1,5-Диазабицикло[3,1,0]гексан | 13090-31-8 | C4H8N2 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 102. | ДиалкилС8-10гексан-1,6-диоат |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 103 | Диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль |  |  | 0,25 | орг. пена | 3 |
| 104 | SР-4-1-Диамидо-дихлорплатина | 64658-56-6 | Cl2H4N2Pt | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 105 | Диаминодибутандиовая кислота протонированная комплекс с железом (Ш) дигидрат |  | C8H14FeN2О8 | 0,4 | общ. | 4 |
| 106 | 1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол |  | C12H20N2 | 0,0006 | орг. окр. | 4 |
| 107 | 5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид | 298-46-4 | C15H12N2О | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 108 | Дибромацетонитрил | 3252-43-5 | C2HBr2N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 109 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | CHBr2Cl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 110 | 1,2-Дибромэтан | 106-93-4 | С2Н4Вг2 | 0,00005 | с.-т. | 1 |
| 111 | Дибутилкарбитолформаль |  |  | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 112 | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат | 84-75-3 | C20H30О4 | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 113 | Дигексилгексан-1,6-диоат | 110-33-8 | С18Н34О4 | 0,25 | общ. | 4 |
| 114 | 3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидрокси-этил)метил] амино]пропил-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбонат | 437-74-1 | C6H5NО2·C13H21N5О4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 115 | 10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,f]-азепин-5-пропанамина гидрохлорид | 113-52-0 | C19H24N2 ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 116 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C7H8N4О2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 117 | 2,5-Дигидроксибен-золсульфонат кальция (2:1) | 20123-80-2 | С12Н12СаО10 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 118 | 4,6-Дигидроксипиримидин | 1193-24-4 | C4H4N2О2 | 7,5 | общ. | 4 |
| 119 | 3,4-Дигидроксистеарофенон |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 120 | 1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол | 63704-55-2 | С8Н7СlО3 | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 121 | 2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-индол-5-сульфонат динатрия | 860-22-0 | C16H10N2Na2O8S2 | 0,015 | орг. | 4 |
| 122 | 1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота | 93106-60-6 | C19H22FN3О3 | 0,0025 | общ. | 2 |
| 123 | 5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксоло-хинолин-7-карбоновая кислота | 14698-29-4 | C13H11NО5 | 0,1 | общ. | 3 |
| 124 | 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2Н-1-бензопирен-6-ола, ацетат | 7695-91-2 | С31Н52О3 | 2 | с.-т. | 2 |
| 125 | Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом |  | C22H48BrN·nCH4N2O | 0,02 | общ. | 3 |
| 126 | 3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироила-мино]бензоиламино]-1-фенил-4-(4-метокси-фенилазо)пиразол-5-он |  | C38H42N6О4 | 16 | с.-т. | 2 |
| 127 | 3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-ди-метилпропил)фенокси]-бутироила-мино]бензоиламино]-1-фенил-пиразол-5-он |  | C31H36N4О3 | 5 | с.-т. | 2 |
| 128 | Димер кетена жирных кислот (эмульсия) |  |  | 0,6 | орг. пена | 3 |
| 129 | Диметил-5-амино-бензол-1,3-дикарбонат | 99-27-4 | C10H11NO4 | 6 | с.-т. | 4 |
| 130 | 8-[3-(Диметиламино) пропокси]-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид | 65497-24-7 | С13Н21N5О3·СlН | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 131 | 1,1-Диметилгидразин | 57-14-7 | C2H8N2 | 0,00006(к | с.-т. | 1 |
| 132 | N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид | 147-24-0 | C17H21NО·ClH | 0,8 | орг. пена | 2 |
| 133 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновая кислота | 55701-05-8 | С8Н10Сl2О2 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 134 | 1,3-Диметил-9Н-ксантин | 38731-83-8 | С15Н14О | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 135 | N-[4-[4-(1,1-Диметил-пропил)фенокси]фенил]-1,2-дигидрокси-нафталинкарбоксамид |  |  | 4 | с.-т. | 2 |
| 136 | 1,1-Диметил-3-[(1,1, 2,2-тетрафтор)этокси]-фенилкарбамид | 27954-37-6 | C11H12F4N2О2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 137 | 1-[(3,4-Диметил) хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров) |  | C16H17Cl | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 138 | Диметилэтаноламиний хлорид полигидроксилпроиленамина |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 139 | 1-[(1,1-Диметил-этил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)метокси]фенокси]пропан-2-ол гидрохлорид | 158446-41-4 | C17H24N3О5 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 140 | 6,7-Диметокси-1-(3,4-циметоксибензил) изохинолин | 58-74-2 | C20H21NO4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 141 | 2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон |  | C16H16О3 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 142 | 1,1-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан | 72-43-5 | C16H15Cl3О2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 143 | 3,4-Диметокси-фенилэтиламин | 120-20-7 | C10H15NО2 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 144 | 2,2-Диоксид тиокарбамида | 4189-44-0 | CH4N2О2S | 0,5 | общ. | 3 |
| 145 | Диоктиламин | 1120-48-5 | C16H35N | 0,2 | общ. | 3 |
| 146 | Дипроксамин-157 |  |  | 0,05 | общ. | 3 |
| 147 | Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат | 131-17-9 | С14Н16О4 | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 148 | 4,4'-Дитиодиморфолин | 103-34-4 | C8H16N2О2S2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 149 | (Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметилэтанамин пропан-1,2,3-карбонат | 54965-24-1 | C26H29NO C6H8О7 | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 150 | 1,3-Дифенил-1-триазен | 136-35-6 | C12H11N3 | 0,5 | орг. | 3 |
| 151 | Дихлорацетонитрил | 3018-12-0 | C2HCl2N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 152 | Z-Дихлорбутеидиоата натрия амид |  | C4H2Cl2NNaО3 | 0,07 | общ. | 3 |
| 153 | Дихлорбутенол | 79684-92-7 | C4H6Cl2О | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 154 | Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9 |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 155 | 2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоновой кислоты гуанидиниевая соль |  | C7Н4Cl2O5·CH5N3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 156 | α,α-Дихлоркарбоновые кислоты |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 157 | 4,6-Дихлорпиримидин | 1193-21-1 | C4H2Cl2N2 | 1 | орг. | 2 |
| 158 | 1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-1Н,3Н,5Н-трион натрия | 2893-78-9 | C3Cl2N3NaО3 | 4* | с.-т. | 2 |
| 159 | N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди(1,1-диметил-пропил)фенокси] ацетиламинобензоилацетамид |  | C34H42Cl2N2О5 | 16 | с.-т. | 2 |
| 160 | 2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота | 94-75-7 | C8Н6Cl2О3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 161 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C2H4Cl2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 162 | Дихлорэтановая кислота | 79-43-6 | С2Н2Сl2О2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 163 | N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензол-сульфонат | 2624-44-4 | С6Н6O5S·С4H11N | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 164 | 2-Диэтиламино-N-(2,6-диметил-фенил)ацетамид | 137-58-6 | C14H22N2О | 2 | с.-т. | 3 |
| 165 | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | 84-66-2 | C12H14О4 | 3 | общ. | 4 |
| 166 | диЕвропий триоксид | 1308-96-9 | Eu2О3 | 0,3 | орг. мутн. | 4 |
| 167 | Железо пентакарбонил | 13463-40-6 | C5FeО5 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 168 | Жидкость тормозная |  |  | 2 | орг. пена | 4 |
| 169 | Жирные талловые кислоты |  |  | 0,01 | орг. пл. | 4 |
| 170 | Ивермектин (смесь изомеров) | 71827-03-7 | С48Н74О14 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 171 | Изогол (коагулянт) |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 172 | Ингибитор СНПХ-95 |  |  | 5 | орг. пена | 4 |
| 173 | Инкредол (по этиленгликолю) |  |  | 0,03 | общ. | 4 |
| 174 | 1-Иодооктадекан | 629-93-6 | C18H37I | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 175 | Кальция сульфат дигидрат | 10101-41-4 | CaSО4 2Н2О | 20 | орг. привк. | 3 |
| 176 | Канифольное мыло |  |  | 3 | с.-т. | 3 |
| 177 | Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль |  | [С6Н7О2(ОН)3.х(ОСН2СООСа0,5)х]n | 0,5 | общ. | 3 |
| 178 | Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль |  |  | 2 | общ. | 3 |
| 179 | Карболигносульфонат пековый |  |  | 0,1 | орг. | 4 |
| 180 | Катионный полиэлектролит К-131-35 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 181 | Кожевенная эмульгирующая паста |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 182 | Краситель органический активный бирюзовый К | 108778-72-9 | C50H63CuN14О36S11 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 183 | Краситель органический активный бордо 4СТ |  |  | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 184 | Краситель органический активный зеленый 5Ж |  |  | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 185 | Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ |  |  | 0,15 | орг. окр. | 4 |
| 186 | Краситель органический активный красно-коричневый 2К |  |  | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 187 | Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ |  | C25H16CuN3Na3О13S3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 188 | Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ | 12769-08-3 | C20H14CuNNa3O15S4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 189 | Краситель органический активный красный СШ |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 190 | Краситель органический активный черный К | 57406-50-5 | C38H18Cl2CrСоN16Na5O20S4 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 191 | Краситель органический активный ярко-голубой 53Ш |  |  | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 192 | Краситель органический активный ярко-голубой К | 121763-00-6 | C29H17ClN7Na2O11S3 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 193 | Краситель органический активный ярко-желтый 53 | 50662-99-2 | C25Hl5Cl3N9Na3О10S3 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 194 | Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ |  |  | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 195 | Краситель органический активный ярко-красный 6С |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 196 | Краситель органический бирюзовый К |  |  | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 197 | Краситель органический гелантрен зеленый-П |  |  | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 198 | Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный |  |  | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 199 | Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст |  |  | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 200 | Краситель органический капрозоль синий |  | С46Н48N4О6S2 | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 201 | Краситель органический кислотный голубой О |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 202 | Краситель органический кислотный зеленый |  |  | 0,06 | орг. окр. | 3 |
| 203 | Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 204 | Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 205 | Краситель органический кислотный ярко-голубой З |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 206 | Краситель органический кислотный ярко-голубой З для производства чернил |  |  | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 207 | Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж | 12217-29-7 | C34H32NNa2O10S2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 208 | Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ |  |  | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 209 | Краситель органический марвелан SF |  |  | 2 | орг. зап. | 4 |
| 210 | Краситель органический основной синий К |  |  | 0,3 | орг. окр. | 2 |
| 211 | Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат) |  |  | 0,05 | орг. окр. | 2 |
| 212 | Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака |  |  | 0,04 | орг. окр. | 2 |
| 213 | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный |  |  | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 214 | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К |  |  | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 215 | Краситель органический сернистый |  |  | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 216 | Краситель органический скотчгардFAC-108 |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 217 | Краситель органический цианал голубой 43 |  |  | 0,14 | орг. окр. | 3 |
| 218 | Краситель органический ярко-голубой 53Ш |  |  | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 219 | Крахмал | 9005-25-8 | (С6Н10О5)n | 0,3 | общ. | 4 |
| 220 | Лактоза (смесь изомеров) |  |  | 0,05 | общ. | 4 |
| 221 | Лактон трифенилметанового синего |  |  | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 222 | Лапроксид-303 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 223 | Лапрол-10002-2-80 |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 224 | Латекс ВИБ-2 |  |  | 17 | с.-т. | 2 |
| 225 | Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 226 | Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты |  |  | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 227 | Ленол 10 |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 228 | Ленол 32 |  |  | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 229 | Леомин КР |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 230 | Лецитин | 8002-43-5 |  | 22 | общ. | 4 |
| 231 | Л3Ж-2М |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 232 | Лигнин лечебный |  |  | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 233 | Магний гидросиликат | 14807-96-6 |  | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 234 | Масло касторовое сульфированное | 36634-48-7 |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 235 | Меркаптоацетальдегид | 4124-63-4 | C2H4OS | 0,15 | орг. зап. | 3 |
| 236 | 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | C3H6О2S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 237 | Метан | 74-82-8 | СН4 | 2 | с.-т. | 2 |
| 238 | Метаупон |  |  | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 239 | Метилбензолсульфонат |  | C7H8О3S | 7 | общ. | 2 |
| 240 | Метилгуанилизокарбамид цинкохлорид |  |  | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 241 | 2-Метил-1,3-диоксолан | 497-26-7 | С4Н8О2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 242 | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он | 108-32-7 | С4Н6О3 | 0,4 | общ. | 4 |
| 243 | 3,3'-Метиленбис(6-гидроксибензоат диаммония) |  | C15H20N2О6 | 1 | общ. | 4 |
| 244 | N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил)пропанамид | 42514-10-3 | C11H18N2О6S2 | 1 | общ. | 3 |
| 245 | 2-Метиленбутандионовая кислота | 97-65-4 | С5Н6О4 | 0,6 | общ. | 3 |
| 246 | 10-Метиленкарбонат-9-акридин натриевая соль | 144696-36-6 | С15Н10NО3Nа | 0,0004 | с.-т. | 1 |
| 247 | 4-Метилкарбамино-бензолсульфохлорид |  | C8H8ClNО3S | 1 | с.-т. | 2 |
| 248 | Метил(2-метил-пропил)карбинол |  | C5H11O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 249 | 6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид |  | C8H11NO СlН | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 250 | Метил-3-оксобутаноат | 105-45-3 | С5Н8О3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 251 | 4-Метилпентан-2-он | 108-10-1 | С6Н12О | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 252 | 4-Метилпент-3-ен-2-он | 141-79-7 | С6Н10О | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 253 | 1-Метилпиперазин | 109-01-3 | C5H12N2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 254 | 7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид | 98079-52-8 | Cl9H19F2N3О3 СlН | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 255 | 2-Метилпропанонитрил | 78-82-0 | C4H7N | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 256 | N-Метилпроп-1-енил-гексаметилентетра-минхлорид |  |  | 0,02 | общ. | 3 |
| 257 | Метилтриалкиламинийсульфат |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 258 | Метилтрис(гидроксиэтил) аминийметилсульфат |  | C7H18NО3 CH4O4S | 2 | общ. | 2 |
| 259 | 1-Метил-1-фенил-метанол | 617-94-7 | C9H12О | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 260 | Метилформиат | 107-31-3 | C2H4О2 | 0,04 | с.-т. | 1 |
| 261 | N-(2-Метил-3-хлор-проп-2-ен)гексаметилентетрамин хлорид |  | C10H20Cl2N4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 262 | 1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид | 3506-09-0 | C16H2lNО2 ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 263 | 2-(1-Метилэтокси)пропан | 108-20-3 | С6Н14О | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 264 | 4-Метоксибензальдегид | 123-11-5 | C8H8О2 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 265 | 2-Метоксиэтанол | 109-86-4 | C3H8О2 | 0,6 | с.-т. | 3 |
| 266 | Моно- и диацетаты этиленгликоля |  |  | 1 | с.-т. | 2 |
| 267 | Морозол |  |  | 0,003 | орг. привк. | 3 |
| 268 | Мяты перечной ароматизатор |  |  | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 269 | Натрий бромат | 7789-38-0 | BrNaО3 | 0,025(к | с.-т. | 1 |
| 270 | Натрий гидрокарбонат | 144-55-8 | CHNaО3 | 10 | общ. | 4 |
| 271 | Натрий дигидрофосфат | 7558-80-7 | H2NaО4P | 3,5 | общ. | 3 |
| 272 | Нефтяные сульфоксиды |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 273 | Нитрилотриметилфосфонат тринатрия дигидрат |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 274 | N-Нитрозо-N-метилкарбамид | 648-93-5 | C5H5N3О2 | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 275 | (5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат | 92-55-7 | C9H9NО7 | 2 | с.-т. | 2 |
| 276 | Оксиалкилированный этилендиамин |  |  | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 277 | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) | 111-44-4 | C4H8C12О | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 278 | 2,2'-(Оксибис[(этан-1,2-диилокси)бис(этанол)]-ди(2-метилпроп-2-еноат) | 109-16-0 | C14H22О6 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 279 | 1,1'-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)бисэтен] | 764-99-8 | C8H14О3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 280 | Оксиэтилидендифосфонат калия |  | C2H5K3О7P2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 281 | Оксиэтилидендифосфонат триаммония |  | C2H17N3О7P2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 282 | Оксиэтилцеллюлоза |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 283 | 22-Оксовинкалейкобластина сульфат | 2068-78-2 | C46H56N4О10 H2О4S | Отсутствие | с.-т. | 1 |
| 284 | α-(1-Оксооктадеценил-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) | 9004-99-3 | С18Н36О3(С2Н4О)n | 0,025 | орг. пена | 4 |
| 285 | 6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо[bk]-[1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадека-2,11-диен | 14187-32-7 | C20H24О4 | 2 | общ. | 4 |
| 286 | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 | С36Н70СаО4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 287 | Октадеканоат магния | 557-04-0 | C36H70MgО2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 288 | Октадеканоат натрия | 822-16-2 | C18H35NaО2 | 0,16 | общ. | 3 |
| 289 | Октадекановая кислота | 57-11-4 | C18H36О2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 290 | Олигоэтиленоксид-сульфонат натрия |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 291 | Олигоэфирмоноэпоксид |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 292 | Пен-1-ол |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 293 | Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат |  | C9F15О5S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 294 | Пиридин-3-карбоксамид | 98-92-0 | С6H6N2О | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 295 | Пиридин-4-карбоновая кислота | 55-22-1 | C6H5NО2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 296 | Пиридин-4-карбоксигидразид | 54-85-3 | C6H7N3О | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 297 | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат |  | C6H7FeN3О5S 2H2О | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 298 | Полиаминохлорэтилоксиран |  |  | 50 | орг. привк. | 4 |
| 299 | Поли(N,N-диметил-3-метилен-5-сульфонил-пиперидинийхлорид) |  | [C8H16NО2SCl]n | 10 | орг. пена | 4 |
| 300 | Полимер карбамида с формальдегидом | 9011-05-6 | [[CH4N2О]m[CH2О]n]x | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 301 | Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия |  | [[C4H5NaО2S]m[C4H5NO]n]x | 3 | общ. | 4 |
| 302 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой кислоты |  |  | 4 | с.-т. | 4 |
| 303 | Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида | 26353-67-3 | [(C10H8O3S]m [CH2О)]n]x | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 304 | Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия | 54193-36-1 | [C4H5NaО2]n | 3 | общ. | 4 |
| 305 | Полипропан-1,2,3-триол | 25618-55-7 | (С3Н8О3)n | 0,06 | орг. пена | 4 |
| 306 | Поли(N-пропил-3-ил-тетраметилендиамин)-N,N'-метилфосфонат натрия |  | [C7H14N2Na2О6P2]n | 2,5 | общ. | 3 |
| 307 | Полихлоркамфен | 8001-35-2 | (C10H10Cl8)x | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 308 | Полиэтандиилол | 9002-89-5 | (C2H4О)x | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 309 | Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридин) |  | [C9H11N]n | 1 | общ. | 3 |
| 310 | Поли-1-этенилпирролидин-2-он | 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 1 | общ. | 4 |
| 311 | Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия |  | [C3H7NNaО3P]n | 2 | общ. | 4 |
| 312 | Полиэфир(продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 313 | Праестол 2530 TR |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 314 | Препарат СК |  |  | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 315 | N-Проп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид |  |  | 0,02 | общ. | 3 |
| 316 | N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-триметилфенил-аламинокарбонилметил)морфолиний бромид |  | C18H27N2О2Br | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 317 | 3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]-карбамид | 94-20-2 | C10H13ClN2O3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 318 | Растворитель АКР |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 319 | Растворитель ВЭФ |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 320 | Резотропин |  |  | 1 | орг. привк. | 4 |
| 321 | РСБ-500 композиция |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 322 | Самарий трихлорид | 10361-82-7 | SmCl3 | 0,024 | с.-т. | 2 |
| 323 | Синтегол ФАУ-7 |  |  | 0,04 | орг. пена | 4 |
| 324 | Словатон ЦР |  |  | 0,25 | орг. пена | 4 |
| 325 | Смесь Алкилсульфонат |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 326 | Смесь гидросульфобетаина - 20-25% и четвертичных аммониевых соединений - 23-30% |  |  | 0,2 | общ. | 3 |
| 327 | Смесь ДХТИ-цинк 136 (полиглицерин - 34%, полиэтиленгликоль - 115-53%, сульфирол - 13%) |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 328 | Смесь Инпар-1 (сульфоксиды ТУ 3640234-83 - 10%, неионогенное ПАВ ОП-10 - 10% (ГОСТ 8433-81), нефрас 120/200 ТУ 38101809-80 - 80%) |  |  | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 329 | Смесь ИСБ-М-1 (смесь нитрилотриметил-фосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды) |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 330 | Смесь КССБ-ПЭ (конденсат сульфитно-дрожжевой бражки - 45%, кубовые отходы регенерации этиленгликоля - 10%, формалин - 5%, серная кислота - 3%, гидрат окиси натрия - 3%) |  |  | 5 | общ. | 4 |
| 331 | Смесь Ликофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэти-ленгликольметакрилат ТГМ-3, N-нитрозодифениламин) |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 332 | Смесь Лимеда СЦ-1 (Лапрол 2402 - 40%, дипроксамин 157 - 0,4%, бензоат натрия - 12,1%) |  |  | 0,1 | орг. | 4 |
| 333 | Смесь МФ-80 (рабочая жидкость, жидкость действующих устройств) (лапрол 2502-2-СМ - 80%, примеси - 2,4%, вода - 17%) |  |  | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 334 | Смесь Оксидол Б (диалкилполиэтиленгликолиевый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминфенол 1:10) |  |  | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 335 | Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины - 23-25 %) |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 336 | Смесь Реалон (смесь аммонийно-натриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N,N-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1) |  |  | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 337 | Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ГГМ-3, диаллилфталат и метакриламид) |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 338 | Смесь смола этиленбензстирольная (тетра-, пента-, гексаэтиленбензолы, стирол, стильбены) |  |  | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 339 | Смесь СНПХ-1004 (соль О-метилфосфат-N-алкиламмония - 60% и растворители - керосин и изопропиловый спирт 1:1 - 40%) |  |  | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 340 | Смесь СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции С12-18 - 5%, неанол АФ9-12 - 25%, олеин - 20% в изопропиловом спирте - 50%) |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 341 | Смесь СНПХ-7212 "М" (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом С9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата) |  |  | 0,09 | орг. | 3 |
| 342 | СНПХ-7215 "М" (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом С9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата) |  |  | 0,08 | орг. | 3 |
| 343 | СНПХ-7212 (оксиалкилированные блок-сополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом) |  |  | 0,1 | орг. | 3 |
| 344 | СНПХ-7215(оксиалкилированные алкилфенолы алкамон МК, в ароматическом растворителе нефрас АР 120/200) |  |  | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 345 | СНПХ-7214 (Превоцел GE 10/16, азотосодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель нефрас АР 120/200) |  |  | 0,05 | орг. | 3 |
| 346 | Смесь Сульфонол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260) |  |  | 2 | орг. пена | 4 |
| 347 | Смесь Тканол (техническое моющее средство) (синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид, натриевые мыла синтетических жирных кислот С10-16, олеиновая кислота) |  |  | 0,01 | орг. пена | 4 |
| 348 | Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифинилов и сульфированного трихлорбензола |  |  | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 349 | ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли оксихлорированных жирных кислот С16-20 и натриевые соли жирных кислот С16-20) |  |  | 0,15 | орг. зап. | 4 |
| 350 | Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогексанона технического - 49%, диацетонового спирта - 36% и диметилфталата - 15%) |  |  | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 351 | Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (поликомплексон аминометилфосфонового типа - 32%, хлорид натрия - 9%, формальдегид - 0,1%, метанол - 1%, вода - 57,9%) |  |  | 2 | орг. привк. | 4 |
| 352 | Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота - 30% водный раствор, примеси - 3,5%) |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 353 | Смесь SEK-100 |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 354 | Смесь FLC-4 |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 355 | Софтанол-70 |  |  | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 356 | 4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин | 1220-83-3 | C11H12N4О3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 357 | 7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид | 58-93-5 | C7H8ClN3О4S2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 358 | Сульфированные жирные технические кислоты |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 359 | Сульфоксиды нефтяные |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 360 | ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид - 50%, диспергатор - 7%, изопропанол - 43%) |  |  | 0,09 | с.-т. | 2 |
| 361 | Талка-паста |  |  | 0,6 | орг. пена | 4 |
| 362 | Таллактам С |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 363 | Таллактам-6 |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 364 | 1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан | 41378-98-7 | C12H20N4O4 | 3,5 | орг. привк. | 4 |
| 365 | Тетрадекан-1-ол гидросульфат натрия | 1191-50-0 | C14H29NaО4S | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 366 | N,N,N',N'-Teтpaметилэтан-1,2-диамин | 110-18-9 | С6H16N2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 367 | Тетрахлорэтен | 127-18-4 | С2Сl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 368 | 2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино) сульфонил]фенил]амино]карбонил] бензойная кислота | 85-73-4 | C10H9NO6S2 | 12 | с.-т. | 3 |
| 369 | Тиогидроксибензол | 108-98-5 | C6H6S | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 370 | Толуин-7 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 371 | Толуин-8 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 372 | Толуин-9 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 373 | Толуин-10 |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 374 | Толуин-ПА |  |  | 0,05 | орг. зал. | 4 |
| 375 | Толуин-ПБ |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 376 | "Тощий" адсорбент |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 377 | 1,3,5-Триазин-2,4,6-триамин,N,N,N1-трикис (метиленоксиэтанол (смесь с 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин,N,N,N1,N1-тетракис (метиленоксиэтанол) |  |  | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 378 | 1,3,7-Триметилксантин | 58-08-2 | C8H10N4O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 379 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он | 78-59-1 | C9H14O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 380 | Триоктиламин | 1116-76-3 | C24H51N | 0,3 | общ. | 4 |
| 381 | Триоктиларсин оксид |  | C24H51AsO | 0,05 | общ. | 2 |
| 382 | Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')железа | 14024-18-1 | C15H21FeО6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 383 | Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')кобальта | 21679-46-9 | C15H21CoО6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 384 | Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')хрома | 21679-31-2 | С15Н21СrО6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 385 | Трихлорацетонитрил | 545-06-2 | C2Cl3N | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 386 | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол | 6001-64-5 | C4H7Cl3 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 387 | N-Трихлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин |  | C9H14N4Cl3 | 0,02 | общ. | 3 |
| 388 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) пропионовая кислота | 93-72-1 | С9Н7Сl3О3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 389 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | С2Н3Сl3 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 390 | 1,1,2-Трихлорэтан | 79-00-5 | С2Н3Сl3 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 391 | Трихлорэтановая кислота | 76-03-9 | С2НСl3О2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 392 | Трихлорэтен | 79-01-6 | С2НСl3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 393 | Трицикло[3.3.1.1]3,7декан | 281-23-2 | С10Н16 | 0,125 | общ. | 3 |
| 394 | Триэтаноламиновая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты |  |  | 0,05 | орг. пена | 3 |
| 395 | 1,1,1-Триэтоксиэтан | 78-39-7 | С8Н18О3 | 0,2 | орг. зап. | 2 |
| 396 | Увитекс-ЕБФ |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 397 | 1,10-Фенантролин | 5144-89-8 | C12H8N2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 398 | 3-Феноксибензилхлорид | 53874-66-1 | C13H11ClО | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 399 | 3-Феноксибензил-3-этиламиний хлорид |  |  | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 400 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | C13H12О2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 401 | Флотореагент Лилафлот OS-730 М |  |  | 0,4 | общ. | 4 |
| 402 | Флотореагент МИГ-4Э |  |  | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 403 | Флотореагент МКОП |  |  | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 404 | Флотореагент ОИБ ИБС |  |  | 1 | орг. пена | 4 |
| 405 | Флотореагент ОППГ-3 |  |  | 2 | орг. зап. | 4 |
| 406 | Флотореагент ЭФК-1 |  |  | 0,8 | орг. зап. | 3 |
| 407 | Флюс канифольный активированный |  |  | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 408 | Фосфористая кислота |  | Н3О3Р | 1 | общ. | 3 |
| 409 | Фурил-2-метанол | 98-00-0 | C5H6O2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 410 | Хлорацетофенон |  | С8Н7СlO | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 411 | 2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота | 85-56-3 | C14H9СlO3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 412 | 2-Хлорбензолсульфамид |  | C6H6ClNО2S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 413 | 2-Хлорбензолсульфохлорид | 2905-23-9 | C6Н4Cl2О2S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 414 | Хлорбутенол | 81119-78-0 | С4Н7СlO | 0,5 | общ. | 4 |
| 415 | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он | 36402-31-0 | С6Н11СlO | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 416 | Хлорметил-2-аминоацетат |  | C3H6ClNО2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 417 | 1-Хлороктадекан | 3386-33-2 | С18Н37Сl | 0,01 | орг. зап | 4 |
| 418 | 6-Хлорпиримидин-4-амин | 5305-59-9 | C4H4ClN3 | 3 | орг. окр. | 3 |
| 419 | 1-Хлорпропан-2-он | 78-95-5 | C3H5ClO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 420 | N-Хлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид |  | С9Н15СlН4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 421 | Хостопаль СФ |  |  | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 422 | Хохсталюкс ЕРУ |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 423 | Хромлигносульфонат окисленно-замещенный |  |  | 0,5 | общ. | 4 |
| 424 | Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 425 | Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир | 9004-65-3 | {С6Н7О2(ОН)3-х-у-(ОСН3)x(ОС3Н6ОН)y}n | 0,1 | общ. | 3 |
| 426 | Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир | 9004-64-2 | {С6Н7О2(ОН)3-х-[ОСН2СН(ОН)СН3]x}n | 0,04 | общ. | 3 |
| 427 | 2-Циано-N-((этиламино)карбонил)-2-(метоксиимино)ацетамид | 57966-95-7 | C7H10N4O3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 428 | α-Циан(4-фтор-3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат | 68359-37-5 | C22H18Cl2FNО3 | 0,001 | орг. | 3 |
| 429 | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид | 95-33-0 | C13H16N2S2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 430 | Цирразол ALN-P |  |  | 1,5 | орг. пена | 4 |
| 431 | Эйкозагидродибензо [b.k][1,4,7,10,13,16] гексаоксациклооктадецен | 16069-36-6 | С20Н36О6 | 1 | с.-т. | 2 |
| 432 | Экстралин |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 433 | Эмульсол нефтехимический |  |  | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 434 | Этан-1,2-диол диацетат | 111-55-7 | С6Н10О4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 435 | 2-(Этенилокси)этанол | 764-48-7 | С4Н8О2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 436 | 2-[2-(Этенил-окси)этокси]этанол | 929-37-3 | С6Н12О3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 437 | Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат гидрохлорид | 131707-23-8 | C22H25BrNО3S ClH | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 438 | Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат | 15574-49-9 | Cl3H15NО3 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 439 | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат | 59609-49-3 | C10H14Cl2О2 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 440 | Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат | 870-85-9 |  | 0,01 | общ. | 4 |
| 441 | Этилпиридин-4-карбонат | 1570-45-2 | C8H9NО2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 442 | Этоксилин |  |  | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 443 | Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции С10-16 |  |  | 1 | общ. | 4 |

Примечание.

1. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

2. В графе 4 приведены формулы веществ.

3. Величины гигиенических нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л) (графа 5).

4. Если вместо величины ОДУ указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим. Значком "К" отмечены вещества, являющиеся канцерогенами.

5. Указан лимитирующий показатель вредности (графа 6), по которому установлены гигиенические нормативы:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию).

6. Вещества разделены на четыре класса опасности (графа 7):

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высокоопасные;

3 класс - опасные;

4 класс - умеренно опасные.

7. Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ, их порядковые номера в таблице приведены в приложении (справочном) к настоящим гигиеническим нормативам.

Приложение (справочное)
 к Гигиеническим нормативам "Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

УКАЗАТЕЛЬ
 основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ, их порядковые номера в таблице

| Название вещества | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Адамантан | 393 |
| Азидотимидин | 2 |
| Алкамон МК | 50 |
| Алкилдиметилаллиламмоний хлорид | 5 |
| Алкилдиметилбензиламмоний хлорид | 4 |
| Алледрил | 132 |
| Аллерган | 132 |
| N-Аллилгексаметилентетрамин хлорид | 315 |
| Альбуцид-натрий | 16 |
| Амбен | 18 |
| 5-Амино-1,3-бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир | 129 |
| 2-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиразин | 21 |
| 6-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиридазин | 22 |
| п-Аминобензолсульфацетамид-натрий | 16 |
| 5-Аминоизофталевой кислоты диметиловый эфир | 129 |
| 4-Аминокутен | 20 |
| Аминоиминометансульфиновая кислота | 144 |
| 2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин | 11 |
| гамма-Амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид | 27 |
| 2-Амино-3-хлорантрахинон | 28 |
| 4-Амино-6-хлорпиримидин | 418 |
| 2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты | 29 |
| 2-Аминоэтилсерная кислота | 29 |
| п-Аминометилбензойная кислота | 18 |
| 3-Аминофенол | 14 |
| м-Аминофенол | 14 |
| Анаприлин | 262 |
| Ангинин | 59 |
| Анисовый альдегид | 264 |
| Антидеприн | 115 |
| Араноза | 30 |
| Арбидол | 437 |
| Аспирин | 38 |
| AT черный | 215 |
| Атенолол | 86 |
| N-Ацетил-альфа-глутаминовая кислота | 34 |
| Ацетилсалициловая кислота | 38 |
| Ацетоксииндол | 39 |
| 6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-хроман | 124 |
| Ацетопропилацетат | 37 |
| Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир | 250 |
| N-Ацилпроизводное 6-аминогексановой кислоты | 33 |
| Беназол П | 51 |
| Бензиламин-4-карбоновая кислота | 18 |
| п-Бензоиламиносалицилат кальция | 47 |
| Бензойной кислоты натриевая соль | 45 |
| 1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир | 112 |
| Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир | 239 |
| Бензофенон-2-карбоновая кислота | 48 |
| Бепаск | 47 |
| Берлинская лазурь | 76 |
| 1,4-Бис(4-бутил-2-сульфоанилина)-5,8-дигидроксиантрахинона динатриевая соль | 207 |
| Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]метан | 111 |
| 1,2-Бис(диметиламино)этан | 366 |
| Бис(бета,бета-хлорэтиловый) эфир винилфосфоновой кислоты | 66 |
| Блеомицетин | 13 |
| Бромадамантан | 71 |
| Бромкамфора | 70 |
| Бромтолуидин | 12 |
| Бутамид | 72 |
| 2-Бутеновой кислоты 3-(метиламино)этиловый эфир | 440 |
| 1-Бутилбигуанидина гидрохлорид | 73 |
| N-н-Бутил-N-(п-метилбензолсульфонил)мочевина | 72 |
| ВАФ-2 | 138 |
| Велторос | 125 |
| 2-Винилоксиэтанол | 435 |
| 2-[2-(Винилокси)этокси]этанол | 436 |
| Винифос | 66 |
| Винкристин сульфат | 283 |
| Витамин E ацетат | 124 |
| Водоамин 115 | 298 |
| Вотамол | 303 |
| Вудазидин | 2 |
| Вулкацит C | 429 |
| Гексаметиленимин | 74 |
| Гексаметилентетрамин сульфосалициловокислый | 93 |
| Гександиовой кислоты дигексиловый эфир | 113 |
| 2,5,8,15,18,21-Гексаоксатрицикло[20,4,0,0,9,14]-гексакозан | 431 |
| Гептил | 131 |
| Гидроксианилин | 14 |
| 2-Гидроксибензойной кислоты натриевая соль | 81 |
| 5-Гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол3-карбоновой кислоты этиловый эфир | 438 |
| 4-(2-Гидрокси-3-изопропиламинопропокси)фенилацетатамид | 86 |
| гамма-Гидроксимасляной кислоты натриевая соль | 82 |
| 2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензтриазол | 51 |
| 2-Гидроксиметилфуран | 409 |
| 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин сукцинат | 89 |
| Гидрохлортиазид | 357 |
| Гипс | 175 |
| Глибутид | 73 |
| Гликазин | 377 |
| Гликольдиацетат | 434 |
| Глутаминовой кислоты натриевая соль моногидрат | 98 |
| Гомоамин | 143 |
| Гомовератриламин | 143 |
| Грамурин | 123 |
| ДАФ 810 | 100 |
| Двууглекислая сода | 270 |
| Децилат | 365 |
| Диазоаминобензол | 150 |
| Диалкиладипинат-810 | 102 |
| Диалкилфталат | 100 |
| Диаллилфталат | 147 |
| Диафен | 155 |
| Диацетат этиленгликоля | 434 |
| Диацетоновый спирт | 85 |
| 2,3,11,12-Дибензо-1,4,7,10,13,16-гексаоксациклооктадека-2,11-диен | 285 |
| Дибензо-18-краун-6 | 285 |
| Дивиниловый эфир диэтиленгликоля | 279 |
| Дигексиладипинат | 113 |
| Дигексилфталат | 112 |
| 2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты N,N-диэтиламин, аддукт | 163 |
| Дигидроортофосфат натрия | 271 |
| Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с мочевиной (1:n) | 125 |
| Димедрол | 132 |
| Димекарбин | 438 |
| Диметакрилат триэтиленгликоля | 278 |
| Диметил-5-аминоизофталат | 129 |
| N-(3-Диметиламинопропил)иминодибензила гидрохлорид | 115 |
| альфа,альфа-Диметилбензолметанол | 259 |
| 2,3-Диметил-N,N'-бис(триметил)-4-ксилилен-диаминийхлорид | 64 |
| 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновой кислоты этиловый эфир | 439 |
| 1,3-Диметилксантин | 133 |
| 3,7-Диметилксантин | 116 |
| 2,5-Диметилфенол | 83 |
| 2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон | 141 |
| 2-(3,4-Диметоксифенил)этиламин | 143 |
| Диморфолинсульфид | 148 |
| Диоксацин | 123 |
| N,N-Дитиодиморфолин | 148 |
| Дифенгидрамин | 132 |
| Дифенилметанон-2-карбоновая кислота | 48 |
| 5-Дихлоранилид-3-(2,4-дитрет.амилфенокси)ацетил-аминобензоилуксусной кислоты | 159 |
| бета,бета-Дихлордиэтиловый эфир | 277 |
| Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбалкоксиметил)аммоний | 54 |
| Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбдецоксиметил)аммоний | 60 |
| Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль | 158 |
| 3,5-Дихлорсульфаниламид | 17 |
| Дихлоруксусная кислота | 162 |
| Дихлорфеноксиуксусная кислота | 160 |
| 2,3,11,12-Дициклогексан-1,4,7,10,13,16-гексациклооктадекан | 431 |
| Дициклогексил-18-краун-6 | 431 |
| альфа-Диэтиламино-2,6-диметилацетанилида гидрохлорид | 164 |
| Диэтилентриаминпентауксусная кислота | 55 |
| Диэтилентриаминпентауксусной кислоты железный комплекс | 56 |
| Диэтилентриаминпентауксусной кислоты медный комплекс | 57 |
| Диэтилентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс | 58 |
| Диэтилфталат | 165 |
| Доксиум | 117 |
| Доксорубицин | 225 |
| ДТПА | 55 |
| ДХТИ-цинк 136 | 327 |
| ДШ-29 | 244 |
| Железа ацетилацетонат | 382 |
| Железа ферроцианид | 76 |
| ЗГ-2 | 135 |
| (ЗГ-4М)4 | 84 |
| ЗП-10М | 126 |
| ЗП-7 | 127 |
| Изадрин-1 | 87 |
| Изобутиронитрил | 255 |
| Изомасляной кислоты нитрил | 255 |
| Изониазид | 296 |
| Изоникотиновая кислота | 295 |
| Изоникотиновой кислоты гидразид | 296 |
| Изоникотиновой кислоты этиловый эфир | 441 |
| Изоникотиноилгидразиматожелезо(II)сульфат дигидрат | 297 |
| Изопрел | 87 |
| 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид | 262 |
| N-Изопропиланилин | 20 |
| Изопропилнорадреналина гидрохлорид | 87 |
| Изопропиловый эфир | 263 |
| 2-Изопропоксипропан | 263 |
| Изопротеренол | 87 |
| Изофорон | 379 |
| ИК Б6-2 | 345 |
| Имизин | 115 |
| Имипрамин | 115 |
| Иммедиаль черный | 215 |
| Индигокармин | 121 |
| Инпар-1 | 328 |
| ИСБ-М-I | 329 |
| Итаконовая кислота | 245 |
| Кальция 2,5-диоксибензолсульфонат | 117 |
| Кальция добезилат | 117 |
| Кальция карбоксиметилцеллюлоза | 177 |
| Кальция стеарат | 286 |
| Камедон | 246 |
| Карбамазепин | 107 |
| 5-Карбамоил-5H-дибенз[b,f]-азепин | 107 |
| Карбидная смола | 300 |
| 2-[п-(орто-Карбоксибензамидо)бензолсульфамидо]-тиазол | 368 |
| Касофт | 95 |
| Катамин АБ фракции C12-14 | 4 |
| Катамин ХА | 5 |
| Кватернид | 316 |
| Кватернидин | 316 |
| Кетон Михлера | 61 |
| Кобальта ацетилацетонат | 383 |
| Компламин | 114 |
| Комплекс железа (III) с диаминодиянтарной кислотой протонированной дигидрат | 105 |
| Кофеин | 378 |
| Ксавин | 114 |
| Ксантинола никотинат | 114 |
| 2,5-Ксиленол | 83 |
| КССБ - сухой реагент | 42 |
| КССБ-ПЭ | 330 |
| Кумиден | 20 |
| Лакрис-95 | 302 |
| Лапроксид 512-2-100 | 291 |
| Лапрол СН-502-2-100 | 290 |
| Латекс ВДБАИК-73-Е-ПАЛ | 225 |
| Латекс ВДВХБАИК-63-Е-ПАЛ | 226 |
| ЛВ-8490 | 299 |
| Лигнокаин | 164 |
| Лидокаин | 164 |
| Ликофот-Т22 | 331 |
| Лимеда | 332 |
| Лимонная кислота | 92 |
| Лимонной кислоты натриевая соль | 91 |
| Линдан | 78 |
| Липомол | 61 |
| Ломефлоксацина гидрохлорид | 254 |
| ЛПЭ-1012 | 152 |
| Магния стеарат | 287 |
| Максаквин | 254 |
| Медь (II)-свинец (II) соль фталевокислая основная | 49 |
| Мезитила оксид | 252 |
| Мексидол | 89 |
| Мексидола основание | 88 |
| Мелипрамин | 115 |
| бета-Меркаптопропионовая кислота | 236 |
| N-Метилаллилгексаметилентетраминхлорид | 256 |
| N-Метил-бета-аминокротоновый эфир | 440 |
| Метилацетоацетат | 250 |
| Метилгуанилизомочевинацинкохлорид | 240 |
| N,N-Метиленбис(3-винилсульфанилпропионамид) | 244 |
| 6,7-Метилендигидрокси-1-этил-4-оксо-1-(4-дигидрохинолин)-3- карбоновая кислота | 123 |
| Метилендисалициловой кислоты 5,5-диаммонийная соль | 243 |
| Метиленянтарная кислота | 245 |
| Метилизобутилкарбинол | 248 |
| Метилизобутилкетон | 251 |
| Метилметаноат | 260 |
| 1-Метил-1-нитрозомочевина | 274 |
| N-Метилпиперазин | 253 |
| 3-Метил-5-[2-(3-трет.бутиламино-2-оксипропокси)-феноксиметил]-1,2,4-оксидиазола гидрохлорид | 139 |
| Метилфенилкарбинол | 259 |
| Метилхлороформ | 389 |
| Метилцеллозольв | 265 |
| 4-(1-Метилэтил)анилин | 20 |
| 4,4'-[(1-Метилэтилиден)бис(тио)]бис[2,6-бис(1,1-диметилэтил)фенол] | 61 |
| п-Метоксибензальдегид | 264 |
| 5-{п-[N-(6-Метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]-фенилазо}салициловая кислота | 90 |
| 4-(3-Метоксифенилазо)-4-(4-трет.-амилфенокси)-анилид 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты | 84 |
| Метоксихлор | 142 |
| Метолаза | 425 |
| Метоцел | 425 |
| Модификатор РУ | 320 |
| Моновиниловый эфир диэтиленгликоля | 434 |
| Моновиниловый эфир этиленгликоля | 435 |
| Монометиловый эфир этиленгликоля | 265 |
| Монооктиламин | 24 |
| Монохлорфенилксилилэтан | 137 |
| Муравьиной кислоты метиловый эфир | 260 |
| МФ-80 | 333 |
| Натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты | 178 |
| Натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов с молекулярным весом от 190 до 260 | 346 |
| Натрий бикарбонат | 270 |
| Натрий двууглекислый | 270 |
| 1-Натрий-3,5-дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-трион | 158 |
| Натрий оксибутират | 82 |
| Натрий салициловокислый | 81 |
| Натрий стеариновокислый | 288 |
| Натрий тетрадецилсульфат | 365 |
| Натрия кофеинбензоат | 46 |
| Натрия цитрат | 91 |
| Натрия-гамма-оксибутират | 82 |
| Натросол-250 HHR-P | 282 |
| Неовир | 246 |
| Нефрас АР 120/200 | 344, 345 |
| Ниацинамид | 294 |
| Никотинамид | 294 |
| Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль дигидрат | 273 |
| 5-Нитрофурфуролдиацетат | 275 |
| Новодрин | 87 |
| Нокцелер С | 429 |
| Оксандол КД-6 | 3 |
| 1,1'-Оксиди[этилендиокси]диэтен | 279 |
| Оксидол Б | 334 |
| Оксифос 150 | 394 |
| Оксифос 23А | 103 |
| Оксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль | 280 |
| Оксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль | 281 |
| Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль | 96 |
| Оксолиниевая кислота | 123 |
| Октадекановой кислоты кальциевая соль | 286 |
| Октадецилйодид | 174 |
| Октадецилхлорид | 417 |
| 1-Октанамин | 24 |
| Октиламин | 24 |
| N-Октил-1-октанамин | 145 |
| Ормидол | 86 |
| Ортофосфорной кислоты мононатриевая соль | 271 |
| Папаверин | 140 |
| Пармидин | 59 |
| ПАФ-13 | 311 |
| ПАФ-41 | 306 |
| Пергидроазепин | 74 |
| Перметриновая кислота | 133 |
| Перметриновой кислоты этиловый эфир | 439 |
| Пиразидол | 75 |
| (5-{[п-(2-Пиридилсульфамоил)фенил]азо}салициловая кислота | 90 |
| Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид | 296 |
| Пирлиндол | 75 |
| Питьевая сода | 270 |
| ПН-37 | 337 |
| Поли(5-винил-1,2-диметилпиридин) | 309 |
| Полиакриловые кислоты, водный раствор | 352 |
| Полиаминоэпихлоргидриновая смола | 298 |
| Поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский | 310 |
| Полиглицерин | 305 |
| Полиметакриловой кислоты натриевая соль | 304 |
| Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов фракций C8-10 | 3 |
| Полиэтиленгликоль | 80 |
| Полиэтиленгликоль моностеарат | 284 |
| Полиэтиленоксид, ПЭГ-115 | 80 |
| Превоцел СЕ 10/16 | 345 |
| Пренорм | 86 |
| Пробукол | 61 |
| Продектин | 59 |
| Продукт конденсации нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида | 303 |
| Продукт С-789 | 10 |
| Проксифеин | 130 |
| Проксодолол | 139 |
| 2-Пропен-1,2-дикарбоновая кислота | 245 |
| Пропиленгликолькарбонат | 242 |
| N-Пропил-N'-(п-хлорбензолсульфонил)мочевина | 317 |
| Родиффакс 16 | 429 |
| Рубомицин | 26 |
| Сайпан | 353 |
| Салазопиридазин | 90 |
| Салициловой кислоты ацетат | 38 |
| Самарий (III) хлорид | 322 |
| Сегидрин | 79 |
| Сильвекс | 388 |
| СНПХ 1003 (марка Б) | 8 |
| СНПХ-7410 | 276 |
| Соль Д-4 | 64 |
| Сополимер метакрилата натрия с метакриламидом | 301 |
| Сополимер эфира метакриловой кислоты с эфиром акриловой кислоты | 302 |
| Спирт поливиниловый | 308 |
| Стеарилйоид | 174 |
| Стеариновая кислота | 289 |
| Стеариновой кислоты магниевая соль | 287 |
| Стеариновой кислоты натриевая соль | 288 |
| Сульфадиметоксин | 15 |
| Сульфазан Р | 148 |
| Сульфален | 21 |
| Сульфамонометоксин | 356 |
| Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид | 15 |
| Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид | 21 |
| Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид | 22 |
| Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид | 256 |
| Сульфапиридазин | 22 |
| Сульфацил растворимый | 16 |
| Сульфацил-натрий | 16 |
| Сульфенамид Ц/фурбак | 429 |
| Сульфонат СО | 220 |
| Сульфонол | 346 |
| Тамоксифен цитрат | 149 |
| ТГМ-3 | 278 |
| Триэтиленгликольдиметакрилат | 278 |
| Теналол | 86 |
| Тенормин | 86 |
| Теобромин | 116 |
| Теоникол | 114 |
| Теофиллин | 133 |
| 1,3,5,7-Тетраацетилоктагидро-1,3,5,7-тетразоцин | 364 |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтилен | 367 |
| Тетрафлурон | 136 |
| Тиаминхлорид фармакопейный | 19 |
| Тинувин П | 51 |
| Тиогидроакриловая кислота | 236 |
| Тиоиндол | 68 |
| Тиомочевины двуокись | 144 |
| Тиоуксусный альдегид | 235 |
| Тиофенол | 369 |
| Тканол | 347 |
| альфа-Токоферол ацетат | 124 |
| Токсафен | 307 |
| п-Толуидиновая соль 3,3-дисульфокислоты 1,4-димезидиноантрахинона | 200 |
| Томилон | 136 |
| 4-(4-Третамилфенокси) анилид 1,2-гидроксинафтойной кислоты | 135 |
| Триамон | 258 |
| 2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин | 31 |
| 1,3,7-Триметилксантин, аддукт с бензоатом натрия | 46 |
| 1,1,3-Триметилциклогекс-3-ен-5-он | 379 |
| Трис(н-октил)амин | 380 |
| Трихлоруксусная кислота | 391 |
| N-Трихлораллилгексаметилентетрамин | 387 |
| 1,1,1-Трихлор-2,2-бис(4-метоксифенил)этан | 142 |
| Трихлорэтилен | 392 |
| Трициклодекан | 393 |
| Триэтилортоацетат | 395 |
| Тромбовар | 365 |
| Тубазид | 296 |
| Угольной кислоты кислая натриевая соль | 270 |
| Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир | 37 |
| Уророст | 93 |
| Уросал | 81 |
| Феназид | 297 |
| о-Фенантролин | 397 |
| Фенбутол | 61 |
| Фенибут | 27 |
| 2-Фенилпропан-2-ол | 259 |
| Фенилхлорметилкетон | 410 |
| 1-Фенил-2-хлорэтан-1-он | 410 |
| 3-Феноксибензиловый спирт | 400 |
| 3-Фенокси-1-(хлорметил)бензол | 398 |
| Ферроцин | 76 |
| Флокатон-200 | 309 |
| Флотореагент OS-100 | 40 |
| Флотореагент AAK | 33 |
| Флотореагент AACK | 41 |
| Фосфатидилхолин | 230 |
| Фосфенокс H9-10 | 63 |
| Фталазол | 368 |
| Фталевой кислоты диалкиловый эфир (C8-10) | 100 |
| Фталевой кислоты диаллиловый эфир | 147 |
| Фталевой кислоты диэтиловый эфир | 165 |
| Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)-сульфонил]анилид | 368 |
| 2-Фуранметанол | 409 |
| Фур-2-илметанол | 409 |
| Фуриловый спирт | 409 |
| N-Хлораллилгексаметилентетрамин хлорид | 420 |
| Хлорангидрид бета-ацетилмеркаптопропионовой кислоты | 35 |
| Хлорацетилбензол | 410 |
| Хлорацетон | 419 |
| Хлорацетопирокатехин | 120 |
| о-Хлорбензолсульфамид | 412 |
| о-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид | 413 |
| 4-Хлорбензофенон-2-карбоновая кислота | 411 |
| 4-Хлорфенол | 94 |
| Хлорбутанол | 386 |
| Хлорбутанолгидрат | 386 |
| Хлоргексидин | 65 |
| Хлорметиловый эфир глицина | 416 |
| Хлорпинаколин | 415 |
| Хлорпромид | 317 |
| Хлортон | 386 |
| п-Хлорфенол | 94 |
| Хлорэкс | 277 |
| ХОЭ 2992 | 134 |
| Хрома ацетилацетонат | 384 |
| Хромоксан | 293 |
| Ц-90 | 350 |
| Целлосайз ХЭК-10 | 424 |
| N-Циклогексил-2-бензотиазолсульфенамид | 429 |
| Цикломоноамид дихлормалеиновой кислоты натриевая соль | 152 |
| Цимоксанил | 427 |
| Цинковый комплекс ИОМС-1 | 351 |
| Цис-диаминдихлорплатина (II) | 104 |
| Цисплатин | 104 |
| Цифлутрин | 428 |
| Экохим СЦ-105 | 77 |
| Экохим ФС-407 | 138 |
| Эмоксипин | 249 |
| ЭН-4 | 433 |
| Энрофлоксацин | 122 |
| Этамзилат | 163 |
| 1,2-Этандиилбис(окси-2,1-этандиил)-2-метилпроп-2-еноат | 278 |
| Этилен дибромид | 110 |
| 1-Этоксикарбонил-2-метиламинопроп-1-ен | 440 |
| Этоний | 60 |
| Этоний-79 | 54 |
| Эуспирон | 87 |
| Эфир диизопропиловый | 263 |