Приложение 21

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые количества химических веществ в почве"

1. Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые количества химических веществ в почве" (далее - гигиенические нормативы) устанавливают предельно допустимые концентрации химических веществ и ориентировочно допустимые количества безопасного содержания химических веществ в почве.

2. Гигиенические нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений (дошкольные и школьные, лечебно-профилактические и т.п.).

3. Гигиенические нормативы разработаны на основе комплексных экспериментальных исследований опасности опосредованного воздействия вещества - загрязнителя почвы на здоровье человека, а также с учетом его токсичности, эпидемиологических исследований и международного опыта нормирования.

2. Термины и определения

4. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие термины и определения:

1) гигиенический норматив - это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) лимитирующий показатель - признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в почве (общесанитарный, транслокационный, водно-воздушно-миграционный);

3) предельно допустимая концентрация (далее - ПДК) - такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений;

4) пестициды (лат. Pestis - зараза и лат. Caedo - убиваю) - вещества, создаваемые на основе химических соединений различных классов и используемые для борьбы с вредителями и болезнями культурных растений в сельском хозяйстве, здравоохранении, промышленности.

3. Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве

| № п/п | Наименование вещества | Величина ПДК мг/кг почвы с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агелон | 0,15 | Транслокационный |
| 2 | Агелон(1) | 0,01 | Фитотоксический |
| 3 | Акрекс | 1,0 | Водномиграционный |
| 4 | Актеллик | 0,5 | Транслокационный |
| 5 | Актеллик(2) | 0,1 | Общесанитарный |
| 6 | Альфаметилстирол | 0,5 | Воздушномиграционный |
| 7 | Атразин | 0,5 | Транслокационный |
| 8 | Атразин(1) | 001 | Фитотоксический |
| 9 | Ацетальдегид | 10 | Воздушномиграционный |
| 10 | Базудин | 0,1 | Транслокационный |
| 11 | Байлетон+метаболит | 0,03 | Транслокационный |
| 12 | Байфидан | 0,02 | Транслокационный |
| 13 | Банвел Д | 0,25 | Транслокационный |
| 14 | Бенз/а/пирен | 0,02 | Общесанитарный |
| 15 | Бензин | 0,1 | Воздушномиграционный |
| 16 | Бензол | 0,3 | Воздушномиграционный |
| 17 | Бетанол | 0,25 | Транслокационный |
| 18 | Валексон | 1,0 | Транслокационный и воздушномиграционный |
| 19 | Ванадий | 150,0 | Общесанитарный |
| 20 | Ванадий+марганец | 100,0+1000,0 | Общесанитарный |
| 21 | Гардона | 1,4 | Транслокационный |
| 22 | γ-ГХЦГ (линдан) | 0,1 | Транслокационный |
| 23 | ГХЦГ (гексахлоран) | 0,1 | Транслокационный |
| 24 | ГХБД (гексахлорбутадиен) | 0,5 | Транслокационный |
| 25 | Гептахлор | 0,05 | Транслокационный |
| 26 | Гетерофос(4) | 0,05 | Транслокационный |
| 27 | Глифосат | 0,5 | Транслокационный |
| 28 | Делапон | 0,5 | Транслокационный |
| 29 | 2,4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота | 0,1 | Транслокационный |
| 30 | 2,4-Д-дихлорфенол(4) | 0,05 | Транслокационный |
| 31 | 2,4-Д-аминная соль | 0,25 | Транслокационный |
| 32 | Бутиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Транслокационный |
| 33 | Кротиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Транслокационный |
| 34 | Октиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Транслокационный |
| 35 | Малолетучие эфиры группы 2,4-Д | 0,15 | Транслокационный |
| 36 | 2М-4ХП | 0,4 | Водномиграционный |
| 37 | 2М-4ХМ | 0,6 | Водномиграционный |
| 38 | ДДТ и его метаболиты (суммарные количества)(4) | 0,1 | Транслокационный |
| 39 | Децис | 0,01 | Транслокационный |
| 40 | Дилор | 0,5 | Транслокационный |
| 41 | Диурон | 0,5 | Транслокационный |
| 42 | Дуробан | 0,2 | Транслокационный |
| 43 | Зенкор | 0,2 | Воздушномиграционный |
| 44 | Изатрин | 0,05 | Транслокационный |
| 45 | Изопропилбензол | 0,5 | Воздушномиграционный |
| 46 | Изопропилбензол + альфаметилстирол | 0,5 | Воздушномиграционный |
| 47 | Йодофенфос | 0,5 | Транслокационный |
| 48 | Карбофос | 2,0 | Транслокационный |
| 49 | Кельтан | 1,0 | Транслокационный |
| 50 | Комплексные гранулированные удобрения (КГУ) состава N:Р:К=64:0:15 | 120,0 | Водномиграционный |
| 51 | Комплексные жидкие удобрения (ЖКУ) состава М:Р:К=10:34:0 | 80,0 | Водномиграционный |
| 52 | Ксилолы (орто-, мета-, пара-,) | 0,3 | Транслокационный |
| 53 | Купроцин(1) | 1,0 | Транслокационный |
| 54 | Линурон | 1,0 | Транслокационный |
| 55 | Мезоранил(1) | 0,1 | Транслокационный |
| 56 | Метатион | 1,0 | Транслокационный |
| 57 | Метафос | 0,1 | Транслокационный |
| 58 | Мирал | 0,03 | Водномиграционный и транслокационный |
| 59 | Монурон | 0,3 | Транслокационный |
| 60 | Мышьяк | 2,0 | Транслокационный |
| 61 | Нитраты | 130,0 | Водномиграционный |
| 62 | Отходы флотации угля (ОФУ)(5) | 3000,0 | Водномиграционный и общесанитарный |
| 63 | Пиримор | 0,3 | Водномиграционный |
| 64 | Политриазин | 0,1 | Общесанитарный |
| 65 | Политриазин(2) | 0,01 | Фитотоксический |
| 66 | Полихлоркамфен | 0,5 | Транслокационный |
| 67 | Полихлорпинен(4) | 0,5 | Транслокационный |
| 68 | Прометрин | 0,5 | Транслокационный |
| 69 | Пропазин | 0,05 | Водномиграционный |
| 70 | Пропанид | 1,5 | Транслокационный |
| 71 | Ридомил(3) | 0,05 | Транслокационный |
| 72 | Ринкорд(3) | 0,02 | Транслокационный |
| 73 | Ронит | 0,8 | Транслокационный |
| 74 | Ртуть | 2,1 | Транслокационный |
| 75 | Свинец | 32,0 | Общесанитарный |
| 76 | Свинец+ртуть | 120,0+1,0 | Транслокационный |
| 77 | Севин | 0,05 | Воздушномиграционный |
| 78 | Семерон | 0,1 | Воздушномиграционный |
| 79 | Сернистые соединения (S): элементарная сера | 160,0 | Общесанитарный |
| 80 | Сероводород | 0,4 | Воздушномиграционный |
| 81 | Серная кислота | 160,0 | Общесанитарный |
| 82 | Симазин | 0,2 | Транслокационный |
| 83 | Симазин(1) | 0,01 | Фитотоксический |
| 84 | Сумицидин(1) | 0,02 | Транслокационный |
| 85 | Стирол | 0,1 | Воздушномиграционный |
| 86 | Суперфосфат (P2O5) | 200,0 | Транслокационный |
| 87 | Сурьма | 4,5 | Воздушномиграционный |
| 88 | Толуол | 0,3 | Воздушномиграционный, транслокационный |
| 89 | Фенурон | 1,8 | Водномиграционный |
| 90 | Фозалон | 0,5 | Транслокационный |
| 91 | Фосфамид | 0,3 | Транслокационный |
| 92 | Формальдегид | 7,0 | Воздушномиграционный |
| 93 | Фталафос | 0,1 | Транслокационный |
| 94 | Фурадан(8) | 0,01 | Водномиграционный |
| 95 | Фурфурол | 3,0 | Общесанитарный |
| 96 | Хлористый калий | 360,0 | Водномиграционный |
| 97 | Хлорофос | 0,5 | Транслокационный |
| 98 | Хлорамп | 0,05 | Транслокационный |
| 99 | Циклофос | 0,03 | Водно-воздушно-миграционный |
| 100 | Цинеб | 0,2 | Общесанитарный |
| 101 | Энтам | 0,9 | Транслокационный |
| Подвижная форма |  |  |  |
| 102 | Кобальт(6) | 5,0 | Общесанитарный |
| 103 | Марганец, извлеченный 0,1 и H2SO4 чернозем дерновоподзолистая: | 700,0 | Общесанитарный |
|  | рН 4,0 | 300,0 |  |
|  | рН 5,1-6,0 | 400,0 |  |
|  | рН ≥ 6,0 | 500,0 |  |
|  | Извлекаемый ацетатно аммонийным буфером с рН 4,8, чернозем дерново-подзолистая: | 140,0 |  |
|  | рН 4,0 | 60,0 |  |
|  | рН 5,1-6,0 | 80,0 |  |
|  | рН ≥ 6,0 | 100,0 |  |
| 104 | Медь(7) | 3,0 | Общесанитарный |
| 105 | Никель(7) | 4,0 | Общесанитарный |
| 106 | Свинец(7) | 6,0 | Общесанитарный |
| 107 | Цинк(7) | 23,0 | Транслокационный |
| 108 | Фтор(7) | 2,8 | Транслокационный |
| 109 | Хром(7) | 6,0 | Общесанитарный |
| Водорастворимая форма |  |  |  |
| 110 | Фтор | 10,0 | Транслокационный |

Примечания:

(1) ПДК, рекомендуемые для почв, где предполагается возделывание сельскохозяйственных культур, чувствительных к пестициду: зерновых (ячмень, пшеница, овес, рожь), зернобобовых (соя), технических (сахарная свекла, подсолнечник), овощных (огурцы, капуста), кормовых трав (вико-овсяная смесь, люцерна).

Наличие остатков в почве не допускается при возделывании табака.

(2) Величина ПДК актеллика - 0,1 мг/кг рекомендуется для почв с рН 5,5.

(3) ПДК установлено по транслокационному показателю с учетом толерантности пестицида.

(4) Препарат запрещен к применению в сельском хозяйстве.

(5) ПДК ОФУ контролируется по содержанию бенз/а/пирена в почве, которое не должно превышать ПДК бенз/а/пирена.

(6) Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв.

(7) Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором рН 4,8.

(8) Запрещается применение фуродана при уровне стояния грунтовых вод менее 1 метра.

0,25 мг/кг аминной соли соответствуют 0,1 мг/кг 2,4-Д-дихлорфеноксиуксусной кислоты, по которой осуществляется контроль содержания в почве.

Подвижная форма фтора извлекается из почвы с рН ≤ 6,5 0,006 M HCl, с рН > 6,5 - 0,03 M K2SO4.

4. Ориентировочно допустимые количества пестицидов в почве

| №№ п/п | Наименование пестицидов | Величина ОДК (мг/кг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абат | 0,6 |
| 2 | Амбуш | 0,05 |
| 3 | Амибен | 0,5 |
| 4 | Антио | 0,2 |
| 5 | Арезин | 0,7 |
| 6 | Байлетон | 0,4 |
| 7 | Байтекс | 0,4 |
| 8 | Бенлат | 0,1 |
| 9 | Биферан | 0,5 |
| 20 | БМК | 0,1 |
| 21 | Бромофос | 0,2 |
| 22 | Бронокот | 0,5 |
| 23 | Гексахлорбензол | 0,08 |
| 24 | Геметрел | 0,5 |
| 25 | Гербан | 0,7 |
| 26 | Гидрел | 0,5 |
| 27 | Дактал | 0,1 |
| 28 | ДДВФ | 0,1 |
| 29 | Декстрел | 0,5 |
| 30 | Дигидрел | 0,5 |
| 31 | Дифенамид | 0,25 |
| 32 | Дропп | 0,05 |
| 33 | Зеллек | 0,15 |
| 34 | Кампозан | 0,5 |
| 35 | Каптан | 1,0 |
| 36 | Карагард | 0,4 |
| 37 | Которан | 0,03 |
| 38 | Ленацил | 1,0 |
| 39 | Лонтрел | 0,1 |
| 40 | Метазин | 0,1 |
| 41 | Метоксихлор | 1,6 |
| 42 | Морфонол | 0,15 |
| 43 | Ниропирин + 6 ХПК | 0,2 |
| 44 | Нитрофор | 0,2 |
| 45 | Офунак | 0,05 |
| 46 | Пентахлорбифенилы | 0,10 |
| 47 | Пирамин | 0,7 |
| 48 | Пликтран | 01 |
| 49 | Плондрел | 0,15 |
| 50 | Поликарбацин | 0,6 |
| 51 | Полихлорбифенилы (суммарно) | 0,06 |
| 52 | Препарат А-1 | 0,5 |
| 53 | Промет | 0,01 |
| 54 | Рамрод | 0,2 |
| 55 | Реглон | 0,2 |
| 56 | Ровраль | 0,15 |
| 57 | Сангор | 0,04 |
| 58 | Сапроль | 0,03 |
| 59 | Солан | 0,6 |
| 60 | Стомп | 0,15 |
| 61 | Сульфазин | 0,1 |
| 62 | Сутан | 0,6 |
| 63 | Тепоран | 0,4 |
| 64 | Тербацил | 0,4 |
| 65 | Тиллам | 0,6 |
| 66 | Тиодан | 0,1 |
| 67 | Топсин-М | 0,4 |
| 68 | Тетрахлорбифенилы | 0,06 |
| 69 | Трефлан | 0,1 |
| 70 | Триалат | 0,05 |
| 71 | Трихлорбифенилы | 0,03 |
| 72 | ТХАН | 0,2 |
| 73 | ТХМ | 0,1 |
| 74 | Фталан | 0,3 |
| 75 | Хлорат магния | 1,0 |
| 76 | Хостаквик | 0,2 |
| 77 | Цианокс | 0,4 |
| 78 | Цидиал | 0,4 |
| 79 | Этафос | 0,1 |
| 80 | Эупарен | 0,2 |
| 81 | Ялан | 0,9 |

5. Ориентировочные допустимые концентрации химических веществ в почве (валовое содержание)

| № п/п | Наименование вещества | № CAS | Формула | Группа почв | Величина ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) | Ссылка на источники литературы по методам определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, B1a, B2a, А1в, А2в, В1в, В2в) (по авермектину B1a) |  | С48Н72О14 | Для всех типов почв | 0,1 | 1 |
| 2 | Кадмий | 7440-43-9 | Cd | а) песчаные и супесчаные | 0,5 | 2, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 2,0 |  |
| 3 | Медь | 7440-50-8 | Сu | а) песчаные и супесчаные | 33 | 2, 7, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 66 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl > 5,5 | 132 |  |
| 4 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | а) песчаные и супесчаные | 2 | 3, 6, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 5 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 10 |  |
| 5 | Никель | 7440-02-0 | Ni | а) песчаные и супесчаные | 20 | 2, 5, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 40 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 80 |  |
| 6 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | а) песчаные и супесчаные | 32 | 2, 4, 5, 7, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 65 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 130 |  |
| 7 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | а) песчаные и супесчаные | 55 | 2, 7, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 110 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 220 |  |