ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 24 июня 2022 года № 346

Об утверждении перечня национальных эталонов единиц величин Кыргызской Республики

В целях исполнения части 3 статьи 6 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить перечень национальных эталонов единиц величин Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Национальному органу по метрологии обеспечить проведение необходимых работ по поддержанию эталонной базы для подтверждения своего статуса и метрологических характеристик в процессе хранения и применения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 8 июля 2022 года N 60-61

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
 национальных эталонов единиц величин Кыргызской Республики

| № п/п | Наименование эталона единицы величины и его метрологические характеристики | Состав эталона | Регистрационный номер в Государственном реестре национальных эталонов Кыргызской Республики | Место содержания и применения национального эталона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Национальный эталон единицы длины 1. Эталоны концевых мер длины: - в диапазоне от 0,5 мм до 170 мм состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств; | 1. Эталон концевых мер длины: в диапазоне от 0,5 мм до 170 мм состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств, включающего: - набор КМД класс К 0,5-100 мм. зав. № 6296, инв. № 47806; - компаратор Marh PC 826, 0-170 мм, зав. № 5350310, инв. № 47811; - набор КМД класс 0, 0,5-100 мм, зав. № 6320, инв. № 47807; - набор КМД класс 0, 0,5-100 мм, зав. № 6297, инв. № 47805; | KG 417.НЭ. 004-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
|  | - в диапазоне от 30 мм до 481,1 мм | в диапазоне от 30 мм до 481,1 мм: - набор КМД класс 1, 30-481,1 мм, зав. № 5946, инв. № 47808; - набор КМД класс 2, 30-481,1 мм, зав. № 5951, инв. № 4780. |  |  |
|  | 2. Эталон штриховых мер длины Точность: - от 0 до 100 мм - класс К; - от 0 до 1000 мм - 1 разряд | 2. Эталон штриховых мер длины В состав входит брусковая линейка до 1 м, зав. № 3481 |  |  |
| 2 | Национальный эталон избыточного, абсолютного и вакуумметрического давления от (-0,1) МПа до 70 Мпа: от 0,1 МПа до 7 МПа (рабочая среда - гидравл. масло) точность 0,008%; от 1 МПа до 70 МПа (рабочая среда - гидравл. масло) - 0,008%; от 0 МПа до 7 МПа (рабочая среда - азот высокой очистки): поршень-цилиндр № 2465-725, TL1730 от 0,0014 МПа до 0,173 МПа (1,4-173 кПа); поршень-цилиндр 2465-727 SN С659 от 0,0117 МПа до 0,69 МПа (11,7-690 кПа); поршень-цилиндр 2465-729 SN V1725 от 0,0138 МПа до 6,9 МПа; поршень-цилиндр 2465-730 SN G174 от 0,0138 МПа до 3,5 МПа | Эталон давления состоит из гидравлического и газового грузопоршневого манометра избыточного, вакуумметрического, абсолютного давления и вспомогательного оборудования для создания соответствующего режима давления: в диапазоне от 0,1 МПа до 70 МПа (избыточного давления): - гидравлический грузопоршневой манометр - 580 DH - Budenberg, зав. № 580/31140, инв. № 47891/47892; в диапазоне от 0,0014 МПа до 7 МПа (избыточного и абсолютного давления): - газовый грузопоршневой манометр Ruska 2465А-754, зав. № 66921, инв. № 47882/47883; - поршень-цилиндр № 2465-725, зав. № TL13730, инв. № 47884; - поршень-цилиндр 2465-727, зав. № SN С659, инв. № 47885; - поршень-цилиндр 2465-729, зав. № SN V1725, инв. № 47887; - поршень-цилиндр 2465-730, зав. № SN G174, инв. № 47886; в диапазоне от (-0,1) МПа до 0,7 МПа (вакуумметрического и избыточного давления): - калибратор давления избыточного и вакуумметрического давления Fluke 719-30G и Fluke 719-100 G, зав. № 1953014 и 1945008, инв. № 47895 и 47899; - барометр Fluke RPM4 ВА 100К, зав. № 1742, инв. № 47906; - штангенрейсмас Standard Gage, зав. № 1742, инв. № 47906; - термогигрометр НС 520, зав. № 4Е0307601 | KG 417.HЭ. 005-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| 3 | Национальный эталон для передачи единицы источникам силы переменного и постоянного тока и переменного, постоянного напряжения и сопротивления | В состав эталона входит мультиметр 8508А Fluke, зав. № 197464380, инв. № 47871 | KG 417.НЭ. 007-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| 4 | Национальный эталон интервалов времени для передачи единицы электронным и механическим секундомерами до 960 с В диапазоне: 2 с, 10 с, 12 с, 20 с, 30 с, 60 с, 120 с, 240 с, 480 с, 960 с - точность эталона 12 с, расшир. неопределенность 0,05 с/сут., нестабильность эталона за год 0,05 с/сут. В диапазоне: 2 с, 10 с, 12 с, 20 с, 30 с, 60 с, 120 с, 240 с, 480 с, 960 с - точность эталона 30 с, расшир. неопределенность 1,2 с/сут., нестабильность эталона за год менее 1,2 с/сут. | В состав эталона входит Timometer 4500, зав. № 7009167498, инв. № 00000901 | KG 417.HЭ. 006-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| 5 | Национальный эталон массы от 1 мг до 20 кг | В состав эталона входят: - набор гирь E1, 1 мг - 1 кг, зав. № 01 RS 11/1, инв. № 47759; - гиря Е2, 2 кг, зав. № 01 RS 12/1, инв. № 47765; - гиря Е2, 5 кг, зав. № 01 RS 13/1, инв. № 47766; - гиря Е2, 10 кг, зав. № 01 RS 14/1, инв. № 47769; - гиря Е2, 20 кг, зав. № 01 RS 15/1, инв. № 47770; - набор гирь E1, 1 мг - 1 кг, зав. № 01 RS 11/2, инв. № 47760; - гиря Е2, 2 кг, зав. № 01 RS 12/2, инв. № 47764; - гиря Е2, 5 кг, зав. № 01 RS 13/2, инв. № 47767; - гиря Е2, 10 кг, зав. № 01 RS 14/2, инв. № 47768; - гиря Е2, 20 кг, зав. № 01 RS 15/2, инв. № 47771; - ХР26С, зав. № 01 СЕ 21, инв. № 47755; - АХ106, зав. № 01 СЕ 22, инв. № 47750; - АХ1004, зав. № 01 СЕ 23, инв. № 47751; - XP2004S, зав. № 01 СЕ 24, инв. № 47752; - XP5003S, зав. № 01 СЕ 25, инв. № 47753; - XP26000L, зав. № 01 СЕ 26, инв. № 47754; - стандарт магнитной восприимчивости LMPS, зав. № 01 RS 31, инв. № 47772; - магнитометр S-50, зав. № 01 СЕ 31, инв. № 47773; - микровесы XP6U, зав. № 01 СЕ 32, инв. № 47773; - концевые меры длины (для увеличения расстояния между платформой и магнитом), зав. № 01 СЕ 34/1, 01 СЕ 34/2, 01 СЕ 34/3, 01 СЕ 35/1, 01 СЕ 35/2, 01 СЕ 35/3, инв. № 47773; - прецизионный кондиционер "Blue Box Data Tach", зав. № 01 АС 41, инв. № 70558; - климатическая станция (состоит): Klimet А30, зав. № 01 СЕ 41/1, инв. № 47774; - встроенный датчик давления KLA30/P35-2, зав. № З/№ 0041 инв. № 47774; - встроенный датчик точки росы KLA30 DP, инв. № 47774; - встроенные датчики температуры (4 штуки) KLA30/T4, зав. № 01 СЕ 41/1, инв. № 47774, 1018, 1017 | KG 417.HЭ. 001-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| 6 | Национальный эталон относительной влажности воздуха от 15% до 90% при температуре 20 ºС | Передатчики давления относительной влажности воздуха и температуры VAISALA PTU 301 (2 шт.) зав. № Е3920003, Е3920002, инв. № 47795,47796. Климатическая камера THUNDER SCIENTIFIC 2500ST-LT, зав. № 0903735, инв. № 47784 | KG 417.HЭ. 003-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| 7 | Национальный эталон температуры от (-50) ºС до 1100 ºС |  | KG 417.HЭ. 002-21 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |