ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 13 сентября 2023 года № 464

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446

В целях актуализации перечня средств измерений, подлежащих поверке, и межповерочного интервала поверки средств измерений, в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446 следующие изменения:

1) в Положении о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае необходимости обеспечения метрологической прослеживаемости и точности средства измерений, применяемые в сфере технического регулирования, калибруются.";

дополнить пунктами 211, 212 следующего содержания:

"211. Если средство измерений имеет функцию настройки параметров с электронной защитой, то поверитель должен использовать средства электронной защиты. Дата последнего изменения параметров настройки и идентификация лица, совершившего изменение, или случайный код, создающийся при последней настройке средства измерения, должны быть зафиксированы в свидетельстве о поверке.

212. В случае если при очередной поверке стационарно установленных средств измерений обнаруживается нарушение механической защиты (пломбы) или электронных средств защиты (дата и ФИО лица, проводившего последнюю настройку или случайный код настройки в памяти средства измерения не совпадают с зафиксированными в предыдущем свидетельстве о поверке), оформляется справка о непригодности. Причина непригодности устанавливается как нарушение ранее установленных механических или электронных пломб. Копия справки о непригодности в течение 3-х рабочих дней направляется органом, проводившим поверку, в орган метрологического надзора.";

пункт 23 после слова "клейма" дополнить словами ", установить механическую пломбу или ограничить доступ средствами электронной защиты";

пункт 28 после слова "тарифов" дополнить словами "независимо от результата поверки";

2) приложение 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 22 сентября 2023 года № 76

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У.Жапаров

Приложение

"Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
 средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений

| № | Наименование средств измерений | Периодичность поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |
| 1 | Автоцистерны для молока, вина и виноматериалов | 1 раз в год |  |
| 2 | Автоцистерны для нефтепродуктов | 1 раз в год |  |
| 3 | Колонки топливо-, маслораздаточные | 1 раз в полгода |  |
| 4 | Счетчики нефти, нефтепродуктов | 1 раз в год |  |
| 5 | Резервуары для нефтепродуктов | 1 раз в 5 лет |  |
| 6 | Колонки раздаточные сжиженного газа | 1 раз в полгода |  |
| 7 | Установки для поверки расходомеров жидкости и газов | 1 раз в год |  |
| 8 | Ротаметры | 1 раз в год |  |
| 9 | Дозаторы: |  |  |
|  | пипеточные; | 1 раз в год; |  |
|  | поршневые | 1 раз в год |  |
| 10 | Молокомеры | 1 раз в год |  |
| 11 | Меры для отпуска напитков (стеклянные) | При выпуске из производства |  |
| 12 | Дозаторы жидких пищевых продуктов, в том числе торговые автоматы | 1 раз в полгода |  |
| 13 | Счетчики спирта и других промышленных жидкостей и пищевых продуктов | 1 раз в год |  |
| 14 | Аспираторы | 1 раз в год |  |
| 15 | Сигнализаторы уровня (автоматические) | 1 раз в год |  |
| 16 | Мерники для отпуска жидкостей (металлические) | 1 раз в год |  |
| 17 | Меры вместимости (стеклянные) | При выпуске из производства |  |
| 18 | Мерники переносные | 1 раз в год |  |
| 19 | Мерники технические (стационарные) 1-го и 2-го классов и резервуары технологические | 1 раз в 2 года |  |
| 20 | Водосчетчики промышленные: |  |  |
|  | - с диаметром условного прохода 15÷20 мм; | 1 раз в 5 лет; |  |
|  | - с диаметром условного прохода свыше 20 мм | 1 раз в год |  |
| 21 | Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15÷20 мм | 1 раз в 5 лет |  |
| 22 | Теплосчетчики промышленные: |  |  |
|  | - с диаметром условного прохода 15÷20 мм; | 1 раз в 4 года; |  |
|  | - с диаметром условного прохода свыше 20 мм | 1 раз в год |  |
| 23 | Теплосчетчики бытовые | 1 раз в 4 года |  |
| 24 | Счетчики газа промышленные: |  |  |
|  | - ультразвуковые Turbo Flow UFG; | 1 раз в 4 года |  |
|  | - мембранные, турбинные и другие | 1 раз в год |  |
| 25 | Счетчики газа бытовые | 1 раз в 12 лет |  |
| 26 | Водосливы с тонкой стенкой: |  |  |
|  | - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой; | 1 раз в 5 лет |  |
|  | - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |  |
| 27 | Водосливы с донными порогами, в которых режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 4 года |  |
| 28 | Расходомерные лотки, в которых режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |  |
| 29 | Расходомеры со специальными сужающими устройствами, в которых режим течения потока в верхнем бьефе спокойный, истечение через насадки и приставки затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций | 1 раз в 3 года |  |
| 30 | Расходомеры типа "Фиксированное русло": |  |  |
|  | - режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой; | 1 раз в 5 лет; |  |
|  | - режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой | 1 раз в 3 года |  |
| 31 | Анемометры ручные, чашечные (все типы) | 1 раз в год |  |
| 32 | Анемометры индукционные (все типы) | 1 раз в год |  |
| 33 | Анемометры крыльчатые (все типы) | 1 раз в год |  |
| 34 | Диафрагмы камерные, бескамерные | 1 раз в год |  |
| 35 | Измерители скорости водного потока | 1 раз в 2 года |  |
| 36 | Установки поверочные измерителей скорости водного потока | 1 раз в 2 года |  |
| 37 | Рейки уровнемерные гидромелиоративные типа РУГ | 1 раз в 2 года |  |
| 38 | Электронные корректоры - вычислители газа | 1 раз в год |  |
| 2. Измерения механических величин |  |  |  |
| 39 | Измеритель деформации клейковины | 1 раз в год |  |
| 40 | Копры маятниковые | 1 раз в год |  |
| 41 | Весоизмерительные приборы, устройства | 1 раз в год |  |
| 42 | Гири: |  |  |
|  | классов E1, Е2; | 1 раз в 2 года; |  |
|  | классов F, М | 1 раз в год |  |
| 43 | Динамометры всех типов | 1 раз в год |  |
| 44 | Ключи динамометрические | 1 раз в год |  |
| 45 | Машины испытательные | 1 раз в год |  |
| 46 | Прессы гидравлические | 1 раз в год |  |
| 47 | Приборы измерения твердости всех типов | 1 раз в год |  |
| 48 | Пурки | 1 раз в год |  |
| 49 | Секундомеры | 1 раз в год |  |
| 50 | Тахометры часовые, механические, электрические, цифровые (все типы) | 1 раз в год |  |
| 51 | Спидометры всех типов и тахографы | 1 раз в 2 года |  |
| 52 | Скоростемеры шахтных подъемников и локомотивов | 1 раз в год |  |
| 53 | Таксометры | 1 раз в год |  |
| 54 | Датчики угловых перемещений | 1 раз в год |  |
| 55 | Измерители прочности бетона | 1 раз в год |  |
| 56 | Измерители крутящего момента | 1 раз в год |  |
| 3. Измерения геометрических величин |  |  |  |
| 57 | Метроштоки | 1 раз в год |  |
| 58 | Рулетки с лотами | 1 раз в год |  |
| 59 | Меры длины штриховые, в т.ч. брусковые | 1 раз в год |  |
| 60 | Интерферометры шахтные | 1 раз в полгода |  |
| 61 | Уровнемеры | 1 раз в год |  |
| 62 | Кожемерные машины (машины для измерения площадей кожаных шаблонов и лекал) | 1 раз в год |  |
| 63 | Кожемерные шаблоны | 1 раз в год |  |
| 64 | Машины и столы для измерения метража тканей | 1 раз в год |  |
| 65 | Сита контрольные | 1 раз в год |  |
| 66 | Шаблоны путевые контрольные | 1 раз в год |  |
| 67 | Теодолиты | 1 раз в год |  |
| 6В | Аппаратура геодезическая спутниковая | 1 раз в год |  |
| 69 | Средства измерений длины (меры концевые, рычажно-механические приборы, контрольно-измерительные приборы, оптико-механические приборы и др.) | 1 раз в год |  |
| 70 | Средства измерений плоского угла | 1 раз в год |  |
| 71 | Средства для измерения отклонений от прямолинейности и плоскостности | 1 раз в год |  |
| 72 | Средства для измерения шероховатости поверхности | 1 раз в год |  |
| 73 | Измерительные инструменты, используемые в строительстве | 1 раз в год |  |
| 74 | Средства геодезических измерений | 1 раз в год |  |
| 75 | Прогибомеры | 1 раз в год |  |
| 76 | Ростомеры медицинские | 1 раз в год |  |
| 4. Измерения давления, вакуума |  |  |  |
| 77 | Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы) | 1 раз в год |  |
| 78 | Компрессометры и тягомеры шахтные | 1 раз в 2 года |  |
| 79 | Манометры показывающие, самопишущие и дистанционные (все типы) | 1 раз в год |  |
| 80 | Сфигмоманометры, тонометры | 1 раз в год |  |
| 81 | Грузопоршневые манометры и мановакуумметры всех типов | 1 раз в 2 года |  |
| 82 | Микроманометры | 1 раз в 2 года |  |
| 83 | Микроманометры с наклонной трубкой | 1 раз в год |  |
| 84 | Деформационные манометры, вакуумметры и мановакуумметры | 1 раз в год |  |
| 85 | Жидкостные манометры, вакуумметры и мановакуумметры | 1 раз в 2 года |  |
| 86 | Манометры низких абсолютных давлений | 1 раз в год |  |
| 87 | Преобразователи давления типа "Сапфир", "Метран", ИПДЦ | 1 раз в год |  |
| 88 | Переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров | 1 раз в год |  |
| 89 | Барометр-анероид | 1 раз в год |  |
| 90 | Датчики избыточного давления | В соответствии с паспортными данными |  |
| 91 | Барометры | 1 раз в год |  |
| 5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ |  |  |  |
| 92 | Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов | 1 раз в 2 года |  |
| 93 | Комплекты рН-метров всех типов | 1 раз в год |  |
| 94 | Электроды к рН-метрам, нитратомерам и анализаторам | 1 раз в год |  |
| 95 | Плотномеры | 1 раз в год |  |
| 96 | Жиромеры | При выпуске из производства |  |
| 97 | Полярографы и анализаторы вольтамперометрические | 1 раз в год |  |
| 98 | Кондуктометры | 1 раз в год |  |
| 99 | Газоанализаторы отработавших газов автомобилей типа ГАИ, Инфралит, ГИАМ и аналоги | 1 раз в полгода |  |
| 100 | Сигнализаторы загазованности бытовые | 1 раз в год |  |
| 101 | Анализаторы лабораторные типов АН-7529, ГОУ | 1 раз в год |  |
| 102 | Сигнализаторы и газоанализаторы токсичных, горючих, взрывоопасных газов и паров, концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 1 раз в полгода |  |
| 103 | Устройства пробозаборные к газоанализаторам типа УГ-2 | 1 раз в 2 года |  |
| 104 | Эксплозиметры термохимические (переносные) типа ЭТХ-1 | 1 раз в полгода |  |
| 105 | Дымомеры | 1 раз в год |  |
| 106 | Измерители концентрации взвешенных частиц в воздухе | 1 раз в год |  |
| 107 | Газоанализаторы-сигнализаторы на токсические газы с электрохимическим сенсором | 1 раз в 3 месяца |  |
| 108 | Хроматографы | 1 раз в год |  |
| 109 | Влагомеры веществ и материалов всех типов | 1 раз в год |  |
| 110 | Комплекты иономеров всех типов | 1 раз в год |  |
| 111 | Ареометры всех типов | 1 раз в год |  |
| 112 | Вискозиметры условной вязкости | 1 раз в год |  |
| 113 | Вискозиметры капиллярные | 1 раз в 2 года |  |
| 114 | Анализаторы определения физико-химических показателей состава и свойств веществ и материалов | 1 раз в год |  |
| 115 | Биохимические анализаторы | 1 раз в год | Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе |
| 116 | Коагулометры | 1 раз в год |  |
| 117 | Анализаторы иммуноферментные | 1 раз в год | Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе |
| 118 | Анализаторы гематологические | 1 раз в год |  |
| 119 | Глюкометры медицинского назначения | 1 раз в год |  |
| 120 | Анализаторы кондуктометрические | 1 раз в год |  |
| 6. Теплофизические и температурные измерения |  |  |  |
| 121 | Температурные лампы | 1 раз в год |  |
| 122 | Преобразователи температуры термоэлектрические, термопары, термометры сопротивления | 1 раз в год |  |
| 123 | Калориметры газовые | 1 раз в полгода |  |
| 124 | Калориметры сжигания для жидкого и твердого топлива (типа В-08М, В-08МА) | 1 раз в год |  |
| 125 | Термометры и тепловизоры медицинские: |  |  |
|  | - электронные, бесконтактные; | 1 раз в год; |  |
|  | - ртутные | при выпуске из производства |  |
| 126 | Термометры стеклянные, лабораторные кроме метастатических | 1 раз в 2 года |  |
| 127 | Метастатические термометры | 1 раз в 2 года |  |
| 128 | Термометры жидкостные стеклянные | 1 раз в 2 года |  |
| 129 | Термометры всех типов (кроме жидкостных), термоэлектрические преобразователи, в т.ч. вторичные приборы | 1 раз в год |  |
| 130 | Установки УВПТ, УТТ и аналогичные | 1 раз в год |  |
| 131 | Оптические пирометры | 1 раз в год |  |
| 132 | Радиационные пирометры | 1 раз в год |  |
| 133 | Психрометры | 1 раз в год |  |
| 134 | Гигрометр психрометрический (тип ВИТ-1, ВИТ-2) | 1 раз в 2 года |  |
| 7. Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе |  |  |  |
| 135 | Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные | 1 раз в 4 года |  |
| 136 | Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные | 1 раз в 8 лет |  |
| 137 | Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии | 1 раз в 8 лет |  |
| 138 | Трансформаторы тока и напряжения |  |  |
|  | - до 1000 В | 1 раз в 4 года; |  |
|  | - свыше 1000 В | после ремонта и при выпуске из производства |  |
| 139 | Приборы для испытания электрической прочности изоляции, измерения сопротивления изоляции и заземления | 1 раз в год |  |
| 140 | Измерители магнитной индукции постоянного и переменного поля | 1 раз в год |  |
| 141 | Меры и измерители электрической проницаемости и тангенса угла потерь | 1 раз в год |  |
| 142 | Калибраторы фазы типа Ф1-2, Ф1-4 и подобные | 1 раз в год |  |
| 143 | Вольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные | 1 раз в год |  |
| 144 | Амперметры эталонные | 1 раз в год |  |
| 145 | Амперметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные | 1 раз в год |  |
| 146 | Ваттметры постоянного и постоянно-переменного тока эталонные | 1 раз в год |  |
| 147 | Киловольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные | 1 раз в год |  |
| 148 | Фазометры | 1 раз в год |  |
| 149 | Магазины сопротивления | 1 раз в год |  |
| 150 | Меры и магазины емкости | 1 раз в год |  |
| 151 | Эталонные измерительные трансформаторы тока и напряжения | 1 раз в 8 лет |  |
| 152 | Эталонные счетчики электрической энергии | 1 раз в 2 года |  |
| 8. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения |  |  |  |
| 153 | Приборы для измерения напряженности электрического поля | 1 раз в год |  |
| 154 | Измерители плотности потока энергии | 1 раз в год |  |
| 155 | Измерители мощности и измерительные головки | 1 раз в год |  |
| 156 | Установка для измерения ослаблений | 1 раз в год |  |
| 157 | Аттенюаторы | 1 раз в год |  |
| 158 | Вольтметры | 1 раз в год |  |
| 159 | Измерители модуляции (амплитудной и частотной) | 1 раз в год |  |
| 160 | Установки для поверки импульсных генераторов | 1 раз в год |  |
| 161 | Установки для поверки измерителей помех | 1 раз в год |  |
| 162 | Установки для поверки измерителей напряженности поля | 1 раз в год |  |
| 163 | Меры и приборы для поверки измерительных линий и других приборов для измерения стоячих волн | 1 раз в год |  |
| 164 | Меры и измерители добротности | 1 раз в год |  |
| 165 | Приборы и установки для поверки вольтметров, генераторов звуковой, высокой и сверхвысокой частоты и других высокочастотных измерительных приборов | 1 раз в год |  |
| 166 | Измерители уровней электростатических полей | 1 раз в год |  |
| 167 | Видеозаписывающие измерители скорости движения транспортных средств типа ВИЗИР и аналогичные | 1 раз в год |  |
| 168 | Системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 1 раз в год |  |
| 9. Измерения времени и частоты |  |  |  |
| 169 | Меры частоты типа Ч1-50, Ч1-69, СЧВ-74 и подобные | 1 раз в год |  |
| 170 | Приемники эталонных сигналов частоты и времени типа Ч4-13 и подобные | 1 раз в год |  |
| 171 | Преобразователи частоты, синтезаторы частоты, делители и умножители частоты, синхрометры типа Ч3-64, Ч3-65, Ч3-66, Ч3-70 и другие | 1 раз в год |  |
| 172 | Приборы и установки для поверки механических и электрических секундомеров, хронометров, хроноскопов и средств измерений интервалов времени | 1 раз в год |  |
| 173 | Частотные измерительные установки типа АУПМЧ, АКПЧ-1 и другие | 1 раз в год |  |
| 174 | Система измерений длительности соединений | 1 раз в год |  |
| 175 | Система измерений передачи данных | 1 раз в год |  |
| 10. Оптические и оптико-физические измерения |  |  |  |
| 176 | Диоптриметры | 1 раз в год |  |
| 177 | Поляриметры | 1 раз в год |  |
| 178 | Рефрактометры | 1 раз в год |  |
| 179 | Фотоэлектроколориметры | 1 раз в год |  |
| 180 | Измерители светопропускания стекол | 1 раз в год |  |
| 181 | Спектрофотометры, фотометры пламенные | 1 раз в год |  |
| 182 | Интерферометры для газов и жидкостей лабораторные | 1 раз в полгода |  |
| 183 | Набор пробных очковых стекол | При выпуске из производства |  |
| 184 | Люксметры | 1 раз в год |  |
| 185 | Сахариметры | 1 раз в год |  |
| 186 | Нефелометры | 1 раз в год |  |
| 11. Виброакустические измерения |  |  |  |
| 187 | Шумомеры | 1 раз в год |  |
| 188 | Микрофоны измерительные | 1 раз в год |  |
| 189 | Фильтры электрические октавные, третьеоктавные, узкополосные | 1 раз в год |  |
| 190 | Акустические калибраторы | 1 раз в год |  |
| 191 | Виброметры и виброизмерительные преобразователи | 1 раз в год |  |
| 12. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант |  |  |  |
| 192 | Дозиметры ионизирующих излучений | 1 раз в год |  |
| 193 | Индивидуальные дозиметры | 1 раз в год |  |
| 194 | Универсальные приборы для измерения ионизирующих излучений | 1 раз в год |  |
| 195 | Рентгенометры | 1 раз в год |  |
| 196 | Радиометры | 1 раз в год |  |
| 197 | Дозиметры лазерные | 1 раз в год |  |
| 198 | Радиометры неселективные | 1 раз в год |  |
| 13. Средства измерений медицинского назначения |  |  |  |
| 199 | Кардиографы | 1 раз в год |  |
| 200 | УВЧ | 1 раз в год |  |
| 201 | Электрофорез | 1 раз в год |  |
| 202 | Низкочастотные терапевтические аппараты | 1 раз в год |  |
| 14. Средства измерений для неразрушающего контроля |  |  |  |
| 203 | Ультразвуковые толщиномеры | 1 раз в год |  |
| 204 | Дефектоскопы всех типов | 1 раз в год |  |

"