ПРИКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 12 августа 2024 года № 75-нпа

О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики «Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» от 7 марта 2024 года № 68-нпа

В целях совершенствования норм по сейсмостойкому строительству относительно повышения этажности, с совершенствованием конструктивных требований, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – Госстрой), утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 июня 2021 года № 44, приказываю:

1. Внести в приказ Госстроя «Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» от 7 марта 2024 года № 68-нпа следующие изменения:

в строительные нормы, утвержденного вышеуказанным приказом:

- пункт 5.4 главы 5 строительных норм на официальном языке после слов «При проектировании зданий и сооружений» дополнить словом «рекомендуется»;

- в абзаце втором пункта 7.1.1 главы 7 цифры и букву «60 м» заменить цифрами и буквой «70 м»;

- пункт 8.2 главы 8 изложить в следующей редакции:

«8.2 При расчете строительных конструкций на прочность и устойчивость, помимо коэффициентов условий работы, принимаемых в соответствии с другими нормами, следует вводить дополнительно коэффициент условий работы Yt , принимаемые по таблице 8.1. На коэффициент Yt умножают расчетное сопротивление соответствующего материала конструкции.»;

- таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:

Т а б л и ц а 8.1 – Значения коэффициента условий работы Yt

| Конструкции | Значение коэфф. Yt |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 18 этажей включительно | свыше 18 этажей |
| 1 Стальные: элементы из сталей С235, С245, С255 (приведены в ГОСТ 27772) | 1,3 |  |
| элементы из других сталей сварные соединения | 1,2 1,0 |  |
| болтовые соединения (в том числе соединяемые на высокопрочных болтах и заклепочные соединения) | 1,1 |  |
| 2 Железобетонные со стержневой и проволочной арматурой (кроме проверки прочности наклонных сечений): |  |  |
| а) из тяжелого бетона с арматурой классов А240, А400С и А500С, Вр-I (приведены в ГОСТ 34028) | 1,3 | 1,2 |
| б) то же, с арматурой других классов | 1,2 | 1,1 |
| в) то же, из легкого бетона с арматурой всех классов | 1,2 |  |
| г) из ячеистого бетона с арматурой всех классов | 1,0 |  |
| 3 Железобетонные, проверяемые по прочности наклонных сечений: |  |  |
| а) колонны многоэтажных зданий | 1,0 | 0,9 |
| б) прочие элементы | 1,0 |  |
| 4 Каменные, армокаменные и бетонные: |  |  |
| а) при расчете на внецентренное сжатие | 1,2 |  |
| б) при расчете на сдвиг и растяжение | 1,0 |  |
| 5 Деревянные | 1,2 |  |
| При расчете на устойчивость |  |  |
| 6 Стальные элементы гибкостью свыше 100 | 1,0 | 0,8 |
| 7 То же, гибкостью до 20 | 1,2 | 1,0 |
| 8 То же, гибкостью от 20 до 100 | по интерполяции от 1,2 до 1,0 |  |
| П р и м е ч а н и е. При расчете стальных и железобетонных несущих конструкций, подлежащих эксплуатации в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе при расчетной температуре ниже минус 40°С, следует принимать Yt=0,9, в случаях проверки прочности наклонных сечений колонн Yt=0,8. |  |  |

- таблицы 8.2 и 8.3 признать утратившим силу;

- в пункте 9.1.4 главы 9:

абзацы второй, третий и четвертый с примечанием изложить в следующей редакции:

«На строительных площадках сейсмичностью 8 баллов высота школ и дошкольных учреждений ограничивается пятью и четырьмя этажами соответственно.

На строительных площадках сейсмичностью 9 и более 9 баллов, высота школ и дошкольных учреждений ограничивается тремя и двумя этажами соответственно.

В случае если по функциональным требованиям возникает необходимость повышения этажности проектируемого здания школы и дошкольных учреждений сверх указанной, следует применять специальные системы сейсмозащиты (сейсмоизоляция, демпфирование и т.п.) для снижения сейсмических нагрузок.

П р и м е ч а н и е – Наличие специальных технических условий, содержащих только мероприятия по повышению прочности конструкций и/или их способности к пластическому деформированию, не является достаточным основанием для отступлений от указаний настоящего пункта в отношении предельных высот проектируемых зданий школ и дошкольных учреждений.»;

- абзац второй пункта 9.3.1 главы 9 признать утратившим силу;

- в пункте 9.3.4 главы 9:

- после слов «Фундаменты зданий» дополнить словами «(кроме одноэтажных каркасных)»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

« - на площадках сейсмичностью более 9 баллов;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«При высоте зданий 16 этажей и выше, а также на грунтах с III типом грунтовых условий по сейсмическим свойствам при высоте 4 этажа и выше, следует принять железобетонные плитные фундаменты.»;

- в пунктах 1.1, 1.8, 5.1, 6.1, 6.3.1, 6.3.2, табл. 6.2, п. 6.3.5, подп. г) п. 6.4.2, п. 7.3.1, 7.10.7, табл. 9.1 и 9.2, п. 9.1.14, 9.3.5, 9.3.8, 9.6.7, 9.6.7.4, 9.7.5, 9.7.8, 9.7.12, 9.8.9, 9.9.1, 9.10.12, 9.10.15, 9.10.17, 10.3, 10.22, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, в приложениях п. 12.1.4, п.п.12.4.4 – 12.4.9, 12.4.11, 12.5.1, 12.6.2, 13.2, 13.2.3, 13.2.5-13.2.10, 13.2.12, табл. 13.1, п.п. 13.4.7, 13.4.29, А.56-А.58, А тиркемеси, Б тиркемеси, на государственном языке слово «сейсмиктик» заменить на слово «сейсмикалуулук» в соответствующих падежах;

- в рисунках К.4 и К.5 Приложения К дополнить формулами следующего содержания:

FB/FA £ 0,05	FB/FA £ 0,05

FB/FA £ 0,05;SFB/FA £ 0,2	FB/FA £ 0,05;SFB/FA £ 0,2

FB/FA £ 0,05;SFB/FA £ 0,2	FB/FA £ 0,05;SFB/FA £ 0,2

Рисунок К.4 – Конфигурации этажей в плане, соответствующие пунктам К.3.1

FB/FA £ 0,1	FB/FA £ 0,1

FB/FA £ 0,1;SFB/FA £ 0,3	FB/FA £ 0,1;SFB/FA £ 0,3

FB/FA £ 0,15;SFB/FA £ 0,3	FB/FA £ 0,1;SFB/FA £ 0,3

Рисунок К.5 – Конфигурации этажей в плане, соответствующие пунктам К.3.2

2. Государственному институту сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госстрое:

принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить в Кабинет Министров Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Иманакун уулу Талантбека.

Опубликован на официальном веб-сайте Госстроя gosstroy.gov.kg от 13 августа 2024 года.

Директор	 Н.К. Орунтаев