МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 11 января 2025 года № 01-01/3

О внесении изменений в приказ Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики «Об утверждении Правил безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом» от 24 апреля 2018 года № 01–7/203

В целях увеличения эффективности производства горнодобывающих предприятий, исключения неоправданных издержек производства, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года 
 № 115,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом, утвержденные приказом Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики «Об утверждении Правил безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом» от 24 апреля 2018 года № 01-7/203 следующие изменения:

- в пункте 36 четвертое и пятое предложения «Гравийные и щебеночные покрытия подлежат обработке вяжущими материалами. Использование для этой цели каменноугольных пеков, дегтя и смол не допускается.» исключить;

- в пункте 63 слово «экспертизы» исключить;

- в пункте 95 слова «с участием представителя уполномоченного органа» заменить словами «комиссией предприятия с проведением дефектоскопии основных узлов»;

- пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. Технологическое оборудование, выработавшее свой ресурс, должно подвергаться обследованию комиссией предприятия с оформлением акта по результатам обследований и испытаний, который является основанием для принятия решения о проведении ремонта, модернизации или выводе оборудования из эксплуатации.»;

- в абзаце первом пункта 97 после слов «комплект исправного инструмента» дополнить словами «в случае отсутствии передвижных ремонтных служб»;

- пункт 100 дополнить абзацем следующего содержания:

«Нормы настоящего пункта не распространяются на работников стратегических объектов, постоянно проживающих в период вахты в поселках, при условии проведения на объектах проверок на предмет алкогольного и наркотического опьянения перед въездом и запрета ввоза алкогольных и наркотических веществ»;

- в абзаце первом пункта 110 слова «по ходу экскаватора» дополнить словами «, если это не противоречит рекомендациям завода-изготовителя»;

- в абзаце втором пункта 150 слова «заводом-изготовителем» дополнить словами «в случаях отсутствии передвижных топливозаправщиков и ремонтных служб»;

- в абзаце третьем пункта 150 слова «пунктами запуска двигателей с пароподогревом в местах стоянки машин» заменить словами «или передвижными пунктами обогрева и запуска двигателей»;

- абзац второй пункта 197 признать утратившим силу.

2. Управлению регулирования промышленной безопасности Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики:

– в установленном порядке принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа;

– в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

– в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копию приказа в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики – директора Кыргызской геологической службы Н.М. Сатыбалдиева.

Министр 	М.А. Машиев