ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 18 сентября 2025 года № 96-нпа

О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» от 24 марта 2020 года № 39-нпа

В целях решения задач в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, совершенствования нормативно-правового регулирования и повышения качества градостроительного планирования, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 и Положением  «О Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республик  (далее - Минстрой)  от 22 апреля 2025 года  № 221, приказываю:

1. Внести в Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» утвержденным приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 24 марта 2020 года № 39-нпа, следующие изменения:

1) пункт 5.13 раздела 5 «Селитебная территория»  признать утратившим силу;

2) пункт 1.4 примечания раздела 1 Приложения А «Противопожарные требования» дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«При проектировании зданий с частично пересекающимися глухими стенами расстояние между ними не нормируется, однако в радиусе 5 метров от центра пересечения стены должны быть выполнены как глухие.».

3) пункт 2.1 раздела 2 Приложения А «Противопожарные требования» дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«В случае устройства глухой продольной стены, обеспечение проезда с его стороны не требуется.».

4) подпункты 7,8,9 и 10 примечания  пункта 2.1 Приложения А «Противопожарные требования» на государственном языке признать утратившим силу;

5) примечания пункта 2.1 Приложения А «Противопожарные требования» на государственном языке дополнить пунктами 7,8,9,10 и 11:

«7. Доступ пожарной техники к проектируемому зданию может быть организован через прилегающие проезды или площадки пригодные для проезда пожарной техники.

8. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками согласно таблице А.2. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. Тупиковые проезды до 50 метров предусматривается без разворотных площадок.

9. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях необходимо располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

10. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 10 тонн на ось.

11. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.».

2. Департаменту градостроительства и архитектуры:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в единый государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии в Кабинет Министров Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Б.Б. Турдугулова и директора Департамента градостроительства и архитектуры З.А. Кангельдиеву.

Министр 	 Н.К. Орунтаев