Приложения 2-21

(Утвержден приказом

Министерства труда, социального обеспечения

и миграции КР от 19 ноября 2025 года № 313)

Приложение 3

| 4-23Нормы расхода материалов на подростковые девичьиорт ботинки с укорочением от 10 до 12 сммеховые02-К9П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На полупару в квадратных дециметрах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Размеры метрические (мм) | Кожа | Кант | Кожа ремешки и липуч.из кожи | Мех | Текстиль | Текстиль меж подклад | К/подклад ремешки и липуч.из кожи | Микропора подошвенная | Микропора каблучная | Рантрезиновый | Стелька при укорочении | Боковая поддержка | Супинатор | Пронатор | Гранитоль 1,1-1,3 мм (подносок) | Гранитоль 2,0-2,2 мм (задник) | Кож. картон (стелька) |  |
| 1 | 23 | 14,72 | 2,10 | 1,10 | 14,24 | 10,12 | 6,51 | 1,10 | 2,18 | 1,12 | 0,70 | 2,20 | 2,25 | 0,40 | 1,00 | 3,98 | 6,32 | 2,04 |  |
| 2 | 23,5 | 14,72 | 2,10 | 1,10 | 14,24 | 10,12 | 6,51 | 1,10 | 2,18 | 1,12 | 0,70 | 2,20 | 2,25 | 0,40 | 1,00 | 3,98 | 6,32 | 2,12 |  |
| 3 | 24 | 14,72 | 2,10 | 1,10 | 14,24 | 10,12 | 6,51 | 1,10 | 2,18 | 1,12 | 0,70 | 2,20 | 2,25 | 0,40 | 1,00 | 3,98 | 6,32 | 2,20 |  |
| 4 | 24,5 | 16,10 | 3,05 | 1,12 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,12 | 2,29 | 1,32 | 0,70 | 2,40 | 2,80 | 0,45 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 2,28 |  |
| 5 | 25 | 16,10 | 3,10 | 1,12 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,12 | 2,38 | 1,32 | 0,80 | 2,40 | 2,80 | 0,45 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 2,36 |  |
| 6 | 25,5 | 16,10 | 3,15 | 1,12 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,12 | 2,43 | 1,42 | 0,80 | 2,40 | 2,80 | 0,45 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 2,44 |  |
| 7 | 26 | 16,10 | 3,25 | 1,14 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,14 | 2,48 | 1,52 | 0,80 | 2,40 | 2,80 | 0,45 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 2,52 |  |
| 8 | 26,5 | 16,10 | 3,30 | 1,14 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,14 | 2,56 | 1,52 | 0,90 | 2,40 | 2,80 | 0,45 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 2,60 |  |
| 9 | 27 | 16,10 | 3,35 | 1,14 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,14 | 2,67 | 1,52 | 0,91 | 2,40 | 2,80 | 0,45 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 2,68 |  |
| 10 | 27,5 | 16,10 | 3,40 | 1,16 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,16 | 2,71 | 1,52 | 0,91 | 2,40 | 2,80 | 0,55 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 2,76 |  |
| 11 | 28 | 16,10 | 3,45 | 1,16 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,16 | 2,76 | 1,62 | 0,91 | 2,40 | 2,80 | 0,55 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 2,88 |  |
| 12 | 28,5 | 16,10 | 3,50 | 1,16 | 16,60 | 11,95 | 7,71 | 1,16 | 2,81 | 1,62 | 0,94 | 2,40 | 2,80 | 0,55 | 1,10 | 4,54 | 7,02 | 3,01 |  |

| 4-71Нормы расхода материалов на подростковые мальчиковые орт полу ботинки на фиксационный аппарат03-К4П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На полупару в квадратных дециметрах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Размеры метрические (мм) | Кожа на шнурках | Кант | Кожа ремешки и липуч.из кожи | Кож подклад | Текстиль меж подклад | Кож подклад стельки | К/подклад ремешки и липуч.из кожи | М/п под.при ув.плюсн.костей | Микропора подошвенная | Микропора каблучная | Рантрезиновый | Жесткий кож товар стельки | Супинатор | Пронатор | Гранитоль 1,1-1,3 мм (подносок) | Гранитоль 2,0-2,2 мм (задник) | Кож. картон (стелька) |
| 1 | 22 | 7,27 | 2,07 | 1,08 | 7,27 | 3,23 | 2,70 | 1,08 | 1,58 | 2,18 | 0,80 | 0,70 | 1,60 | 0,40 | 1,00 | 0,70 | 1,60 | 2,04 |
| 2 | 22,5 | 7,27 | 2,07 | 1,08 | 7,27 | 3,23 | 2,70 | 1,08 | 1,58 | 2,18 | 0,80 | 0,70 | 1,79 | 0,40 | 1,00 | 0,70 | 1,60 | 2,12 |
| 3 | 23 | 7,27 | 2,10 | 1,10 | 7,27 | 3,23 | 2,70 | 1,10 | 2,18 | 2,18 | 0,90 | 0,70 | 1,79 | 0,40 | 1,00 | 0,70 | 1,60 | 2,20 |
| 4 | 23,5 | 7,27 | 2,10 | 1,12 | 7,27 | 3,23 | 2,70 | 1,12 | 2,18 | 2,18 | 1,00 | 0,70 | 1,75 | 0,45 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 2,28 |
| 5 | 24 | 7,27 | 2,10 | 1,12 | 7,27 | 3,23 | 2,70 | 1,12 | 2,18 | 2,18 | 1,00 | 0,80 | 1,85 | 0,45 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 2,36 |
| 6 | 24,5 | 8,25 | 3,05 | 1,12 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,12 | 2,50 | 2,52 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 0,45 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 2,44 |
| 7 | 25 | 8,25 | 3,10 | 1,14 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,14 | 2,58 | 2,52 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 0,45 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 2,52 |
| 8 | 25,5 | 8,25 | 3,15 | 1,14 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,14 | 2,66 | 2,52 | 1,00 | 0,90 | 2,00 | 0,45 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 2,60 |
| 9 | 26 | 8,25 | 3,20 | 1,14 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,14 | 2,70 | 2,52 | 1,00 | 0,90 | 2,00 | 0,45 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 2,68 |
| 10 | 26,5 | 8,25 | 3,25 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 2,74 | 2,52 | 1,10 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 2,76 |
| 11 | 27 | 8,25 | 3,30 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 2,82 | 2,52 | 1,10 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 2,88 |
| 12 | 27,5 | 8,25 | 3,35 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 2,90 | 2,52 | 1,20 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 3,01 |
| 13 | 28 | 8,25 | 3,40 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 2,94 | 2,52 | 1,20 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,10 | 0,99 | 1,99 | 3,14 |
| 14 | 28,5 | 8,25 | 3,50 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 2,98 | 2,52 | 1,20 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,20 | 0,99 | 1,99 | 3,27 |
| 15 | 29 | 8,25 | 3,55 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 3,06 | 2,52 | 1,20 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,20 | 0,99 | 1,99 | 3,40 |
| 16 | 29,5 | 8,25 | 3,60 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 3,14 | 2,52 | 1,20 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,20 | 0,99 | 1,99 | 3,53 |
| 17 | 30 | 8,25 | 3,65 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 3,17 | 2,52 | 1,20 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,20 | 0,99 | 1,99 | 3,66 |
| 18 | 30,5 | 8,25 | 3,70 | 1,16 | 8,25 | 4,40 | 3,04 | 1,16 | 3,20 | 2,52 | 1,20 | 0,90 | 2,00 | 0,55 | 1,20 | 0,99 | 1,99 | 3,79 |

| 4-91Нормы расхода материаловна детскиетапочки и орт тапочки с задником014-К1Д. 014-К3Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | На полупару в квадратных дециметрах. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Размеры метрические (мм) | Кожа | Кант | Кож подклад | Стельки | Микропора подошвенная | Микропора каблучная | Рантрезиновый | Жесткий кож товар стельки | Супинатор | Пронатор | Гранитоль 1,1-1,3 мм (подносок) | Гранитоль 2,0-2,2 мм (задник) | Кож. картон (стелька) |
| 1 | 15-16 | 3,85 | 1,95 | 3,85 | 1,05 | 1,15 | 0,54 | 0,50 | 1,05 | 0,28 | 0,50 | 0,70 | 1,60 | 0,87 |
| 2 | 17-19 | 4,38 | 2,00 | 4,38 | 1,12 | 1,48 | 0,68 | 0,60 | 1,12 | 0,30 | 0,70 | 0,70 | 1,60 | 1,27 |
| 3 | 20-21 | 4,95 | 2,05 | 4,95 | 1,45 | 1,53 | 0,75 | 0,65 | 1,31 | 1,30 | 0,78 | 0,70 | 1,60 | 1,45 |