Приложение 12

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СУЛЬФАТНО- И СУЛЬФИТНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Основные загрязняющие вещества, выделяющиеся в процессе сульфатно- и сульфитно-целлюлозного производства, источники их выбросов и усредненные показатели удельных выбросов этих веществ приведены в табл. 1, 2, 3. При этом приняты следующие обозначения: ММ – метилмеркаптан, ДМС – диметилсульфид, ДМДС – диметилдисульфид. Приведенные показатели могут служить лишь для ориентировочных расчетов валовых выбросов указанных загрязняющих веществ, которые должны корректироваться по данным инструментальных замеров.

Количество выбросов загрязняющих веществ (г/ч) рассчитывается по формуле П = qxB, где q – удельный показатель выброса загрязняющих веществ (г/т целлюлозы), В – производительность агрегата (тонн целлюлозы в час).

Удельные показатели выброса загрязняющих веществ варочных, промывных, выпарных и изверстерегенерационных цехов, растворителя плава содорегенерационных цехов берутся по данным табл. 1. Удельные показатели выброса загрязняющих веществ содорегенерационных цехов в зависимости от конструкции котлоагрегата и сульфидности варочного щелоча берутся по табл. 2. Удельные показатели выброса загрязняющих веществ при варке сульфитности целлюлозы берутся из табл. 3.

Таблица 1

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при производстве сульфатной целлюлозы (г/т целлюлозы)

| Оборудование | Процесс | H2S | MM | ДМС | ДМЛС | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Терпентинный конденсатор | Варка без конечной сдувки | 4,7 | 443,7 | 300,4 | 120 | - | - |
| Теплоутилизационная установка типа «Розен- блад» | Выдувка при полном давлении | 19 | 900 | 100,2 | 240,4 | - | - |
| Выдувной резервуар |  | 1 | 10 | 50 | 10 | - | - |
| Конденсационная установка выпарной станции |  | 23 | 15,3 | 12 | 10 | - | - |
| Установка разложения сульфатного мыла |  | 36 | - | - | - | - | - |
| Ректификационная колонка | Дистилляция тал-лового масла | 2,04 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | - | - |
| Ректификационная установка | Ректификация скипидара при атмосферном давлении | - | 9,0 | 1,7 | 0,015 | - | - |
|  | в вакууме | - | 0,1 | 0,15 | 0,41 | - | - |
| Растворитель плава |  | 56,5 | - | - | - | - | 4500 |
| Известерегенерационная печь (ИРП) |  | 240 | - | - | - | 864 | 12000 |

Примечание. Характеристика газовых выбросов приведена для условий варки древесины хвойный пород и хвойных с добавкой лиственных; выход целлюлозы по варке в пределах 46 – 52 %, сульфидность варочного щелоча 22 – 33 %.

Таблица 2

Удельное содержание загрязняющих веществ (г/т целлюлозы)

в дымовых газах содорегенерационных котлоагрегатов

| СРК | Сульфидность варочного щелоча, % | H2S | MM | SO2 | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без каскадного испарителя | 30 – 33 | 72 | 0,0 | 10100 | 54720 |
|  | 25 – 28 | 72 | 0,0 | 5800 | 46800 |
|  | 20 – 23 | 72 | 0,0 | 3000 | 39600 |
| С каскадным испарителем | 30 – 33 | 5850 | 390 | 6900 | 48360 |
|  | 25 – 28 | 3600 | 255 | 3200 | 40560 |
|  | 20 – 23 | 900 | 0,0 | 1300 | 31200 |

Таблица 3

Выбросы SO2 при производстве сульфитной целлюлозы

| Процесс | Установка | Удельный выброс SO2 |  | Концентрация SO2 в выбросах, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/т | г/т |  |  |
| Приготовление серной кислоты | Абсорбционная установка при использовании: NaOH | 500 | 640 | 0,04 | - |
|  | NH4OH | - | 3200 | 0,2 |  |
| Хранение серной кислоты | Кислотные баки | 1,0 | 300 | 10,8 | Выбросы через воздушники |
| Разгрузка варочных котлов | Шахты сцеж-выдувки: без очистки и охлаждения паров вскипания | 650 | 36000 | 1,9 | Температура выброса 100оС во время процесса выдувки |
|  | без очистки с частичным охлаждением паров вскипания | 500 | 16000 | 1,1 | Температура выброса 85 – 90оС во время процесса выдувки |
|  | с охлаждением и очисткой паров вскипания | 59 | 600 | 0,3 | Температура выброса 30оС во время процесса выдувки |
|  | Шахты сцеж-вымывки: закрытые сцежи | 250 | 1500 | 0,2 | Выброс во время процесса вымывки |
|  | открытые сцежи | 85 | 50 | 0,02 | То же |
| Отбор отработанных щелоков из варочного котла в щелоковые баки |  | 150 | 14000 | 3,2 |  |
| без отделения паров вскипания |  |  |  |  |  |
| с отделение паров вскипания |  | 90 | 80 | 0,03 |  |
| Отдувка SO2 воздухом из щелоков перед сбраживанием | Баки щелока с подачей воздуха для отдувки SO2 | 400 | 830 | 0,1 | Удельный выброс зависит от количества воздуха, поступающего на продувку |
| Промывка целлюлозы | Вакуум-промывная установка | 400 | 600 | 0,05 | Удельный выброс зависит от мощности вентилятора |

Примечание. 1. Приведенные показатели выброса сернистого ангидрида в атмосферу основаны на отчетных данных предприятий по форме 2тп – воздух за 1981 – 1983 гг. и результатах инструментальных замеров, выполненных ЦНИИБ в период инвентаризации источников загрязнения атмосферы на сульфитно-целлюлозных предприятиях. – 2. Значение удельного выброса в нм3/т определяется не только технологическим процессом, но и количеством подсосов воздуха по газовому тракту, поэтому на различных предприятиях может иметь значительный разброс. – 3. Выброс сернистого ангидрида в г/т при разгрузке варочных котлов определяется не температурой, но и остаточным титром щелока; чем выше остаточный титр щелока, тем большее количество диоксида серы переходит из жидкой фазы в газовую в период образования паров вскипания при выдувке или вымывке из варочных котлов (остаточный титр может изменяться от 0,1 до 0,3 %).

Удельные показатели выброса пыли всех видов СРК и ИРП приведены без учета работы электрофильтров и пылеулавливающих скрубберов. С учетом работы пылеулавливающих устройств количество выбросов пыли с дымовыми газами СРК и ИПР (г/ч) рассчитывается по следующей формуле:

, (1)

где q – удельный показатель выброса пыли (г/т целлюлозы), В – производительность агрегата (т целлюлозы/ч), η эффективность работ пылеулавливающего агрегата (%)