Приложение 21

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок (далее - Методика):

Устанавливает порядок расчета выбросов от стационарных дизельных установок на основе удельных показателей;

Распространяется на все типы стационарных дизельных установок: дизельгенераторы, буровые агрегаты, мотопомпы, мотокомпрессоры, мотовентиляторы и т.п.

1. Общие положения

1.1. Методика предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками при их эксплуатации.

1.2. В соответствии с Методикой производится расчет максимальных разовых за 20-ти минутный период времени и валовых за год выбросов в атмосферу стационарной дизельной установкой. В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведения из технической документации завода-изготовителя дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя.

1.3. Методика позволяет, в зависимости от наличия или отсутствия, а также полноты имеющейся информации по выбросам вредных веществ, приводимых в сопровождаемой технической документации на стационарную дизельную установку, или располагаемых возможностей на выполнение соответствующего инструментального контроля выбросов, осуществлять расчет выбросов:

с использованием усредненных значений удельных выбросов в зависимости от мощности и частоты вращения коленчатого вала дизельного двигателя;

по данным инструментального контроля выбросов в условиях эксплуатации.

1.4. Приведенные в документе усредненные удельные значения показателей выбросов отражают основные закономерности изменения параметров токсичности дизелей в зависимости от нагрузочно-скоростного режима работы силовой установки, а также мощности и быстроходности дизельного двигателя. При этом учитывается, что в реальной эксплуатации в течение года, в соответствии с изменением характера внешних условий стационарная дизельная установка работает на некоторой совокупности установившихся дискретных режимов, для которой значения удельных выбросов усредняются *[5]. Принимаются во внимание также особенности организации рабочего процесса многоцилиндровых мощных дизельных установок:

1.5. Расчеты выбросов выполняются для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами стационарных дизельных установок:

- оксид углерода ();

- оксиды азота () (в пересчете на )

- углеводороды ();

- сажа ();

- диоксид серы ();

- формальдегид ();

- бенз()пирен (БП).

2. Оценки выбросов от стационарных дизельных установок

В соответствии с основными классификационными признаками мощности, быстроходности, числа цилиндров дизельных двигателей *[1], которые определяют способ организации рабочего процесса и, следовательно, токсикологические свойства выделяемых веществ, стационарные дизельные установки условно подразделяются на четыре группы ( - номинальная мощность, n - число оборотов, i - число цилиндров):

А - маломощные, быстроходные и повышенной быстроходности (<73,6 кВт, n=1000-3000 мин). Например, дизельгенераторы 0801-08011 (2Ч9,5/10), 1601-1612 (4Ч9,5/10), 3001-3012 (8Ч9,5/10); дизель-электрический агрегат 2Э-16А (4Ч8,5/11), А-01М и т.д.;

Б - средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (=73,6-736 кВт, n=500-1500 мин). Например, газомотокомпрессор КС-550/4-64 (8Д22/22,5), автоматизированный дизель-электрический агрегат АСДА-200 (дизель 1Д12В-300), ди-зельгенератор ДГР 300/500-4 (6ЧН 25/34), дизель-насосная установка ДНУ 120/70 (6ЧН12/14), энергетические установки на базе дизеля ЯМЗ-238, дизелыенераторы ДГА-315,320

__________

для стационарных дизельных установок при проведении расчетов загрязнения атмосферы используется  по керосину (код 2732).

(6ЧН25/34), Г-72 (6ЧН36/45), КАС 315 (12ЧН18/20), КАС 630Р (12ЧН18/20), АС 630М (12ЧН18/20) и т.д.;

В - мощные, средней быстроходности (=736-7360 кВт, n=500-1000 мин). Например, буровой агрегат 1А-6Д49 (8ЧН26/26), 1-9ДГ (16ЧН26/26), 14ДГ (дизель14Д40), Г-99 (6ЧН12А36/45), ПЭ-6 (12ЧН26/26), дизельгенератор ДГ-4000 (дизель 64Г базовой модели 61В-3) и т.д.;

Г - мощные, повышенной быстроходности, многоцилиндровые (=736-7360 кВт, n=1500-3000 мин, i>30). Например, АСДГ-800 (42ЧСПН16/17), ДГ-2000 (56ЧСПН16/17) и т.д.

3. Расчет выбросов с использованием усредненных показателей

3.1. Максимальный выброс i - того вещества (г/с) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

(1)

(г/кВт·ч) - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, определяемый по таблице 1 или таблице 2;

(кВт) - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, значение которой берется из технической документации завода изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве  принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки ();

(1/3600) - коэффициент пересчета "час" в "сек".

Таблица 1

Значения выбросов  (г/кВт·ч) для различных групп

стационарных дизельных установок до капитального ремонта

| Группа | Выброс, г/кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |
| А |  | 7,2 | 10,3 | 3,6 | 0,7 | 1,1 | 0,15 | 1,3·10 |
| Б |  | 6,2 | 9,6 | 2,9 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | 1,2·10 |
| В |  | 5,3 | 8,4 | 2,4 | 0,35 | 1,4 | 0,1 | 1,1·10 |
| Г |  | 7,2 | 10,8 | 3,6 | 0,6 | 1,2 | 0,15 | 1,3·10 |

Таблица 2

Значения выбросов  (г/кВт·ч) для различных групп

стационарных дизельных установок, прошедших капитальный ремонт

| Группа | Выброс, г/кВт·ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | БП |
| А | 8,6 | 9,8 | 4,5 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 1,6·10 |
| Б | 7,4 | 9,1 | 3,6 | 0,65 | 1,3 | 0,15 | 1,5·10 |
| В | 6,4 | 8,0 | 3,0 | 0,45 | 1,5 | 0,12 | 1,4·10 |
| Г | 8,6 | 10,3 | 4,5 | 0,75 | 1,3 | 0,2 | 1,6·10 |

3.2. Валовый выброс i - того вещества за год (т/год) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

(2)

(г/кг.топл.) - выброс i - го вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл *[2]; определяемый по табл.3 или табл.4;

(т) - расход топлива стационарной дизельной установкой за год (берется по отчетным данным об эксплуатации установки);

(1/1000) - коэффициент пересчета "кг" в "т".

Таблица 3

Значения выбросов  (г/кг.топл.) для различных групп

стационарных дизельных установок до капитального ремонта

| Группа |  |  |  | Выброс, г/кг.топл. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | БП |
| А | 30 | 43 | 15,0 | 3,0 | 4,5 | 0,6 | 5,5·10 |
| Б | 26 | 40 | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 0,5 | 5,5·10 |
| В | 22 | 35 | 10,0 | 1,5 | 6,0 | 0,4 | 4,5·10 |
| Г | 30 | 45 | 15,0 | 2,5 | 5,0 | 0,6 | 5,5·10 |

Таблица 4

Значения выбросов  (г/кг.топл.) для различных групп

стационарных дизельных установок, прошедших капитальный ремонт

| Группа |  |  |  | Выброс, г/кг.топл. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | БП |
| А | 36 | 41 | 18,8 | 3,75 | 4,6 | 0,7 | 6,9·10 |
| Б | 31 | 38 | 15,0 | 2,5 | 5,1 | 0,6 | 6,3·10 |
| В | 26 | 33 | 12,5 | 1,9 | 6,1 | 0,5 | 5,6·10 |
| Г | 36 | 43 | 18,8 | 3,15 | 5,1 | 0,7 | 6,9·10 |

3.3. Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии, значения выбросов по табл.1, 2, 3, 4 могут быть соответственно уменьшены по  в 2 раза;  и  в 2.5 раза; , ,  и БП в 3.5 раза.

3.4. При внедрении различных природоохранных технологий (жидкостные и каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, "экологически чистые" виды топлив и т.п., табл.5), эффективность очистки отработавших газов должна быть подтверждена соответствующими данными инструментального контроля выбросов в условиях эксплуатации стационарной дизельной установки.

Таблица 5

Сведения об эффективности природоохранных технологий

| п/п | Наименование технологии | Вещество | % очистки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окисление в каталитическом нейтрализаторе (активная фаза платина Pt) |  | 90-95 |
|  |  |  | 70-80 |
|  |  |  | 30-50 |
|  |  |  | 50-60 |
| 2. | Окисление в каталитическом нейтрализаторе с принудительным разогревом реактора (активная фаза платина Pt) |  | 98-100 |
|  |  |  | 98-100 |
|  |  |  | 50-60 |
|  |  |  | 90-95 |
| 3. | Окисление и фильтрация в регенерируемых каталитических фильтроэлементах (активная фаза платина Pt) |  | 98-100 |
|  |  |  | 98-100 |
|  |  |  | 90-95 |
|  |  |  | 90-95 |
| 4. | Применение вододиспергированного топлива |  | до 50 |
|  |  |  | 60-80 |
| 5. | Применение топлива с пониженным содержанием серы |  | До 95 |
| 6. | Восстановление аммиаком в сотово-блочных катализаторах (активная фаза ) |  | до 80 |
| 7. | Промывка в водных растворах (жидкостная нейтрализация) |  | до 40 |
|  |  |  | до 50 |
|  |  |  | до 80 |

4. Оценки выбросов по данным технической документации завода-изготовителя и инструментального контроля

4.1. При наличии, в сопровождаемой стационарную дизельную установку документации, сведений о выбросах вредных веществ в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала дизеля, расчеты выбросов выполняются с использованием этих данных на основе учета в течение года режимов и времени работы на них установки. При этом значения расходов отработавших газов на стационарных режимах работы установки берутся из технической документации, или рассчитываются в соответствии с нормативным документом *[2]; а для расчетов загрязнения атмосферы принимаются максимальные значения выбросов.

4.2. Инструментальные замеры выбросов должны выполняться на характерных, для условий реальной эксплуатации в течение года, режимах работы стационарной дизельной установки и использоваться в дальнейшем для расчета максимальных и валовых показателей выбросов аналогично п.7 на основе учета в течение года данных по загрузке установки.

4.3. Допускается использовать комбинированные методы оценки выбросов стационарными дизельными установками на основе расчетов выбросов с использованием усредненных показателей и оценки выбросов по данным технической документации завода изготовителя и инструментального контроля.

5. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки в соответствии с *[1] определяется по выражению:

, (3)

где  - расход воздуха, определяемый по соотношению *[1]:

,                               (4)

где:  - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт·ч (берется из паспортных данных на дизельную установку);

- коэффициент продувки;

- коэффициент избытка воздуха;

кг воздуха / кг топлива - теоретически необходимое количество кг воздуха для сжигания одного кг топлива; значение остальных коэффициентов и параметров такое же, как и в (1) и (2).

После подстановки (3) в (4) окончательная формула для расчета расхода отработавших газов от стационарной дизельной установки приобретает вид:

, кг/с.                                                   (5)

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле:

, м/c, (6)

где:  - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле:

, кг/м,                       (7)

где:  - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 °С; значение которого согласно *[1], *[6] можно принимать 1,31 кг/м;

- температура отработавших газов, К.

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.