ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
                 в соответствии со статьей 36 Закона КР
                       от 20 июля 2009 года № 241
          "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики14 сентября 2005 года. Регистрационный номер 130-05                                                         Приложение № 11                                                    Утверждена                                              приказом Министерства                                                 здравоохранения                                              Кыргызской Республики                                          от 24 августа 2005 года № 348                               ИНСТРУКЦИЯ               по обезвреживанию и уничтожению ядовитых                      и сильнодействующих веществ      1. Мышьяковый и мышьяковистый ангидриды     2. Сулема     3. Фосфор желтый     4. Алкалоиды, бруцин, стрихнин     5. Синильная кислота, ее соли, цианплав (за исключением        нерастворимых - цианистого серебра, меди, свинца)     6. Сероуглерод      Способ уничтожения  и  обезвреживания выбирается в каждом случае взависимости от количества уничтожаемого вещества и местных  условий,  вкоторых это уничтожение производится.                 1. Мышьяковый и мышьяковистый ангидриды      Мышьяковый и мышьяковистый ангидриды обезвреживаются путем закапы-вания в землю, предпочтительно на скотомогильниках, при соблюдении сле-дующих предосторожностей:     на расстоянии не менее 1 км от жилья,  водных источников и пастбищвыкапывают  яму  глубиной  не менее 1 м;  мышьяк в количестве до 100 г.растворяют в 10%  растворе щелочи,  равномерно заливают яму и  засыпаютсверху  землей.  В  одном месте допускается закапывание не более 100 г.мышьяка.                                2. Сулема      Сулема растворяется в горячей воде и разбавляется до  концентрации1 часть сулемы на 1000 частей воды.  Раствор выливается в отхожее местоили используется в целях дезинфекции.  Количество разовой  уничтожаемойсулемы не должно превышать 500,0 граммов.                            3. Фосфор желтый      Фосфор желтый  уничтожается путем сжигания.  Сжигание производитсяна открытом месте,  отстоящем не менее чем на 1 км  от  жилья,  пищевыхскладов,  рабочих мест, общественных зданий и зеленых насаждений, в ямене менее 0,75 м шириной и не менее 1 м глубиной.  В один прием разреша-ется сжигать не более 200 г.     При необходимости уничтожения более 200 г предусматривается запас-ная тара с водой,  куда излишний фосфор переносится щипцами. Тара с на-ходящимся в ней под слоем воды фосфором доставляется к месту  сжигания.Здесь тару осторожно открывают, опрокидывают шестом длиной 3-4 м в яму,поджигают с помощью горящей лучины, прикрепленной к другому шесту. Шес-ты тоже сжигают. По окончании горения фосфора яму засыпают.     При поджигании фосфора следует находиться с наветренной стороны поотношению  к  яме,  а  во время его горения необходимо отойти от ямы на30-40 шагов во избежание отравления.     Так как  желтый фосфор легко воспламеняется и при обычной темпера-туре,  то запрещается во избежание ожогов прикасаться к фосфору руками,а также загрязненные фосфором инструменты (зубило, щипцы и т.д.) кластьв карман. Инструменты очищаются многократным втыканием в землю и прове-дением через пламя.                     4. Алкалоиды, бруцин, стрихнин      Никотин, бруцин, стрихнин уничтожаются путем сжигания. Никотин це-лесообразно сжигать на противне,  добавив к нему предварительно денату-рированный  спирт  в  соотношении 1 часть никотина на 10 частей спирта.Можно сжигать никотин и при смешивании с порошкообразным углем.  Смеши-вание  ведется  в сосуде из материалов или сгорающих нацело,  или легконакаляющихся,  как-то: жесть, дерево и т.п. Смешивают, присыпая порошокугля и помешивая деревянной мешалкой до состояния густой массы,  не вы-ливающейся из сосуда.  Сосуд с содержимым и мешалкой бросают в  костер.Остатки золы закапывают в землю.     Бруцин, стрихнин помещают в деревянную или бумажную тару,  оберты-вая  обильно  смоченной денатуратом или керосином бумагой,  и бросают вкостер на раскаленный противень. Остатки золы закапывают в землю.     Сжигание алкалоидов допускается производить небольшими партиями неболее 10 г.  Уничтожение алкалоидов должно производиться особенно  тща-тельно и осторожно в связи с высокой токсичностью и летучестью этих ве-ществ.     Мытье рук  после  работы по уничтожению алкалоидов производится 1%раствором соляной кислоты, затем мылом.                 5. Синильная кислота, ее соли, цианплав              (за исключением нерастворимых - цианистого                        серебра, меди, свинца)      Подлежащие уничтожению синильная кислота, ее соли и цианплав пред-варительно  обезвреживаются  обработкой суспензией железного купороса игашеной извести из расчета:     для синильной кислоты 24 весовые части железного купороса и 12 ве-совых частей гашеной извести на каждую весовую часть синильной кислоты,для солей синильной кислоты - соответственно 6 весовых частей железногокупороса и 3 весовые части гашеной извести.  Суспензия готовится каждыйраз  перед употреблением путем растворения извести и железного купоросав воде. Раствор готовится 10%.     Синильная кислота обезвреживается путем погружения закрытого сосу-да с синильной кислотой в сосуд с холодным  обезвреживающим  раствором,после  чего под слоем жидкости первый сосуд осторожно постепенно откры-вают и синильную кислоту перемешивают с суспензией в течение 30  минут,оставляют стоять до полноты обезвреживания еще 3-4 часа и затем вылива-ют на свалку или в канализацию.     Особая предосторожность  в  отношении синильной кислоты необходимапри температуре наружного воздуха выше 20 град.  Цельсия,  так как  притемпературе 27 град. Цельсия синильная кислота кипит.     Соли синильной кислоты и цианплав постепенно и осторожно вводят  всвежеприготовленный  обезвреживающий  раствор,  перемешивают  в течениеоколо 30 минут, оставляют стоять до полноты обезвреживания еще 3-4 часаи затем выливают на свалку или в канализацию.  При спуске обезвреженныхрастворов в канализацию обязательно предусмотреть,  чтобы в те же стокиодновременно не спускались кислые воды.     Количество одновременно уничтожаемой синильной кислоты или ее  со-лей не должно превышать 200 г.                             6. Сероуглерод      Сероуглерод в количествах до 1 кг обезвреживается путем осторожно-го выливания на почву в открытом месте на расстоянии не менее 1  км  отжилья, пастбищ и лесонасаждений.     Сероуглерод в количествах выше 1  кг  уничтожают  путем  сжигания.Сжигание  производится на открытом месте на расстоянии не менее 1 км отжилья,  пищевых складов,  рабочих мест и общественных зданий, проездныхдорог и лесонасаждений на площадке,  окопанной канавой; поджигание про-изводится на расстоянии с помощью лучины прикрепленной к  шесту  длиной3-4 м.     При поджигании следует находиться с наветренной стороны. Сероугле-род к месту сжигания доставляется под слоем воды. В один прием разреша-ется сжигать не более 10 кг.     Работа по  обезвреживанию  и уничтожению перечисленных в настоящейинструкции ядовитых и сильнодействующих веществ производится в комбине-зоне, рукавицах и противогазах соответствующих марок.     При сжигании сероуглерода и фосфора спецодежда должна быть из  ль-няной ткани, предпочтительно пропитанной огнестойким составом. При сжи-гании фосфора необходимо также пользоваться резиновыми сапогами и рези-новыми перчатками. При соприкосновении с алкалоидами, сероуглеродом и сцианидами рукавицы должны быть резиновыми.     Примечание: места  для  обезвреживания  и  уничтожения  ядовитых исильнодействующих веществ согласовываются с  местным  санитарным,  а  вслучае необходимости и ветеринарным органом надзора.