ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
              в соответствии со статьей 36 Закона КР
                   от 20 июля 2009 года № 241
         "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики2 февраля 2007 года. Регистрационный номер 10-07                                                     Утверждены                                            приказом Министерства труда                                                и социальной защиты                                               Кыргызской Республики                                            от 26 января 2007 года № 4                                 ПРАВИЛА           по организации санитарно-бытового и медицинского                        обслуживания работников            Согласно Трудовому  Кодексу в зависимости от вида деятельности ор-ганизации и с учетом потребностей работников, работодатель обязан орга-низовать  санитарно-бытовое  обслуживание работников,  которое включаетвопросы организации питания,  водоснабжения, наличия душевых, гардероб-ных, туалетов, медицинского обеспечения.                         I. Организация питания      При численности работающих менее 30 человек предусматривается ком-ната приема пищи,  которая оборудуется умывальной раковиной, стационар-ным кипятильником, электроплитой и холодильником.     Площадь на 1-го посетителя должна составлять 1 кв.м, площадь поме-щения для приема пищи не менее 12 кв.м.     При численности работающих до 200 человек предусматривается столо-вая - раздаточная.     При численности работающих  более  200  человек  предусматриваетсястоловая, работающая на полуфабрикатах.                   II. Водоснабжение, наличие душевых                         гардеробных, туалетов      Устройства питьевого водоснабжения устанавливаются  в  зависимостиот групп производственных процессов, 1 установка на 100-200 человек.     Умывальные раковины устанавливаются из расчета 1 на 60 мужчин и  1на 36 женщин, в административных зданиях соответственно 30 и 18.     В производственных помещениях унитазы в  туалетах  устанавливаютсяиз расчета 1 на 18 мужчин и 1 на 12 женщин,  в административных зданияхсоответственно 1 на 35 мужчин и 1 на 20 женщин.     Помещение для личной гигиены женщин организуют из расчета одна ус-тановка биде на 50 женщин.  Эти комнаты следует размещать в туалетах. Вуказанных  помещениях  должны быть предусмотрены места для раздевания иумывальная раковина.                      III. Медицинское обеспечение      На предприятиях со списочной численностью более 300 человек должныпредусматриваться фельдшерские пункты.  Число обслуживаемых одним фель-дшерским пунктом должно составлять:     а) на подземных работах - 500 человек;     б) на предприятиях химической горнорудной, угольной и нефтеперера-батывающей промышленности не более 1200 человек;     в) на предприятиях других отраслей - не более 1700 человек.     При списочной численности от 50 до 300 работающих предусматривает-ся медпункт.  Площадь медпункта  12  кв.м  (при  количестве  работающих50-150 человек), 18 кв.м (от 150-300 человек).     Фотарии (кварцевые освещения) необходимо предусматривать при рабо-те в помещениях без естественного освещения,  а также при подземных ра-ботах.     Ингалятории следует применять при производственных процессах, свя-занных с выделением пыли или газа, раздражающего действия.     Ручные ванны  предусматриваются  при  производственных  процессах,связанных с вибрацией,  передающейся на руки.  Площадь помещения -  1,5кв.м на одну ручную ванну.  Одна ручная ванна на 1-3 человек,  пользую-щихся ими.     Ножные ванны  (установки гидромассажа ног) следует предусматриватьпри производственных процессах, связанных с работой стоя или с вибраци-ей,  передающейся на ноги. Эти ванны следует размещать в умывальных илигардеробных из расчета 40 человек на 1 установку, площадью 1,5 кв.м.     Душевые комнаты должны устанавливаться из расчета:     а) одна душевая сетка на 3 человека при загрязнении всего тела;     б) одна душевая сетка на 7 человек при загрязнении рук;     в) одна душевая на 5 человек при работе в температурном режиме  от+3 град. до +10 град.     В помещениях для отдыха и психологической разгрузки, при соответс-твующем обосновании,  могут быть предусмотрены устройства для приготов-ления и раздачи напитков,  а также места для занятий физической культу-рой.