ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
              в соответствии со статьей 36 Закона КР
                   от 20 июля 2009 года N 241
      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики19 марта 2004 года. Регистрационный номер 37-04                                                     Утверждены                                              постановлением Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                           от 20 февраля 2004 года № 10               МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ        2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                Допустимые уровни содержания цезия-137 и               стронция-90 в продукции лесного хозяйства                           Санитарные правила                                                       СП М.2.6.1.005-03      Настоящие санитарные правила (далее по тексту - правила) перерабо-таны  Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава Кыргызской Республики всоответствии с Законом Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологи-ческом благополучии населения",  Положением "О государственной санитар-но-эпидемиологической службе Кыргызской Республики",  Положением "О го-сударственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденнымипостановлением Правительства Кыргызской Республики от 10.12.2001  г.  №778, Законом Кыргызской Республики "О радиационной безопасности населе-ния", с учетом СП 2.6.1.759-99, разработанного ведущими научно-исследо-вательскими институтами Российской Федерации.                       Закон Кыргызской Республики        "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"      Государственные санитарно-эпидемиологические правила  и  нормативы(далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливаю-щие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безо-пасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, ги-гиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жиз-ни или здоровью человека,  а также угрозу возникновения и распростране-ния заболеваний.     Соблюдение санитарных  правил  является  обязательным для граждан,физических и юридических лиц (статья 35).     За нарушение  санитарного законодательства устанавливается дисцип-линарная, административная и уголовная ответственность в соответствии сзаконодательством Кыргызской Республики (статья 52).                       Закон Кыргызской Республики                "О радиационной безопасности населения"      "Радиационная безопасность населения - состояние защищенности нас-тоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздейс-твия ионизирующего излучения" (статья 1).     "Граждане Кыргызской  Республики,  иностранные граждане и лица безгражданства,  проживающие на территории  Кыргызской  Республики,  имеютправо  на  радиационную безопасность.  Это право обеспечивается за счетпроведения комплекса мероприятий по предотвращению  радиационного  воз-действия  на организм человека ионизирующего излучения выше установлен-ных норм,  правил и нормативов,  выполнения гражданами и организациями,осуществляющими  деятельность с использованием источников ионизирующегоизлучения,  требований к обеспечению радиационной безопасности" (статья21).     Вводятся следующие нормативы содержания цезия-137 и стронция-90  впродукции лесного хозяйства,  при непревышении которых на изготовленныеиз древесины изделия не распространяются требования  Норм  радиационнойбезопасности НРБ-99 согласно п.1.4.     С вводом настоящих санитарных правил "Допустимые уровни содержанияцезия-137   и   стронция-90   в   продукции   лесного   хозяйства"  (ГН2.5.1.670-97) отменяются.-----------------------------------------------------------------------| № |    Наименование продукции |        Величины ДУ,       | Примеча-||   |                           |       кБк/кг (Ки/кг)      |    ние  ||   |                           |         цезий-137         |         ||   |                           |        стронций-90        |         ||---|-----------------------------------------------------------------||1  |Древесина на корню для продукции промышленного назначения:       ||---|-----------------------------------------------------------------||1.1|Лесоматериалы круглые      |    11,1     |     5,2     |Нормиру- ||   |неокоренные:               |(3*10(-7))   |(1,4*10(-7)) |ется     ||   |для производства           |             |             |содержа- ||   |пиломатериалов и заготовок,|             |             |ние Cs137||   |бруса, древесного          |             |             |и Sr90   ||   |технологического сырья,    |             |             |в коре*  ||   |полуфабрикатов и изделий   |             |             |         ||   |различного назначения, лыж,|             |             |         ||   |штакетника, драни          |             |             |         ||   |штукатурной                |             |             |         ||---|---------------------------|-------------|-------------|---------||1.2|Лесоматериалы круглые      |     3,1     |     2,3     |         ||   |окоренные:                 |(8,5*10(-8)) |(6,2*10(-8)) |         ||   |для производства продукции,|             |             |         ||   |указанной в п.1.1          |             |             |         ||---|-----------------------------------------------------------------||2  |Древесина на корню для продукции хозяйственного и                ||   |культурно-бытового назначения:                                   ||---|-----------------------------------------------------------------||2.1|Для машиностроения,        |     3,1     |     2,3     |         ||   |сельскохозяйственных       |(8,5*10(-8)) |(6,2*10(-8)) |         ||   |орудий, топорищ, черенков, |             |             |         ||   |граблей, наличников,       |             |             |         ||   |деталей инструментов и     |             |             |         ||   |других изделий из дерева,  |             |             |         ||   |используемых в             |             |             |         ||   |производственных и нежилых |             |             |         ||   |помещениях                 |             |             |         ||---|---------------------------|-------------|-------------|---------||2.2|Для изготовления мебели,   |     2,2     |     0,52    |         ||   |музыкальных инструментов,  |(6,0*10(-8)) |(1,4*10(-8)) |         ||   |паркета, шкатулок и других |             |             |         ||   |изделий, используемых в    |             |             |         ||   |быту, жилых и общественных |             |             |         ||   |помещениях                 |             |             |         ||---|---------------------------|-------------|-------------|---------||2.3|Древесина дровяная         |     1,4     |     0,37    |         ||   |топливная                  |(4,0*10(-8)) |(1,0*10(-8)) |         ||---|---------------------------|-------------|-------------|---------||2.4|Древесина для строительства|     0,37    |     5,2     |         ||   |жилых помещений и домов:   |(1,0*10(-8)) |(1,4*10(-7)) |         ||   |для изготовления бруса и   |             |             |         ||   |бревен, досок половых и    |             |             |         ||   |потолочных, балок, стропил |             |             |         ||   |и перекрытий, дверных и    |             |             |         ||   |оконных рам и других       |             |             |         ||   |изделий                    |             |             |         ||---|-----------------------------------------------------------------||3  |Второстепенные лесные ресурсы:                                   ||---|-----------------------------------------------------------------||3.1|Пни сосновые, кора         |     3,1     |     2,3     |         ||   |сосновая, еловая, дубовая и|(8,5*10(-8)) |(6,2*10(-8)) |         ||   |ивовая, береста            |             |             |         ||   |промышленного назначения   |             |             |         ||---|---------------------------|-------------|-------------|---------||3.2|Береста культурно-бытового |     2,2     |     0,52    |         ||   |назначения                 |(6,0*10(-8)) |(1,4*10(-8)) |         ||---|---------------------------|-------------|-------------|---------||3.3|Лапка хвойных пород для    |     0,6     |     0,1     |         ||   |производства               |(1,6*10(-8)) |(3,0*10(-9)) |         ||   |хвойно-витаминной муки и   |             |             |         ||   |кормовых добавок и другая  |             |             |         ||   |древесная зелень           |             |             |         ||---|---------------------------|-------------|-------------|---------||3.4|Лапка хвойных пород для    |     3,1     |     2,3     |         ||   |ритуальных целей           |(8,54*10(-8))|(6,2*10(-8)) |         ||---|-----------------------------------------------------------------||4  |Семена для выращивания сеянцев древесных и кустарниковых пород   ||---|-----------------------------------------------------------------||   |                           |      7,4    |     2,5     |         ||   |                           | (2,0*10(-7))|(7,0*10(-8)) |         ||---------------------------------------------------------------------||(*) При превышении норматива вывоз с лесосеки  неокоренной  древесины||    не допускается                                                   |-----------------------------------------------------------------------