УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 27 сентября 2016 года № 514

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2012 года № 426

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении авиационных правил Кыргызской Республики» от 29 июня 2011 года № 346

В соответствии с частью 2 статьи 2 Воздушного кодекса Кыргызской Республики, в целях дальнейшей гармонизации требований авиационных правил Кыргызской Республики со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении авиационных правил Кыргызской Республики» от 29 июня 2011 года № 346 следующие изменения:

в авиационных правилах Кыргызской Республики «АПКР-2. Правила полетов», утвержденных вышеуказанным постановлением:

- в подпункте (b) пункта 5.2.1. цифры и слова «12100 м (эшелон полета 410 в воздушном пространстве, где установлена единица измерения высоты в футах)» заменить цифрами «410 (12500 м)»;

- в подпункте (b) пункта 5.3.1. слова «12100 м (эшелон полета 410 в воздушном пространстве, где установлена единица измерения высоты в футах)» заменить цифрами «410 (12500 м)»;

- в подпункте (а) пункта 10.2.1.:

в подпункте (1) аббревиатуру «QFЕ» заменить аббревиатурой «QNH»;

в подпункте (2) цифры и слова «760 мм.рт.ст.» заменить цифрами и словами «1013,2 гПа (760 мм.рт.ст.)»;

- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	О. Бабанов

Приложение

«	Приложение 3

Таблицы крейсерских эшелонов

1. При выполнении полетов выдерживаются следующие крейсерские эшелоны:

(а) в воздушном пространстве Кыргызской Республики, а также районах, где фут является основной единицей измерения абсолютной высоты и где в соответствии с региональными аэронавигационными соглашениями применяется минимум вертикального эшелонирования в 1000 футов (300 м) между эшелонами полета (ЭП) 290 и 410 включительно, за исключением тех случаев, когда при определенных условиях на основе региональных аэронавигационных соглашений предусматривается использование измененной таблицы крейсерских эшелонов, основанной на номинальном минимуме вертикального эшелонирования в 1000 футов (300 м) для воздушных судов, выполняющих полет в определенных частях воздушного пространства выше ЭП 410:

Таблица 1

| Полет по ППП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия пути |  |  |  |  |  |
| От 000 до 179° |  |  | От 180 до 359° |  |  |
| ЭП | Футы | Метры | ЭП | Футы | Метры |
| 030 | 3 000 | 900 | 040 | 4 000 | 1 200 |
| 050 | 5 000 | 1 500 | 060 | 6 000 | 1 850 |
| 070 | 7 000 | 2 150 | 080 | 8 000 | 2 450 |
| 090 | 9 000 | 2 750 | 100 | 10 000 | 3 050 |
| 110 | 11 000 | 3 350 | 120 | 12 000 | 3 650 |
| 130 | 13 000 | 3 950 | 140 | 14 000 | 4 250 |
| 150 | 15 000 | 4 550 | 160 | 16 000 | 4 900 |
| 170 | 17 000 | 5 200 | 180 | 18 000 | 5 500 |
| 190 | 19 000 | 5 800 | 200 | 20 000 | 6 100 |
| 210 | 21 000 | 6 400 | 220 | 22 000 | 6 700 |
| 230 | 23 000 | 7 000 | 240 | 24 000 | 7 300 |
| 250 | 25 000 | 7 600 | 260 | 26 000 | 7 900 |
| 270 | 27 000 | 8 250 | 280 | 28 000 | 8 550 |
| 290 | 29 000 | 8 850 | 300 | 30 000 | 9 150 |
| 310 | 31 000 | 9 450 | 320 | 32 000 | 9 750 |
| 330 | 33 000 | 10 050 | 340 | 34 000 | 10 350 |
| 350 | 35 000 | 10 650 | 360 | 36 000 | 10 950 |
| 370 | 37 000 | 11 300 | 380 | 38 000 | 11 600 |
| 390 | 39 000 | 11 900 | 400 | 40 000 | 12 200 |
| 410 | 41 000 | 12 500 | 430 | 43 000 | 13 100 |
| 450 | 45 000 | 13 700 | 470 | 47 000 | 14 350 |
| 490 | 49 000 | 14 950 | 510 | 51 000 | 15 550 |
| и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. |

Таблица 2

| Полет по ПВП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия пути |  |  |  |  |  |
| От 000 до 179° |  |  | От 180 до 359° |  |  |
| ЭП | Футы | Метры | ЭП | Футы | Метры |
| - | - | - | - | - | - |
| 035 | 3 500 | 1 050 | 045 | 4 500 | 1 350 |
| 055 | 5 500 | 1 700 | 065 | 6 500 | 2 000 |
| 075 | 7 500 | 2 300 | 085 | 8 500 | 2 600 |
| 095 | 9 500 | 2 900 | 105 | 10 500 | 3 200 |
| 115 | 11 500 | 3 500 | 125 | 12 500 | 3 800 |
| 135 | 13 500 | 4 100 | 145 | 14 500 | 4 400 |
| 155 | 15 500 | 4 700 | 165 | 16 500 | 5 050 |
| 175 | 17 500 | 5 350 | 185 | 18 500 | 5 650 |
| 195 | 19 500 | 5 950 | 205 | 20 500 | 6 250 |
| 215 | 21 500 | 6 550 | 225 | 22 500 | 6 850 |
| 235 | 23 500 | 7 150 | 245 | 24 500 | 7 450 |
| 255 | 25 500 | 7 750 | 265 | 26 500 | 8 100 |
| 275 | 27 500 | 8 400 | 285 | 28 500 | 8 700 |

(b) в районах, где метр является основной единицей измерения абсолютной высоты, и где в соответствии с региональными аэронавигационными соглашениями применяется минимум вертикального эшелонирования в 300 м между эшелонами 8900 м (или 8100 м) и 12500 м (или 12100 м) включительно, за исключением тех случаев, когда при определенных условиях на основе региональных аэронавигационных соглашений предусматривается использование измененной таблицы крейсерских эшелонов, основанной на номинальном минимуме вертикального эшелонирования в 1000 футов (300 м) для воздушных судов, выполняющих полет в определенных частях воздушного пространства выше ЭП 410:

Таблица 3

| Полет по ППП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия пути |  |  |  |  |  |
| От 000 до 179° |  |  | От 180 до 359° |  |  |
| Стандартная метрика | Эшелон |  | Стандартная метрика | Эшелон |  |
|  | Метры | Футы |  | Метры | Футы |
| 0030 | 300 | 1 000 | 0060 | 600 | 2 000 |
| 0090 | 900 | 3 000 | 0120 | 1 200 | 3 900 |
| 0150 | 1 500 | 4 900 | 0180 | 1 800 | 5 900 |
| 0210 | 2 100 | 6 900 | 0240 | 2 400 | 7 900 |
| 0270 | 2 700 | 8 900 | 0300 | 3 000 | 9 800 |
| 0330 | 3 300 | 10 800 | 0360 | 3 600 | 11 800 |
| 0390 | 3 900 | 12 800 | 0420 | 4 200 | 13 800 |
| 0450 | 4 500 | 14 800 | 0480 | 4 800 | 15 700 |
| 0510 | 5 100 | 16 700 | 0540 | 5 400 | 17 700 |
| 0570 | 5 700 | 18 700 | 0600 | 6 000 | 19 700 |
| 0630 | 6 300 | 20 700 | 0660 | 6 600 | 21 700 |
| 0690 | 6 900 | 22 600 | 0720 | 7 200 | 23 600 |
| 0750 | 7 500 | 24 600 | 0780 | 7 800 | 25 600 |
| 0810 | 8 100 | 26 600 | 0840 | 8 400 | 27 600 |
| 0890 | 8 900 | 29 100 | 0920 | 9 200 | 30 100 |
| 0950 | 9 500 | 31 100 | 0980 | 9 800 | 32 100 |
| 1010 | 10 100 | 33 100 | 1040 | 10 400 | 34 100 |
| 1070 | 10 700 | 35 100 | 1100 | 11 000 | 36 100 |
| 1130 | 11 300 | 37 100 | 1160 | 11 600 | 38 100 |
| 1190 | 11 900 | 39 100 | 1220 | 12 200 | 40 100 |
| 1250 | 12 500 | 41 100 | 1310 | 13 100 | 43 000 |
| 1370 | 13 700 | 44 900 | 1430 | 14 300 | 46 900 |
| 1490 | 14 900 | 48 900 | 1550 | 15 500 | 50 900 |
| и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. |

Таблица 4

| Полет по ПВП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия пути |  |  |  |  |  |
| От 000 до 179° |  |  | От 180 до 359° |  |  |
| Стандартная метрика | Эшелон |  | Стандартная метрика | Эшелон |  |
|  | Метры | Футы |  | Метры | Футы |
| - | - | - | - | - | - |
| 0105 | 1 050 | 3 500 | 0135 | 1 350 | 4 400 |
| 0165 | 1 650 | 5 400 | 0195 | 1 950 | 6 400 |
| 0225 | 2 250 | 7 400 | 0255 | 2 550 | 8 400 |
| 0285 | 2 850 | 9 400 | 0315 | 3 150 | 10 300 |
| 0345 | 3 450 | 11 300 | 0375 | 3 750 | 12 300 |
| 0405 | 4 050 | 13 300 | 0435 | 4 350 | 14 300 |
| 0465 | 4 650 | 15 300 | 0495 | 4 950 | 16 200 |
| 0525 | 5 250 | 17 200 | 0555 | 5 550 | 18 200 |
| 0585 | 5 850 | 19 200 | 0615 | 6 150 | 20 200 |
| 0645 | 6 450 | 21 200 | 0675 | 6 750 | 22 100 |
| 0705 | 7 050 | 23 100 | 0735 | 7 350 | 24 100 |
| 0765 | 7 650 | 25 100 | 0795 | 7 950 | 26 100 |
| 0825 | 8 250 | 27 100 | 0855 | 8 550 | 28 100 |

(с) в других районах, где фут является основной единицей измерения абсолютной высоты, и где не применяется минимум вертикального эшелонирования в 1000 футов (300 м) между ЭП 290 и 410 включительно:

Таблица 5

| Полет по ППП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия пути |  |  |  |  |  |
| От 000 до 179° |  |  | От 180 до 359° |  |  |
| ЭП | Футы | Метры | ЭП | Футы | Метры |
| 010 | 1 000 | 300 | 020 | 2 000 | 600 |
| 030 | 3 000 | 900 | 040 | 4 000 | 1 200 |
| 050 | 5 000 | 1 500 | 060 | 6 000 | 1 850 |
| 070 | 7 000 | 2 150 | 080 | 8 000 | 2 450 |
| 090 | 9 000 | 2 750 | 100 | 10 000 | 3 050 |
| 110 | 11 000 | 3 350 | 120 | 12 000 | 3 650 |
| 130 | 13 000 | 3 950 | 140 | 14 000 | 4 250 |
| 150 | 15 000 | 4 550 | 160 | 16 000 | 4 900 |
| 170 | 17 000 | 5 200 | 180 | 18 000 | 5 500 |
| 190 | 19 000 | 5 800 | 200 | 20 000 | 6 100 |
| 210 | 21 000 | 6 400 | 220 | 22 000 | 6 700 |
| 230 | 23 000 | 7 000 | 240 | 24 000 | 7 300 |
| 250 | 25 000 | 7 600 | 260 | 26 000 | 7 900 |
| 270 | 27 000 | 8 250 | 280 | 28 000 | 8 550 |
| 290 | 29 000 | 8 850 | 310 | 31 000 | 9 450 |
| 330 | 33 000 | 10 050 | 350 | 35 000 | 10 650 |
| 370 | 37 000 | 11 300 | 390 | 39 000 | 11 900 |
| 410 | 41 000 | 12 500 | 430 | 43 000 | 13 100 |
| 450 | 45 000 | 13 700 | 470 | 47 000 | 14 350 |
| 490 | 49 000 | 14 950 | 510 | 51 000 | 15 550 |
| и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. |

Таблица 6

| Полет по ПВП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия пути |  |  |  |  |  |
| От 000 до 1790 |  |  | От 180 до 3590 |  |  |
| ЭП | Футы | Метры | ЭП | Футы | Метры |
| - | - | - | - | - | - |
| 035 | 3 500 | 1 050 | 045 | 4 500 | 1350 |
| 055 | 5 500 | 1 700 | 065 | 6 500 | 2 000 |
| 075 | 7 500 | 2 300 | 085 | 8 500 | 2 600 |
| 095 | 9 500 | 2 900 | 105 | 10 500 | 3200 |
| 115 | 11 500 | 3 500 | 125 | 12 500 | 3 800 |
| 135 | 13 500 | 4 100 | 145 | 14 500 | 4 400 |
| 155 | 15 500 | 4 700 | 165 | 16 500 | 5 050 |
| 175 | 17 500 | 5 350 | 185 | 18 500 | 5 650 |
| 195 | 19 500 | 5 950 | 205 | 20 500 | 6 250 |
| 215 | 21 500 | 6 550 | 225 | 22 500 | 6 850 |
| 235 | 23 500 | 7 150 | 245 | 24 500 | 7 450 |
| 255 | 25 500 | 7 750 | 265 | 26 500 | 8 100 |
| 275 | 27 500 | 8 400 | 285 | 28 500 | 8 700 |
| 300 | 30 000 | 9 150 | 320 | 32 000 | 9 750 |
| 340 | 34 000 | 10 350 | 360 | 36 000 | 10 950 |
| 380 | 38 000 | 11 600 | 400 | 40 000 | 12 200 |
| 420 | 42 000 | 12 800 | 440 | 44 000 | 13 400 |
| 460 | 46 000 | 14 000 | 480 | 48 000 | 14 650 |
| 500 | 50 000 | 15 250 | 520 | 52 000 | 15 850 |
| и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. |

(d) в других районах, где метр является основной единицей измерений абсолютной высоты, и где не применяется минимум вертикального эшелонирования в 300 м между эшелонами 8900 м (или 8100 м) и 12500 м (или 12100 м) включительно:

Таблица 7

| Полет по ППП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия пути |  |  |  |  |  |
| От 000 до 179° |  |  | От 180 до 359° |  |  |
| Стандартная метрика | Эшелон |  | Стандартная метрика | Эшелон |  |
|  | Метры | Футы |  | Метры | Футы |
| 0030 | 300 | 1 000 | 0060 | 600 | 2 000 |
| 0090 | 900 | 3 000 | 0120 | 1 200 | 3 900 |
| 0150 | 1 500 | 4 900 | 0180 | 1 800 | 5 900 |
| 0210 | 2 100 | 6 900 | 0240 | 2 400 | 7 900 |
| 0270 | 2 700 | 8 900 | 0300 | 3 000 | 9 800 |
| 0330 | 3 300 | 10 800 | 0360 | 3 600 | 11 800 |
| 0390 | 3 900 | 12 800 | 0420 | 4 200 | 13 800 |
| 0450 | 4 500 | 14 800 | 0480 | 4 800 | 15 700 |
| 0510 | 5 100 | 16 700 | 0540 | 5 400 | 17 700 |
| 0570 | 5 700 | 18 700 | 0600 | 6 000 | 19 700 |
| 0630 | 6 300 | 20 700 | 0660 | 6 600 | 21 700 |
| 0690 | 6 900 | 22 600 | 0720 | 7 200 | 23 600 |
| 0750 | 7 500 | 24 600 | 0780 | 7 800 | 25 600 |
| 0810 | 8 100 | 26 600 | 0840 | 8 400 | 27 600 |
| 0890 | 8 900 | 29 100 | 0950 | 9 500 | 31 100 |
| 1010 | 10 100 | 33 100 | 1070 | 10 700 | 35 100 |
| 1130 | 11 300 | 37 100 | 1190 | 11 900 | 39 100 |
| 1250 | 12 500 | 41 100 | 1310 | 13 100 | 43 000 |
| 1370 | 13 700 | 44 900 | 1430 | 14 300 | 46 900 |
| 1490 | 14 900 | 48 900 | 1550 | 15 500 | 50 900 |
| и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. |

Таблица 8

| Полет по ПВП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия пути |  |  |  |  |  |
| От 000 до 179° |  |  | От 180 до 359° |  |  |
| Стандартная метрика | Эшелон |  | Стандартная метрика | Эшелон |  |
|  | Метры | Футы |  | Метры | Футы |
| - | - | - | - | - | - |
| 0105 | 1 050 | 3 500 | 135 | 1 350 | 4 400 |
| 0165 | 1 650 | 5 400 | 0195 | 1 950 | 6 400 |
| 0225 | 2 250 | 7 400 | 0255 | 2 550 | 8 400 |
| 0285 | 2 850 | 9 400 | 0315 | 3 150 | 10 300 |
| 0345 | 3 450 | 11 300 | 0375 | 3 750 | 12 300 |
| 0405 | 4 050 | 13 300 | 0435 | 4 350 | 14 300 |
| 0465 | 4 650 | 15 300 | 0495 | 4 950 | 16 200 |
| 0525 | 5 250 | 17 200 | 0555 | 5 550 | 18 200 |
| 0585 | 5 850 | 19 200 | 0615 | 6 150 | 20 200 |
| 0645 | 6 450 | 21 200 | 0675 | 6 750 | 22 100 |
| 0705 | 7 050 | 23 100 | 0735 | 7 350 | 24 100 |
| 0765 | 7 650 | 25 100 | 0795 | 7 950 | 26 100 |
| 0825 | 8 250 | 27 100 | 0855 | 8 550 | 28 100 |
| 0920 | 9 200 | 30 100 | 0980 | 9 800 | 32 100 |
| 1040 | 10 400 | 34 100 | 1100 | 11 000 | 36 100 |
| 1160 | 11 600 | 38 100 | 1220 | 12 200 | 40 100 |
| 1280 | 12 800 | 42 100 | 1370 | 13 400 | 44 000 |
| 1400 | 14 000 | 46 100 | 1460 | 14 600 | 47 900 |
| 1520 | 15 200 | 49 900 | 1580 | 15 800 | 51 900 |
| и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. | и т.д. |

Примечание 1. Линия пути, направление которой определяется по магнитному северу, или в полярных районах на широтах выше 70° и в дополняющих их районах, установленных соответствующим полномочным органом обслуживания воздушного движения, линии фактического пути относительно координатной сетки, определяемые с помощью сетки параллельных гринвичскому меридиану линий, нанесенных на карту с полярной стереографической проекцией, на которой направление на Северный полюс используется в качестве севера координатной сетки.

Примечание 2. На основании региональных аэронавигационных соглашений могут предписываться использование направлений от 90 до 269° и от 270 до 89°, учитывающих доминирующее направление воздушного движения, с указанием соответствующего установленного порядка перехода.

2. В случаях, когда протяженность участка воздушной трассы не превышает 100 км (54 м. милей) или когда имеется целесообразность исключения частой смены эшелона полета из-за смены линии пути, а также с учетом доминирующего направления воздушного движения, для всей или большинства части воздушной трассы Кыргызской Республики может быть установлен или назначен органом управления воздушного движения один и тот же крейсерский эшелон полета с указанием соответствующего установленного порядка перехода.

3. В районе аэродрома и в зонах ожидания на территории Кыргызской Республики эшелон полета устанавливается или назначается органом управления воздушного движения, независимо от линии пути.

4. Смена крейсерского эшелона полета осуществляется согласно плану полета и по согласованию с органом обслуживания воздушного движения таким образом, чтобы в точке, где происходит смена крейсерского эшелона полета, воздушное судно заняло требуемый крейсерский эшелон полета.

».