УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 сентября 2019 года № 446

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2015 года № 89

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664

В целях повышения эффективности проведения поверки средств измерений, упорядочения наименований, сроков и периодичности поверки средств измерений, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664 следующие изменения:

в Положении о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- по всему тексту слова "уполномоченный орган по метрологии" в различных падежах заменить словами "национальный орган по метрологии" в соответствующих падежах;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Поверка средств измерений - установление пригодности средства измерения к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или указанным в сопроводительных документах завода-изготовителя.";

- пункт 9-1 изложить в следующей редакции:

"9-1. Для обеспечения метрологической прослеживаемости в испытательных и калибровочных лабораториях, средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, калибруются.";

в Положении о порядке изготовления, применения и хранения поверительных клейм, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- по всему тексту слова "уполномоченный орган по метрологии" в различных падежах заменить словами "национальный орган по метрологии" в соответствующих падежах;

приложение 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Дж.К.Оторбаев

Приложение

"Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
 средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки

| № | Наименование средств измерений | Периодичность поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |
| 1 | Автоцистерны для молока, вина и виноматериалов | 1 раз в год | Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке учета, приема, хранения и реализации горюче-смазочных материалов в Кыргызской Республике" от 19 февраля 1998 года № 87 |
| 2 | Автоцистерны для нефтепродуктов | 1 раз в год |  |
| 3 | Топливо- и маслораздаточные колонки | 1 раз в полгода |  |
| 4 | Счетчики нефти, нефтепродуктов | 1 раз в год |  |
| 5 | Резервуары для нефтепродуктов | 1 раз в 5 лет |  |
| 6 | Установки для поверки расходомеров жидкости и газов | 1 раз в год |  |
| 7 | Ротаметры | 1 раз в год |  |
| 8 | Дозаторы: |  |  |
|  | пипеточные | 1 раз в год |  |
|  | поршневые | 1 раз в год |  |
| 9 | Молокомеры | 1 раз в год |  |
| 10 | Меры для отпуска напитков (стеклянные) | При выпуске из производства |  |
| 11 | Дозаторы жидких пищевых продуктов, в том числе торговые автоматы | 1 раз в полгода |  |
| 12 | Счетчики спирта и других промышленных жидкостей и пищевых продуктов | 1 раз в год |  |
| 13 | Аспираторы | 1 раз в год |  |
| 14 | Сигнализаторы уровня (автоматические) | 1 раз в год |  |
| 15 | Мерники для отпуска жидкостей (металлические) | 1 раз в год |  |
| 16 | Меры вместимости (стеклянные) | При выпуске из производства |  |
| 17 | Мерники переносные | 1 раз в год |  |
| 18 | Меры технические (стационарные) 1-го и 2-го классов | 1 раз в 2 года |  |
| 19 | Водосчетчики промышленные | 1 раз в год |  |
| 20 | Водосчетчики бытовые | В соответствии с паспортными данными |  |
| 21 | Теплосчетчики промышленные | 1 раз в год |  |
| 22 | Теплосчетчики бытовые | В соответствии с паспортными данными |  |
| 23 | Счетчики газа промышленные | 1 раз в год |  |
| 24 | Счетчики газа бытовые | В соответствии с паспортными данными |  |
| 25 | Водосливы с тонкой стенкой: |  |  |
|  | - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; | 1 раз в 5 лет |  |
|  | с земляным руслом | 1 раз в 3 года |  |
|  | - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; | 1 раз в 3 года |  |
|  | с земляным руслом | 1 раз в 2 года |  |
| 26 | Водосливы с донными порогами: |  |  |
|  | - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; | 1 раз в 4 года |  |
|  | с земляным руслом | 1 раз в 3 года |  |
|  | - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться больше 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; | 1 раз в 3 года |  |
|  | с земляным руслом | 1 раз в 2 года |  |
| 27 | Расходомерные лотки: - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; | 1 раз в 3 года |  |
|  | с земляным руслом | 1 раз в 2 года |  |
| 28 | Расходомеры со специальными сужающими устройствами: - режим течения потока в верхнем бьефе - спокойный, истечение через насадки и приставки - затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций | 1 раз в 3 года |  |
| 29 | Расходомеры типа "Фиксированное русло": |  |  |
|  | - режим течения потока в канале - равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; | 1 раз в 5 лет |  |
|  | с земляным руслом | 1 раз в 3 года |  |
|  | - режим течения потока в канале - равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; | 1 раз в 3 года |  |
|  | с земляным руслом | 1 раз в 2 года |  |
| 30 | Анемометры ручные, чашечные (все типы) | 1 раз в год |  |
| 31 | Анемометры индукционные (все типы) | 1 раз в год |  |
| 32 | Анемометры крыльчатые (все типы) | 1 раз в год |  |
| 33 | Метроштоки | 1 раз в год |  |
| 34 | Рулетки с лотами | 1 раз в год |  |
| 35 | Меры длины штриховые, в т.ч. брусковые | 1 раз в год |  |
| 36 | Интерферометры шахтные | 1 раз в полгода |  |
| 37 | Уровнемеры | 1 раз в год |  |
| 38 | Кожемерные машины (машины для измерения площадей кожаных шаблонов и лекал) | 1 раз в год |  |
| 39 | Кожемерные шаблоны | 1 раз в год |  |
| 40 | Машины и столы для измерения метража тканей | 1 раз в год |  |
| 41 | Сита контрольные | 1 раз в год |  |
| 42 | Шаблоны путевые контрольные | 1 раз в год |  |
| 43 | Теодолиты | 1 раз в год |  |
| 44 | Диафрагмы камерные, безкамерные | 1 раз в год |  |
| 45 | Измерители скорости водного потока | 1 раз в год |  |
| 46 | Установки поверочные измерителей скорости водного потока | 1 раз в два года |  |
| 47 | Поверочные установки для уровнемеров воды | В соответствии с паспортными данными |  |
| 2. Измерения механических величин |  |  |  |
| 48 | Измеритель деформации клейковины | 1 раз в год |  |
| 49 | Копры маятниковые | 1 раз в год |  |
| 50 | Весоизмерительные приборы, устройства | 1 раз в год |  |
| 51 | Гири | 1 раз в год |  |
| 52 | Динамометры всех типов | 1 раз в год |  |
| 53 | Ключи динамометрические | 1 раз в год |  |
| 54 | Машины испытательные | 1 раз в год |  |
| 55 | Прессы гидравлические | 1 раз в год |  |
| 56 | Приборы измерения твердости всех типов | 1 раз в год |  |
| 57 | Пурки | 1 раз в год |  |
| 58 | Секундомеры | 3 раз в год |  |
| 59 | Тахометры часовые, механические, электрические, цифровые (все типы) | 1 раз в год |  |
| 60 | Спидометры всех типов и тахографы | 1 раз в 2 года |  |
| 61 | Скоростемеры шахтных подъемников и локомотивов | 1 раз в год |  |
| 62 | Таксометры | 1 раз в год |  |
| 63 | Датчики угловых перемещений | 1 раз в год |  |
| 3. Измерения давления, вакуума |  |  |  |
| 64 | Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы) | В сроки поверки средства измерения |  |
| 65 | Компрессометры и тягомеры шахтные | 1 раз в 2 года |  |
| 66 | Манометры показывающие, самопишущие и дистанционные (все типы) | 1 раз в год |  |
| 67 | Сфигмоманометры, тонометры | 1 раз в год |  |
| 68 | Грузопоршневые манометры и мановакуумметры всех типов | 1 раз в 2 года |  |
| 69 | Микроманометры | 1 раз в 2 года |  |
| 70 | Микроманометры с наклонной трубкой | 1 раз в год |  |
| 71 | Деформационные манометры, вакуумметры и мановакуумметры | 1 раз в год |  |
| 72 | Жидкостные манометры, вакуумметры и мановакуумметры | 1 раз в 2 года |  |
| 73 | Манометры низких абсолютных давлений | 1 раз в год |  |
| 74 | Преобразователи давления типа "Сапфир", "Метран", ИПДЦ | 1 раз в год |  |
| 75 | Переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров | 1 раз в год |  |
| 76 | Барометр-анероид | 1 раз в год |  |
| 77 | Датчики избыточного давления | В соответствии с паспортными данными |  |
| 4. Измерения физико-химического состава и свойств веществ |  |  |  |
| 78 | Спиртомеры металлические | 1 раз в год |  |
| 79 | Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов | 1 раз в 2 года |  |
| 80 | Комплекты рН-метров (всех типов) | 1 раз в год |  |
| 81 | Электроды к рН-метрам, нитратомерам и анализаторам | 1 раз в год |  |
| 82 | Плотномеры | 1 раз в год |  |
| 83 | Жиромеры | При выпуске из производства |  |
| 84 | Полярографы и анализаторы вольтамперометрические | 1 раз в год |  |
| 85 | Кондуктометры | 1 раз в год |  |
| 86 | Газоанализаторы отработавших газов автомобилей типа ГАИ, Инфралит, ГИАМ и аналоги | 1 раз в полгода |  |
| 87 | Анализаторы лабораторные типов АН-7529, ГОУ | 1 раз в год |  |
| 88 | Сигнализаторы и газоанализаторы токсичных, горючих, взрывоопасных газов и паров, концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 1 раз в полгода |  |
| 89 | Устройства пробозаборные к газоанализаторам типа УГ-2 | 1 раз в 2 года |  |
| 90 | Эксплозиметры термохимические (переносные) типа ЭТХ-1 | 1 раз в полгода |  |
| 91 | Дымомеры | 1 раз в год |  |
| 92 | Измерители концентрации взвешенных частиц в воздухе | 1 раз в год |  |
| 93 | Газоанализаторы-сигнализаторы на токсические газы с электрохимическим сенсором | 1 раз в 3 месяца |  |
| 94 | Хроматографы | 1 раз в год |  |
| 95 | Влагомеры веществ и материалов всех типов | 1 раз в год |  |
| 96 | Иономеры всех типов | 1 раз в год |  |
| 97 | Ареометры всех типов | 1 раз в год |  |
| 98 | Вискозиметры условной вязкости | 1 раз в год |  |
| 99 | Вискозиметры капиллярные | 1 раз в 2 года |  |
| 100 | Анализаторы состава и свойств веществ и материалов | 1 раз в год |  |
| 101 | Биохимические анализаторы | 1 раз в год |  |
| 102 | Коагулометры | 1 раз в год |  |
| 103 | Анализаторы иммуноферментные | 1 раз в год |  |
| 104 | Анализаторы гематологические | 1 раз в год |  |
| 105 | Глюкометры медицинского назначения | 1 раз в год |  |
| 106 | Анализаторы кондуктометрические | 1 раз в год |  |
| 5. Теплофизические и температурные измерения |  |  |  |
| 107 | Температурные лампы | 1 раз в год |  |
| 108 | Преобразователи температуры термоэлектрические, термопары, термометры сопротивления | 1 раз в год |  |
| 109 | Калориметры газовые | 1 раз в полгода |  |
| 110 | Калориметры сжигания для жидкого и твердого топлива (типа В-08М, В-08МА) | 1 раз в год |  |
| 111 | Термометры медицинские | При выпуске из производства |  |
| 112 | Термометры стеклянные, лабораторные кроме метастатических | 1 раз в 2 года |  |
| 113 | Метастатические термометры | 1 раз в 2 года |  |
| 114 | Термометры жидкостные стеклянные | 1 раз в 2 года |  |
| 115 | Термометры всех типов (кроме жидкостных), термоэлектрические преобразователи, в т.ч. вторичные приборы | 1 раз в год |  |
| 116 | Установки УВПТ, УТТ и аналогичные | 1 раз в год |  |
| 117 | Оптические пирометры | 1 раз в год |  |
| 118 | Радиационные пирометры | 1 раз в год |  |
| 119 | Психрометры | 1 раз в год |  |
| 120 | Гигрометр психрометрический (тип ВИТ-1, ВИТ-2) | 1 раз в 2 года |  |
| 6. Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе |  |  |  |
| 121 | Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные | 1 раз в 4 года |  |
| 122 | Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные | 1 раз в 8 лет |  |
| 123 | Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии | В соответствии с паспортными данными завода-изготовителя |  |
| 124 | а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В | В соответствии со сроками поверки однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии |  |
|  | б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В | После ремонта и при выпуске из производства |  |
| 125 | Приборы для испытания электрической прочности изоляции, измерения сопротивления изоляции и заземления | 1 раз в год |  |
| 126 | Измерители магнитной индукции постоянного и переменного поля | 1 раз в год |  |
| 127 | Меры и измерители электрической проницаемости и тангенса угла потерь | 1 раз в год |  |
| 128 | Калибраторы фазы типа Ф1-2, Ф1-4 и подобные | 1 раз в год |  |
| 129 | Вольтметры постоянного и постоянно-переменного тока | 1 раз в год | Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже |
| 130 | Амперметры | 1 раз в год | Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже |
| 131 | Амперметры постоянного и постоянно-переменного тока | 1 раз в год | Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже |
| 132 | Ваттметры постоянного и переменного тока | 1 раз в год | Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже |
| 133 | Киловольтметр | 1 раз в год | Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже |
| 134 | Фазометры | 1 раз в год |  |
| 135 | Магазины сопротивления | 1 раз в год |  |
| 136 | Меры и магазины емкости | 1 раз в год |  |
| 137 | Эталонные измерительные трансформаторы тока и напряжения | 1 раз в 8 лет |  |
| 138 | Эталонные счетчики электрической энергии | 1 раз в 2 года |  |
| 7. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения |  |  |  |
| 139 | Приборы для измерения напряженности электрического поля | 1 раз в год |  |
| 140 | Измерители плотности потока энергии | 1 раз в год |  |
| 141 | Измерители мощности и измерительные головки | 1 раз в год |  |
| 142 | Установка для измерения ослаблений | 1 раз в год |  |
| 143 | Аттенюаторы | 1 раз в год |  |
| 144 | Вольтметры | 1 раз в год | Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже |
| 145 | Измерители модуляции (амплитудной и частотной) | 1 раз в год |  |
| 146 | Установки для поверки импульсных генераторов | 1 раз в год |  |
| 147 | Установки для поверки измерителей помех | 1 раз в год |  |
| 148 | Установки для поверки измерителей напряженности поля | 1 раз в год |  |
| 149 | Меры и приборы для поверки измерительных линий и других приборов для измерения стоячих волн | 1 раз в год |  |
| 150 | Меры и измерители добротности | 1 раз в год |  |
| 151 | Приборы и установки для поверки вольтметров, генераторов звуковой, высокой и сверхвысокой частоты и других высокочастотных измерительных приборов | 1 раз в год |  |
| 152 | Измерители уровней электростатических полей | 1 раз в год |  |
| 153 | Измерители скорости движения транспортных средств видеозаписывающие типа ВИЗИР и аналогичные | 1 раз в год |  |
| 8. Измерения времени и частоты |  |  |  |
| 154 | Меры частоты типа ЧI-50, ЧI -69, СЧВ-74 и подобные | 1 раз в год |  |
| 155 | Приемники эталонных сигналов частоты и времени типа Ч4-13 и подобные | 1 раз в год |  |
| 156 | Преобразователи частоты, синтезаторы частоты, делители и умножители частоты, синхрометры типа Ч3-64, Ч3-65, Ч3-66, Ч3-70 и другие | 1 раз в год |  |
| 157 | Приборы и установки для поверки механических и электрических секундомеров, хронометров, хроноскопов и средств измерений интервалов времени | 1 раз в год |  |
| 158 | Частотные измерительные установки типа АУПМЧ, АКПЧ-1 и другие | 1 раз в год |  |
| 159 | Система измерений длительности соединений | 1 раз в год |  |
| 9. Оптические и оптико-физические измерения |  |  |  |
| 160 | Диоптриметры | 1 раз в год |  |
| 161 | Поляриметры | 1 раз в год |  |
| 162 | Рефрактометры | 1 раз в год |  |
| 163 | Фотоэлектроколориметры | 1 раз в год |  |
| 164 | Спектрофотометры | 1 раз в год |  |
| 165 | Интерферометры для газов и жидкостей лабораторные | 1 раз в полгода |  |
| 166 | Набор пробных очковых стекол | При выпуске из производства |  |
| 167 | Люксметры | 1 раз в год |  |
| 168 | Сахариметры | 1 раз в год |  |
| 169 | Нефелометры | 1 раз в год |  |
| 10. Виброакустические измерения |  |  |  |
| 170 | Шумомеры | 1 раз в год |  |
| 171 | Микрофоны измерительные | 1 раз в год |  |
| 172 | Фильтры электрические октавные, третьеоктавные, узкополосные | 1 раз в год |  |
| 173 | Акустические калибраторы | 1 раз в год |  |
| 174 | Виброметры и виброизмерительные преобразователи | 1 раз в год |  |
| 11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант |  |  |  |
| 175 | Дозиметры ионизирующих излучений | 1 раз в год |  |
| 176 | Индивидуальные дозиметры | 1 раз в год |  |
| 177 | Универсальные приборы для измерения ионизирующих излучений | 1 раз в год |  |
| 178 | Рентгенометры | 1 раз в год |  |
| 179 | Радиометры | 1 раз в год |  |
| 180 | Дозиметры лазерные | 1 раз в год |  |
| 181 | Радиометры неселективные | 1 раз в год |  |
| 12. Средства измерений медицинского назначения |  |  |  |
| 182 | Кардиографы | 1 раз в год |  |
| 183 | УВЧ | 1 раз в год |  |
| 184 | Электрофорез | 1 раз в год |  |
| 185 | Низкочастотные терапевтические аппараты | 1 раз в год |  |
| 13. Средства измерений для неразрушающего контроля |  |  |  |
| 186 | Ультразвуковые толщиномеры и дефектоскопы | 1 раз в год |  |
| 187 | Дефектоскопы всех типов | 1 раз в год |  |